Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» Регистрационный номер в государственном реестре СРО № СРО-П-138-19022010 (Свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010 г.) Муниципальный контракт №0151300031813000008от 15.07.2013 г. Заказчик: Администрация р.п. ЧистоозёрноеЧистоозёрного района НСО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН территории МО р.п. Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) ТОМ I Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта В.А. Гаврилова Г. Новосибирск, 2013 г

01 СОСТАВ ПРОЕКТА

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт

| №п/п |  | Наименование чертежей | Масштаб | Марка черте- жа | № лис-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании (Том I) |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка. |  |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Карта планируемых границ населенных пунктови границ функциональных зон МО р.п Чистоозёрное. | М 1:25 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 |  | Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения МО р.п Чистоозёрное. | М 1:25 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 |  | Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения населенных пунктов в составе МО р.п Чистоозёрное. | М 1:10 000 | ГП-3 | 3 |
| 4 |  | Карта планируемого развития объектов инженерной и транспортной инфраструктурыМО р.п Чистоозёрное | М 1:25 000 | ГП-4 | 4 |
| Материалы по обоснованию (Том II) |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Карта положения муниципального образования в структуреЧистоозерногорайона. | М 1:50 000 | ГП-5 | 5 |
| 6 |  | Карта местоположения существующих объектов местного значения, зон с особыми условиями использования, территории объектов культурного значения территории МО р.п Чистоозёрное. | М 1:25 000 | ГП-6 | 6 |
| 7 |  | Карта местоположения существующих объектов местного значения, зон с особыми условиями использования, территории объектов культурного значения территории населенных пунктов в составе МО р.п Чистоозёрное. | М 1:10 000 | ГП-7 | 7 |
| 8 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 | ГП-8 | 8 |

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | ГАП | В.А. Гаврилова |  |
|  |  | Ведущий архитектор | Е.Г. Васина |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Н.А. Баталова |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Архитектор I категории | Т.В.Корсакова |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | В.В. Шляхова |  |
| 7 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Архитектор | Н. С. Чаркова |  |
| 8 | Охрана окружающей среды | ГАП | В.А.Гаврилова |  |
| 9 | Графическое оформление проекта | Ведущий архитектор Архитектор Iкатегории Архитектор | Е.Г. Васина Т.В. Корсакова Н. С. Чаркова |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

( пояснительная записка )

I том

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1. | Планируемое функциональное зонирование территории МО р.п. Чистоозерное | 6 |
| 1.1 | Перечень установленных функциональных зон | 6 |
| 1.2 | Зоны с особыми условиями использования территории | 10 |
| 2. | Демографический прогноз | 12 |
| 3. | Перечень объектов регионального и местного значения планируемые к размещению на территории МО р.п. Чистоозерное, утверждённые документами территориального планирования | 13 |
| 3.1 | Перечень объектов регионального значения | 13 |
| 3.2 | Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории МО р.п. Чистоозерное. | 14 |
| 3.2.1 | Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения. | 14 |
| 3.2.2 | Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры | 20 |
| 3.2.3 | Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры | 25 |
| 3.2.3.1 | Водоснабжение и водоотведение. | 25 |
| 3.2.3.2 | Теплоснабжение | 26 |
| 3.2.3.3 | Электроснабжение | 27 |
| 3.2.3.4 | Связь и информация | 28 |
| 3.2.3.5 | Санитарная очистка | 29 |
| 4. | Планируемая структура землепользования | 30 |
| 5. | Технико-экономические показатели проекта | 31 |

Введение

Проект генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области выполнен ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» согласномуниципальному контракту№ 0151300031813000008 от 15.07.2013г. садминистрацией р.п. ЧистоозёрноеЧистоозёрного района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной НМЦ «Теринформ» ЦНИИП градостроительства РААСН (Москва) и утвержденной Постановлением администрации Новосибирскойобласти от 18.12.2009 № 460-па.

- Схемой территориального планированияЧистоозёрного района выполненной ООО «Геокад Плюс».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244 и Требования к описанию в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012г. №19.

Целью разработки проекта генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Чистоозерного муниципального района и органов местного самоуправления МО р.п. Чистоозерное.Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории МО  р.п  Чистоозёрное для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное осуществлена применительно ко всей территории МО р.п. Чистоозёрноеи содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  МО р.п. Чистоозерное, карту границ населенных пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план МО р.п. Чистоозерноеутверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2013 год;

Первая очередь реализации проекта -  2023 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2033 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта.Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией МО  р.п  Чистоозёрное, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, хозяйствующими субъектами на территории МО р.п. Чистоозёрноепо специальным запросам.

Материалы данного тома содержат анализ существующего использования территории, планировочных ограничений и возможных направлений развития территории; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения; планируемую структуру землепользования; оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельсовета на комплексное развитие территории МО р.п. Чистоозёрноеи перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации МО  р.п  Чистоозёрное.

Проект генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправленияЧистоозерного муниципального района.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года. Утверждена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 №474.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Чистоозёрного района  на 20011-2015 годы и на период до 2025г.;

- Комплексная программа социально-экономическогоразвитияМО  р.п  Чистоозёрное  на 2011-2020 годы;

- Инвестиционный паспорт Чистоозерного района;

- Схема территориального планирования Чистоозерного района;

- Схема территориального планирования Новосибирской области;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации МО  р.п  Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области.

Реализация генерального плана МО р.п. Чистоозерное, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  МО  р.п  Чистоозёрное за счет средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе муниципального образования.

- Планируемое функциональное зонирование территории

МО р.п. Чистоозерное

1.1 Перечень установленных функциональных зон

Территория МО р.п. Чистоозерное разделена на следующие функциональные зоны:

1.Зона интенсивного градостроительного освоения.

К этой зоне, прежде всего, относится территория р.п. Чистоозерное и деревень Юдино, Очкино, п. Яблоневка, п. Ольховка. Р.п. Чистоозерное определенно в планировочной структуре, как главный центр системы расселения района I ранга - центр стабилизации и развития экономики. Р.п. Чистоозерное обладает территориальными и трудовыми ресурсами, имеет промышленный потенциал, расположен на планировочной оси Татарск - Карасук.

Развитие селитебных территорий предусматривается в д. Очкино на юго-восток из центральной части деревни, вдоль границы с р.п. Чистоозерное. Так же территория для жилищного строительства предусмотрена в западной части р.п. Чистоозерное.

2. Зона производственного использования, инженерной и транспортной инфраструктуры занимает различные территории внутри населенных пунктов и вне их территории.

Производственные площадки расположены на территориях следующих населенных пунктов: р.п. Чистоозерное, д. Очкино и п. Ольховка.

3. Зона сельскохозяйственного использования.

Среди сельскохозяйственных земель выделены земли наиболее ценные, на которых предусмотрено растениеводство. На менее ценных сельхоз землях предусматривается развитие животноводства.

Объекты сельскохозяйственного производства расположены: около р.п. Чистоозерное,  в западной части п. Яблоневка, рядом с д. Ольховка - на берегу озера Тимаково, на западе д. Юдино.

4. Зона рекреационного назначения.

Это, прежде всего прибрежная зона озера «Чаны». Проектом предусматривается организация рекреационной лечебно-оздоровительной зоны на озере «Лечебное».

Новые площадки для рекреационного освоения выявлены на основании комплексной оценки территории с учетом имеющегося в муниципальном образовании рекреационного потенциала и уникальных природных комплексов. Леса прилегающие к рекреационным объектам выполняют рекреационную функцию.

5. Зоны специального назначения.

Режимы использования и функционирования данных территорий определяются отдельными проектами.

Зона спецназначения представлена существующим и проектируемым кладбищами около п. Яблоневка и полигоном ТБО, расположенным за пределами северной границы р.п. Чистоозерное.

Зона градостроительного использования – зона, занятая населёнными пунктами Горьковского городского поселения. Внутри населённых пунктов выделяются следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона санитарно-защитных насаждений.

Развитие селитебных территорий предусматривается в д. Очкино на юго – восток из центральной части поселка, вдоль границы с р.п. Чистоозерное. Так  же территория для жилищного строительства предусмотрена в западной части р.п. Чистоозерное.

Проектом зона градостроительного использования увеличивается на 115,38 га за счёт развития жилой зоны, зон сельскохозяйственного и промышленного использования, зоны транспортной инфраструктуры, а также резервных территорий под жилищное строительство, сельхозпроизводство, для развития промышленной зоны.

Таблица 2.1.1

Существующее и проектное использование территории

в границах застройки

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1269,82 | 1385,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | жилая зона | га | 363,6 | 508,8 |
| 2 | жилая зона резервная | га | - | 142,6 |
| 3 | общественно-деловая зона | га | 21,5 | 52,1 |
| 4 | производственная зона | га | 71,4 | 113,1 |
| 5 | производственная зона резервная | га | - | 92,3 |
| 6 | зона инженерной инфраструктуры | га | 2,4 | 3,5 |
| 7 | зона транспортной инфраструктуры | га | 81,3 | 203,6 |
| 8 | рекреационные зоны | га | 23,7 | 58,1 |
| 9 | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 656,52 | 126,1 |
|  | зона сельхозугодий | га | 635,12 | - |
|  | зона сельхозпроизводства | га | 21,4 | 83,8 |
| 10 | зона сельхозпроизводства резервная | га | - | 42,3 |
| 11 | зона специального назначения | га | 0,3 | 0,3 |
| 12 | зона санитарно-защитных посадок | га | 32,1 | 84,7 |

Жилая зона

Проектом учтены отводы жилищного строительства на сегодняшний день и выделены территории пригодные для уплотнения существующей застройки, предусматривается освоение новых площадок под жилищное строительство, предусмотрено размещение новых объектов культурно-бытового обслуживания на вновь застраиваемых территориях в соответствии с расчетом учреждений социально-культурно-бытового обслуживания.

Проектом предлагается сохранить общественный центр, дополнив его учреждениями, необходимыми по расчету согласно СП.

Жилье, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться.

Общественно - деловая зона

В развитие существующей системы культурно-бытового обслуживания проектом предусмотрено размещение новых объектов на вновь застраиваемых территориях в соответствии с расчетом учреждений социально-культурно-бытового обслуживания.

Зона сельскохозяйственного использования

В настоящее время зона сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодия, территории под объектами сельскохозяйственного назначения. В зону сельскохозяйственного использования так же входят территории под объектами сельскохозяйственного назначения. В том числе объекты связанные с содержанием животных круглогодичного и сезонного использования, объекты связанные с обслуживанием и хранением сельскохозяйственной техники, объекты связанные с обработкой и хранением зерна.

Объекты сельскохозяйственного производства расположены: р.п. Чистоозерное, в западной части п. Яблоневка, на западе д. Юдино.

Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационных учреждений, спортивного комплекса, физкультурно-спортивных оздоровительных сооружений. Также предлагается организовать и благоустроить рекреационные зоны в прибрежных зеленых частях болот.

Зона производственного использования

Производственные площадки расположены на территориях следующих населенных пунктов: р.п. Чистоозерное, д. Очкино, п. Ольховка. От них установлены нормативные санитарно-защитные зоны. Также в пределах проектируемых границ р.п. Чистоозерное предусматриваются площадки для развития производства за пределами расчетного срока IV – III класса вредности.

Жилье, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. Проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильем и производством.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

К существующим участкам транспортной инфраструктуры добавляются транспортные зоны под автомобильными дорогами, ведущими к объектам необходимым для жизнедеятельности населённых пунктов. Площадь транспортной зоны увеличится, зона инженерной инфраструктуры – без изменений.

Зона специального назначения

На настоящий момент зона специального назначения представлена территорией кладбища в границах д. Юдино. Зона спецназначения остается неизменной.

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории МО  р.п. Чистоозёрное установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны объектов археологического наследия.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

Охранные зоны для линий электроснабжения

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Составляют: ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Таблица 1.2-1

Классификация предприятий и учреждений МО  р.п. Чистоозёрное по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | ОАО "Мясокомбинат" | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 3 | ООО "Радуга" | 300 |
| 4 | Чистоозерный участок филиал ОАО "Новосибирскавтодор" Купинское ДРСУ" | 300 |
| 5 | ООО "Верес" | 300 |
| 6 | МУП "Чистоозерное АТП" | 300 |
| 7 | ОАО «Очкино» | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 8 | ОАО "Чистоозерное ХПП" | 100 |
| 9 | ООО «Вален» | 100 |
| 10 | ИП Седько | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 11 | ОАО «Чистоозерный плодопитомник» | 50 |
| 12 | ЗАО ИПС "Чистоозерная " | 50 |
| 13 | ООО "Производственник" | 50 |
| 14 | ОАО "Консервщик" | 50 |
| 15 | ЗАО "ЧистоозерныйРайтоп" | 50 |
| 16 | Пожарное депо | 50 |
| 17 | АЗС | 50 |

Размеры санитарно-защитных зон приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Демографический прогноз

В работе использовались планово-прогнозные документы социально-экономического развития Новосибирской области, Чистоозерного района и МО р.п. Чистоозерное.Учитывались прогнозные материалы, подготовленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области и РФ, аналитические материалы Всероссийской переписи населения 2010 года.

Прогноз численности населения МО р.п. Чистоозерного разработан на период до 2033 года, включает изменение численности и структуры населения.

В настоящее время численность населения незначительно уменьшается. Прирост наблюдается в р.п. Чистоозерное.

На перспективу можно предположить, что с учетом проведения ряда мероприятий, направленных на общее социально-экономическое развитие населенных пунктов, стимулирование рождаемости и обеспечение положительного миграционного сальдо, будет иметь место стабильный рост численности населения (рождаемость  - до 13,3 промилле, смертность – до 8,7 промилле на расчетный срок).

В проекте принят умеренный вариант прогнозной численности населения:

к 2023г. – 8700 человек,

к 2033г. - 9300 человек.

Наряду с программами развития социальной инфраструктуры и развития производств необходим комплекс мер, направленный на активное внедрение демографической политики. В настоящее время в Чистоозерном районе действует «Программа мер и план мероприятий по демографическому развитию Чистоозерного района на 2008-2025 годы».

Прогноз численности населения по муниципальному образованию приведен в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Проектная численность населения

| № п.п. | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2012г. | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Яблоневка | 516 | 550 | 600 |
|  | п. Ольховка | 164 | 180 | 200 |
|  | д. Юдино | 56 | 60 | 65 |
| 4. | д. Очкино | 579 | 630 | 785 |
| 5. | Р.п. Чистоозерное | 7268 | 7280 | 7650 |
| 6. | Итого | 8436 | 8700 | 9300 |

- Перечень объектов регионального и местного значенияпланируемые к размещению на территории МО р.п. Чистоозерное, утверждённые  документами территориального планирования

3.1  Перечень объектов регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования  Чистоозерного района на территории МО  р.п. Чистоозёрное запланировано строительство следующих объектов регионального значения:

Строительство нового транспортного коридора, Татарск  –  Карасук, его реконструкция и расширение.

Инвестиционные  проекты МО р.п Чистоозерное согласно Схеме территориального планирования Чистоозерного района:

- Организация рыбоводных фермерских хозяйств, строительство завода по переработке рыбы. Сроки реализации - 2013-2015гг.

- Создание рекреационной лечебно-оздоровительной зоны на базе озера «Лечебное».

3) расширение производства ОАО  «Мясокомбинат Чистоозерный»:

- организация специального доращивания скота для производства мяса лучшего качества;

- увеличение объема производства и расширение ассортимента колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

К перспективным проектам для внешних инвестиций можно отнести:

1.Реконструкция и расширение транспортного коридора Татарск – Карасук (строительство второй колеи железной дороги,  новой автодороги высокого качества, объектов придорожной инфраструктуры и сервисного обслуживания).

2.Создание придорожной инфраструктуры, после  завершения строительства на территории района дороги федерального значения.

3.Озеро «Лечебное». Обладает запасами сульфидной высокоминерализованной грязи, применяемой при лечении опорно – двигательной системы, кожных заболеваний (строительство рекреационной, лечебно-оздоровительной зоны).

4. Пресные водоемы пригодны для разведения промысловых рыб (рыбоводные фермерские хозяйства).

5.Рыбоводство.

6. Переработка плодово – ягодной продукции.

7. Мясо - молочное животноводство.

8. Разведение пушных животных.

9. Зерноводство, садоводство, переработка садоводческой продукции;

10. Развитие охотничьего хозяйства  с учетом принятого нового порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

11.Туристические маршруты по направлениям охота, рыбалка, экологический туризм.

12. Жилищное строительство.

13. Производство строительных материалов.

14. Производство гофротары (электродный завод).

15.ООО «СБА», переработка овощей и мяса, на основе новых технологий;

16.ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный»;

17. Строительство тепличного комплекса.

3.2    Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории МО р.п. Чистоозерное.

3.2.1 Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения.

Устойчивое развитие территории и комфортность проживания зависят от возможности населения получать различные виды услуг.

При проектировании системы социального и культурно-бытового обслуживания населения учитывались факторы:

1. Р.п. Чистоозерное выполняет функцию межселенного центра, т.е.  концентрирует учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают поселения района.

2. Проектом генерального плана предусмотрено освоение новых территорий для жилищного строительства. Данное решение вызывает необходимость строительства учреждений обслуживания населения в новых микрорайонах.

Для достижения пространственной оптимизации сети общественной инфраструктуры в соответствии с перспективной системой расселения необходимо:

- реконструкция существующих учреждений обслуживания с учетом требований оптимизации и комплексного использования;

- развитие новых объектов общественной инфраструктуры с учетом территориальной доступности.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания приведен в таблице 3.2.-1.

Таблица 3.2-1

Расчет культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Норматив на 1000 населения | Существующая мощно-сть | Требуется по норме | Принято в проекте | В том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сохр. |  | Новое стр-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место |  | 85% от детей дош.воз. | 415 | 530 | 535 |  | 415 |  | 120 | Рекомендуется строительство дошкольного учреждения в д. Очкино общей проектной мощностью 90 мест, строительство детского дошкольного учреждения в п. Ольховка общей проектной мощностью 30 мест |
| 2 | Школьные учреждения | место |  | По демографии | 1379 | 1379 | 1379 |  | 1379 |  | - | Рекомендуется организация ежедневного подвоза учащихся в школы в р.п. Чистоозерное |
| 3 | Внешкольные учреждения | место |  | 10% общего числа школьников | 830 | 200 | 830 |  | 830 |  | - | Принято по существующему положению |
| 4 | Средние специальные и профессионально- технические учебные заведения | Учащиеся |  | По заданию | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | - | Принято по существующему положению |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Детские дома-интернаты | место |  | 3 (от 4 до 17 лет) | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | - | Принято по существующему положению |
| 6 | Больницы | коек |  | по заданию | 101 | 200 | 200 |  | 135 |  | 65 | Реконструкция ЦРБ с расширением |
| 7 | Поликлиники | пос./ смену |  | по заданию | 100 | 230 | 230 |  | 168 |  | 62 | Реконструкция ЦРБ с расширением |
| 8 | ФАПы | Объект |  | По заданию | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  | 1 | Новое строительство в д. Очкино |
| 9 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль |  | 1 на 10тыс. чел. | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | - | Принято по существующему положению |
| 10 | Аптеки, аптечный пункт | объект |  | По заданию | 3 | 3 | 6 |  | 3 |  | 3 | Размещение аптечных пунктов в ФАПах п. Яблоневка, п. Ольховка, д. Очкино |
| 11 | Молочная кухня с раздаточным пунктом | порц. в сутки /м2 на 1 реб. до года |  | 4/0,3 | - | 560/42 | 560/42 |  | - |  | 560/42 | При ЦРБ |
| 12 | Базы отдыха | мест |  | По заданию | - | 80 | 80 |  | - |  | 80 | Рекомендуется строительство (оз. Лечебное) |
| 13 | Детские лагеря | Объект |  | По заданию | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | - | Принято по существующему положению |
| 14 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола |  | 80 | 770 | 745 | 770 |  | 770 |  | - | Рекомендуется строительство спорткомплекса с бассейном в р.п. Чистоозерное |
| 15 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м площади пола |  | 80 | 400 | 745 | 745 |  | 400 |  | 345 |  |
| 16 | Стадион | га |  | 0,9 | 5,2 | 8,4 | 8,4 |  | 5,2 |  | 3,2 | Рекомендуется организация спортивных площадок |
| 17 | Бассейн | м2 зеркала воды |  | 25 | - | 230 | 230 |  | - |  | 230 | Рекомендуется строительство спорткомплекса с бассейном в р.п. Чистоозерное |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дома культуры и клубы | зрит.мест |  | 80 | 550 | 745 | 745 |  | 300 |  | 445 | Рекомендуется строительство ДК в р.п. Чистоозерное |
| 19 | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 |  | 60 | 1080 | 560 | 1100 |  | 560 |  | 540 |  |
| 20 | Кинотеатры | мест |  | 35 | 550 | 325 | 745 |  | 300 |  | 445 |  |
| 21 | Библиотека | Тыс. ед. книго хранения |  | 5,0 | 26,0 | 46,5 | 46,5 |  | 26,0 |  | 20,5 | Рекомендуется строительство библиотеки в п. Яблоневка, расширение существующего книжного фонда |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предприятия торговли | кв. м торг.площ. |  | 300 | 5175 | 2790 | 5300 |  | 5175 |  | 125 | Рекомендуется строительство новых предприятий торговли в д. Очкино, д. Юдино |
| 23 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади |  | 40 | 450 | 372 | 450 |  | 450 |  | - | Принято по существующему положению |
| 24 | Предприятия общественного питания | посад.мест |  | 40 | 156 | 372 | 372 |  | 156 |  | 216 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на 26 мест в п. Яблоневка, на 34 места в д. Очкино, на 140 мест вр.п. Чистоозерное |
| 25 | Магазины кулинарии | м2 торг.пл. |  | 6 | 105 | 56 | 105 |  | 105 |  | - | Принято по существующему положению |
| 26 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест |  | 7 | 35 | 65 | 65 |  | 35 |  | 30 | Рекомендуется организация 30 рабочих мест для бытового обслуживания в п. Яблоневка, д. Очкино, р.п. Чистоозерное |
| 27 | Прачечная | кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  | 60 | - | 560 | 560 |  | - |  | 560 | Рекомендуется строительство в р.п. Чистоозерное |
| 28 | Химчистка | кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  | 3,5 | - | 32 | 35 |  | - |  | 35 |  |
| 29 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | 7 |  | 48 | 65 | 65 |  | 48 |  | 17 | Рекомендуется строительство в р.п. Чистоозерное |
| Предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Отделение связи | объект | по нормам министерства связи РФ |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | - | Принято по существующему положению |
| 31 | Отделения банков, операционная касса | Оп.место | 1 оп.место на 2 тыс. чел. |  | 5 | 8 | 8 |  | 8 |  | - | Принято по существующему положению |
| Учреждения коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиница | мест | 6 |  | 35 | 56 | 60 |  | 35 |  | 25 | Рекомендуется строительство в р.п. Чистоозерное |
| 33 | Пожарное депо | объект/ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | - | Принято по существующему положению |
| 34 | Кладбище | га | 0,24 |  | 4,8 | 2,2 | 4,8 |  | 4,8 |  | - | Принято по существующему положению |

3.2.2 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс  рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района представлен Автомобильным и железнодорожным транспортом.

Специализированных предприятий, осуществляющих грузовые перевозки, в поселке нет. Услуги по перевозке грузов оказывают предприятия ОАО «ЧистоозерныйРайтоп», ОАО «Чистоозерное ХПП», предприятия торговли.

Таблица 3.3-1

Основные показатели работы всех видов транспорта

| Показатели | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 275,8 | - | 240 | 364 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 220,2 | - | 189 | 235 |
| Наличие основных фондов по полной остаточной стоимости на конец года (млн.руб.) | - | - | - | - |
| Степень износа основных фондов отрасли (%) | - | - | - | - |

Протяженность автомобильных дорог поселка составляет 53,7км, в том числе с твердым покрытием 13,5 км.

Дорожная сеть

Формирование транспортного коридора позволит повысить качество транспортногообслуживания при осуществлении всех видов перевозок, сократить расходы и времядоставки грузов и пассажиров, увеличить объемы транзитных и местных перевозок потерритории района.

- Сохранение, модернизация и реконструкция существующих объектов железнодорожного транспорта в целях снижения затрат на перевозки грузов, сокращения времени доставки грузов и пассажиров, удовлетворения растущегоспроса на услуги, предоставляемые железнодорожным транспортом.

- Строительство двух путепроводов в р.п. Чистоозерное через железнодорожные пути для беспрепятственного прохождения автотранспорта.

- Развитие сети территориальных и муниципальных автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, экономики Чистоозёрного района и транспортной инфраструктуры, обеспечение круглогодичной связи всех населенных пунктов сетью дорог общего пользования.

- Повышение класса итехнической категории существующих автодорог.

- Устранение структурных дефектов сети путем строительства новых илиреконструкции существующих участков магистральных дорог.

- Асфальтирование всех грунтовых дорог, ведущих в поселения, и улиц поселений с числом жителей более 30, а также всех внутрихозяйственных производственныхдорог, обеспечивающих полевые работы.

- Приведение технических характеристик дорог (ширины, покрытия, числамаршрутов и интервалов движения общественного транспорта по ней) всоответствии с назначением.

- Реконструкция существующих и строительство новых транспортныхискусственных сооружений – мостов, путепроводов и транспортных развязок.

- Развитие пригородного и междугородного автобусного сообщения, обеспечениеустойчивого и безопасного функционирования транспорта общего пользования,поэтапное повышение качества транспортных услуг.

- Развитие сервисного придорожного обслуживания, привлечение частныхинвестиций к организации АЗС, СТО, объектов общественного питания, прочихсервисных услуг.

Перспектива развития дорожной сети связана с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012- 2015 годах», с организацией устойчивого сообщения всех населённых пунктов, с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, а также повышения класса и пропускной способности существующих дорог.

В настоящее время состояние автодорожной сети не соответствует тенденциям автомобилизации и перспективным задачам развития транспортного комплекса Новосибирской области. Требуется коренная модернизация и восстановление автодорожной сети.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения дорожной сети:

- Согласно долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012- 2015 годах» необходима реконструкция автодороги К - 01Татарск – Карасук.

- Согласно схемы территориального планирования Чистоозёрного также  предусматривается реконструкция и расширение транспортного коридора Татарск – Карасук (строительство второй колеи железной дороги,  новой автодороги высокого качества).

- Рекомендуется строительство путепровода в северной части р.п. Чистоозерное на пересечении с железнодорожными путями и дороги Н-3105 и в южной части р.п. Чистоозерное на пересечении с автодорогой Н-3123.

Реконструкцию и строительство  автомобильных дорог местного значения с капитальным типом покрытия, носящие подъездной характер к кладбищам, скотомогильникам, свалкам.

Ширина полосы отвода проектируемых дорог IV категории принята средняя  - 25 м, и будет уточнена при непосредственном проектировании автодорог с учётом технической категории, и параметров автодороги. Ширина придорожной полосы  автомобильной дороги составляет для дорог III, IV технической категории – 50 м (в соответствии со ст.26  Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Для автомобильных дорогобщего пользования  в границах населенного пункта в соответствии с СП 42.13330.20011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- Для дорог I -  III категории – 100м;

- Для дорог IV категории – 50м.

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

- Развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, новых промышленных площадок, объектов рекреации, подъездов к различным объектам капитального строительства.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников  на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут трассироваться непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

В данном проекте схема внутрихозяйственных дорог принята ориентировочно на основе сложившейся сети полевых и лесных дорог и не является окончательной, т.к. структура землепользования ещё полностью не сформирована (не проведены работы по межеванию участков).

Автомобильный транспорт

На территории населенных пунктов на расчетный срок предполагается проживание 9300 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 1000 единиц. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 3.3-2.

Таблица 3.3-2

Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования

| Номер п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | п. Яблоневка | 600 | 240 | 24 | 60 |
| 2 | п. Ольховка | 200 | 80 | 8 | 20 |
| 3 | д. Юдино | 65 | 26 | 3 | 7 |
| 4 | д. Очкино | 785 | 314 | 31 | 78 |
| 5 | Р.п. Чистоозерное | 7650 | 3060 | 306 | 765 |
| ИТОГО: |  | 9300 | 3720 | 372 | 930 |
| ВСЕГО: |  |  | 4092 |  | 930 |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по прежнему  будет осуществляться автотранспортным предприятиемр.п.Чистоозерное и частными перевозчиками.

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях муниципального образования, как в населённых пунктах, так и на территориях крупных землепользователей для размещения сельскохозяйственной техники, специального автотранспорта и грузовых автомобилей. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Открытые парковки необходимо располагать в промышленных зонах, возле учреждений социально-культурного и бытового обслуживания, на территории жилой застройки. Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.3-3без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Таблица 3.3-3

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населенного пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |  |  |
| 1 | п. Яблоневка | 600 | 240 | 24 | 60 | 1 | 1 |
| 2 | п. Ольховка | 200 | 80 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| 3 | д. Юдино | 65 | 26 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | д. Очкино | 785 | 314 | 31 | 78 | 1 | 2 |
| 5 | Р.п. Чистоозерное | 7650 | 3060 | 306 | 765 | 2 | 20 |
| ИТОГО: |  | 9300 | 3720 | 372 | 930 | 4 | 25 |

3.2.3Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

3.2.3.1 Водоснабжение и водоотведение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории МО р.п. Чистоозерное.

Для водоснабжения МО р.п. Чистоозерное проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качества добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации муниципального образования, согласно проекту.

- установка приборов учета воды.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ:

- реконструкция водопроводных сетей д. Очкино, п. Ольховка;

- реконструкция II очереди водоснабжения р.п. Чистоозерное;

- строительство артезианской скважины в р.п. Чистоозерное;

- устройство 5 гидрантов и 1 ёмкости для хранения противопожарного запаса воды объёмом 50 м3(в данном случае количество гидрантов и объем ёмкости указаны примерно, рассчитываться они должны на последующих стадиях проектирования).

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Итоговый расход воды на потребителей МО р.п. Чистоозерное составляет 4725.9 м3/сут.

Водоотведение

Проектом принято на расчетный срок расширение централизованной системы водоотведения на территории рп. Чистоозерное, внедрение локальных канализационных очистных установок в неканализованных населенных пунктах.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ:

- строительство самотечных и напорных трубопроводов канализационного коллектора в р.п. Чистоозерное общей протяженностью 10,9 км;

- строительство шести канализационных насосных станцийв р.п. Чистоозерное.

- строительство двух павильонов для размещения шкафа управления насосами;

- подключение 38 многоквартирных жилых домов и 30 зданий соцкультбыта к централизованной системе водоотведения.

Основным решением по водоотведению жилого фонда, неохваченного централизованными канализационными сетями, предлагается использование локальных очистных установок, а также герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО», «Юнилос» и других фирм.

Итоговый расход стоков от потребителей МО рп. Чистоозерное составляет 3240.9 м3/сут.

3.2.3.2 Теплоснабжение

Для теплоснабжения МО рп. Чистоозерное  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- расширение централизованной теплосети и сети ГВС;

- модернизация существующих котельных и строительство новых.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ:

-  строительство новой котельной в р.п. Чистоозерное с переключением на нее потребителей от существующих нерентабельных котельных ЦРБ, ЧСОШ №2, Д/сад 4;

-  проведение работ по модернизации тепловых сетей общей протяженностью 4,9 км, в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области» для создания благоприятных условий для обеспечения коммунальными услугами населения и потребителей, проживающих и расположенных на территории муниципального образования рабочего поселка Чистоозерное, оказания поддержки субъектам коммунального хозяйства попереоснащению отрасли, развитиеинженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения и повышения эффективности расходов местного бюджета на коммунальное хозяйство;

- модернизация котельной ЧСОШ №3 с увеличением мощности до нормативных параметров с переключением на нее потребителей от существующей нерентабельной котельной «Покрышкина 13»;

-  строительство новой модульнойкотельной в р.п. Чистоозерное с переключением на нее потребителей от существующих нерентабельных котельных «База», «Баня», «Школа»и проведение работ по модернизации тепловых сетей общей протяженностью 3,0 км.

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование индивидуальных источников тепла.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленностии объектов соцкультбыта предлагается использование индивидуальных источников тепла.

3.2.3.3Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ. Для рационального построения распределительной сети 10кВ предусматривается строительство распределительных трансформаторных пунктов (РТП) с силовыми трансформаторами.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двухтрансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабженияМО р.п. Чистоозерное проектом предусматривается:

- замена изношенных проводов и опор ВЛ 10 кВ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- расширение сети освещения в населенных пунктах;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ:

- Строительство ВЛ-10 кВ ул. Чапаева, ул. Покрышкина;

- Установка ТП10/04 кВ ул. Чапаева, ул. Покрышкина;

- Установка КТПН 10/0,4 кВ мощностью 160кВа на ул. Маяковского;

- Установка КТПН 10/0,4 мощностью 400 кВа микрорайон  «Черёмушки»;

- Строительство ВЛ-10 кВ ул. Восточная, Ул. Яковлева, ул. Победы;

- Установка КТПН 10/0,4 мощностью 250 кВа на ул. Яковлева.

Итоговая электрическая нагрузка составляет 22 455000 кВт*ч/год (4147,16 кВт).

3.2.3.4Связь и информация

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Итоговое потребное число телефонных номеров составляет 3189 шт.

3.2.3.5Санитарная очистка

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89* |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 2 м3 на 1 чел/год |

Сбор и вывоз бытового мусора принят по планово-регулярной системе (поквартирная в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки).

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией.Жидкие отходы собирают в выгреб. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды.Из выгребов сбросы вывозятся специализированным автотранспортом.

Таблица  3.4.5-1

Годовое количество бытовых отходов

| № п/п | Название населенных пунктов | Твердые бытовые отходы, тыс. тонн |  | Жидкие нечистоты, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО р.п. Чистоозерное | 2,61 | 2,79 | 17,40 | 18,60 |
| 2. | п. Яблоневка | 0,17 | 0,18 | 1,10 | 1,20 |
| 3. | п. Ольховка | 0,05 | 0,06 | 0,36 | 0,40 |
| 4. | д. Юдино | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,13 |
| 5. | д. Очкино | 0,19 | 0,24 | 1,26 | 1,57 |
| 6. | Р.п. Чистоозерное | 2,18 | 2,30 | 14,56 | 15,30 |

- Планируемая структура землепользования

На расчётный срок в структуре землепользования произойдут незначительные изменения, которые коснутся как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Развитие населённых пунктов.

Изменение структуры землепользования в разрезе категорий земель

Земли населённых пунктов:

Увеличение в общем балансе получат земли населённых пунктов на 115,38 га (с 3,2 % до 3,5%).

Проектируемые площади населенных пунктов:

– п. Яблоневка–76,76 га;

–  п. Ольховка–31,93 га;

–  д. Юдино–65,80 га;

–  д. Очкино–104,76 га;

–  р.п. Чистоозерное–1105,96 га.

Развитие населенных пунктов будет происходить за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таблица 4.1

Распределение земель по категориям и видам угодий МО р.п. Чистоозерное

на расчетный срок.

| № п/п | категория земель | Общая площадь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. Положение, га | % | Расч. срок, га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14 403,0 | 36,48 | 14 062,35 | 35,7 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1 269,82 | 3,2 | 1385,20 | 3,51 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | 343,41 | 0,9 | 385,68 | 0,91 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1 530,0 | 3,9 | 1 530,0 | 3,9 |
| 6 | Земли водного фонда | 619,0 | 1,6 | 619,0 | 1,6 |
| 7 | Земли рекреации | 10,0 | 0,02 | 193,0 | 0,49 |
| 8 | Категория земель не установлена | 21 216,77 | 53,9 | 21 216,77 | 53,89 |
| ИТОГО: |  | 39 392,0 | 100 | 39 392,0 | 100 |

Земли лесного и водного фонда  останутся без изменений на расчётный срок.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

Увеличится площадь земель данной категории  на 42,27 га за счет строительства новой автодороги транспортного коридора Татарск – Карасук, СТО (п. Яблоневка) и нового кладбища (п. Яблоневка).

Земли рекреации:

Увеличатся в балансе на 183,0 га (с 0,02 % до 0,49 %). За счет организации рекреационной зоны на озере Чистое и оздоровительной зоны на озере «Лечебное».

5.Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5.1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатель | Ед.изме рения | Сущест. поло-жение | Первая очередь Строитель ства | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории МО | га | 39392 | 39392 | 39392 |
| 1.2 | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве | чел./% | 90/1 | 113/1,3 | 149/1,6 |
| 2. | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд | тыс.м.кв общ.пл. квартир | 165,7 | 234,9 | 279,0 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв общ.пл. квартир |  | 69,2 | 113,3 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,6 | 27,0 | 30,0 |
| 3. | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 415 | 535 | 535 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы-всего | мест | 1379 | 1379 | 1379 |
| 3.3 | Поликлиники | Пос./смена | 100 | 230 | 230 |
| 3.4 | Предприятие торговли | м2 торг.пл. | 5175 | 500 | 5300 |
| 3.5 | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | 35 | 50 | 65 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог, всего | км | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| 5. | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 4491,72 | 4725,90 |
| 5.2 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 3060,72 | 3240,9 |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельные |  |  |
|  | -топливо |  | уголь |  |  |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 3906,93 | 4147,16 |
|  | -электропотребление | кВт час/год |  | 21194500 | 22455000 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.5 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т. точек |  | 2983 | 3189 |
| 6 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  | 2,61 | 2,79 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 17,40 | 18,60 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 4491,72 | 4725,90 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 3060,72 | 3240,9 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельные |  |  |

Расчет выполнен с учетом населения Чистоозерного района

Расчет выполнен с учетом населения Чистоозерного района