Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» Регистрационный номер в государственом реестре СРО № СРО-П-138-19022010 (Свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010 г.) Муниципальный контракт №0151300031813000008от 15.07.2013 г. Заказчик: Администрация р.п. ЧистоозёрноеЧистоозёрного района НСО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН территории МО р.п. Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) ТОМ II Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта В.А. Гаврилова Г. Новосибирск, 2013 г.

01 СОСТАВ ПРОЕКТА

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт

| №п/п |  | Наименование чертежей | Масштаб | Марка черте- жа | № лис-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании (Том I) |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка. |  |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Карта планируемых границ населенных пунктови границ функциональных зон МО р.п Чистоозёрное. | М 1:25 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 |  | Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения МО р.п Чистоозёрное. | М 1:25 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 |  | Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения населенных пунктов в составе МО р.п Чистоозёрное. | М 1:10 000 | ГП-3 | 3 |
| 4 |  | Карта планируемого развития объектов инженерной и транспортной инфраструктурыМО р.п Чистоозёрное | М 1:25 000 | ГП-4 | 4 |
| Материалы по обоснованию (Том II) |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Карта положения муниципального образования в структуреЧистоозерногорайона. | М 1:50 000 | ГП-5 | 5 |
| 6 |  | Карта местоположения существующих объектов местного значения, зон с особыми условиями использования, территории объектов культурного значения территории МО р.п Чистоозёрное. | М 1:25 000 | ГП-6 | 6 |
| 7 |  | Карта местоположения существующих объектов местного значения, зон с особыми условиями использования, территории объектов культурного значения территории населенных пунктов в составе МО р.п Чистоозёрное. | М 1:10 000 | ГП-7 | 7 |
| 8 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 | ГП-8 | 8 |

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | ГАП | В.А. Гаврилова |  |
|  |  | Ведущий архитектор | Е.Г. Васина |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Н.А. Баталова |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Архитектор I категории | Т.В.Корсакова |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | В.В. Шляхова |  |
| 7 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Архитектор | Н. С. Чаркова |  |
| 8 | Охрана окружающей среды | ГАП | В.А.Гаврилова |  |
| 9 | Графическое оформление проекта | Ведущий архитектор Архитектор Iкатегории Архитектор | Е.Г. Васина Т.В. Корсакова Н. С. Чаркова |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(пояснительная записка)

II том

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1. | Анализ существующего использования, планировочных ограничений и возможных направлений развития территории МО р.п. Чистоозерное | 7 |
| 1.1 | Природные условия и ресурсы территории | 7 |
| 1.1.1 | Климат | 7 |
| 1.1.2 | Орография, геоморфология | 9 |
| 1.1.3 | Геологическое строение | 9 |
| 1.1.4 | Гидрогеолигические условия | 10 |
| 1.1.5 | Минерально-сырьевые ресурсы | 11 |
| 1.1.6 | Оценка территории по степени пригодности под застройку | 11 |
| 1.1.7 | Памятники природы | 12 |
| 1.1.8 | Животный мир | 13 |
| 1.1.9 | Рекреационные ресурсы | 14 |
| 1.2 | Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории | 15 |
| 1.2.1 | Историческая справка | 15 |
| 1.2.2 | Особенности расселения и положение территории | 17 |
| 1.2.3 | Сложившаяся структура землепользования | 19 |
| 1.2.4 | Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие | 22 |
| 1.2.5 | Население и трудовые ресурсы | 26 |
| 1.2.6 | Жилищный фонд | 31 |
| 1.2.7 | Транспортное обеспечение территории | 31 |
| 1.2.8 | Инженерное обеспечение территори | 33 |
| 1.2.8.1 | Водоснабжение и водоотведение | 33 |
| 1.2.8.2 | Теплоснабжение | 34 |
| 1.2.8.3 | Электроснабжение | 38 |
| 1.2.8.4 | Связь и информация | 38 |
| 1.3 | Охрана и улучшение окружающей среды градостроительными методами | 38 |
| 1.3.1 | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды | 38 |
| 1.3.2 | Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды | 39 |
| 1.3.3 | Мероприятия по учету местных природно-климатических условий | 40 |
| 1.3.4 | Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов | 41 |
| 1.3.4.1 | Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна | 41 |
| 1.3.4.2 | Комплекс мероприятий по охране почв, ландшафтов | 42 |
| 1.3.4.3 | Искусственно созданные зеленые насаждения | 46 |
| 1.4 | Перечень мероприятий программы социально-экономического развития МО р.п Чистоозёрное | 48 |
| 1.5 | Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории МО р.п. Чистоозерное | 51 |
| 1.5.1 | Сведения опланируемых для размещения на территории МО р.п. Чистоозёрное объектов федерального значения, объектов регионального значения | 51 |
| 1.5.2 | Точки роста МО р.п. Чистоозерное объектов регионального значения | 51 |
| 2. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения МО р.п. Чистоозерное | 52 |
| 2.1 | Функциональное зонирование территории поселения, параметры функциональных зон | 52 |
| 2.2 | Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории | 64 |
| 2.3 | Прогноз численности населения | 66 |
| 2.4 | Развитие жилищного строительства | 71 |
| 2.5 | Перечень объектов федерального и регионального значения Чистоозерного района на территории МО р.п. Чистоозёрное | 72 |
| 2.6 | Развитие и размещение объектов социально- культурного и бытового обслуживания местного значения | 72 |
| 2.7 | Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры | 78 |
| 2.8 | Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры | 83 |
| 2.8.1 | Водоснабжение и водоотведение | 83 |
| 2.8.2 | Теплоснабжение | 91 |
| 2.8.3 | Электроснабжение | 91 |
| 2.8.4 | Связь и информация | 94 |
| 2.9 | Санитарная очистка | 95 |
| 3 | Планируемая структура землепользования | 96 |
| 4. | Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО р.п. Чистоозерное | 97 |
| 4.1 | Изменение экологической ситуации | 97 |
| 4.2 | Технико-экономические показатели проекта | 98 |
| 5. | Перечент основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 99 |
|  | Приложения | 103 |
|  | Приложение1. Техническое задание на разработку проекта генерального плана р.п. Чистоозерное Чистоозёрного района Новосибирской области | 103 |

Введение

Проект генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области выполнен ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» согласно муниципальному контракту№ 0151300031813000008 от 15.07.2013г. с администрацией р.п. ЧистоозёрноеЧистоозёрного района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной НМЦ «Теринформ» ЦНИИП градостроительства РААСН (Москва) и утвержденной Постановлением администрации Новосибирскойобласти от 18.12.2009 № 460-па.

- Схемой территориального планированияЧистоозёрного района выполненной ООО «Геокад Плюс».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244 и Требования к описанию в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012г. №19.

Целью разработки проекта генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Чистоозерного муниципального района и органов местного самоуправления МО р.п. Чистоозерное.Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории МО  р.п  Чистоозёрное для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное осуществлена применительно ко всей территории МО р.п. Чистоозёрноеи содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  МО р.п. Чистоозерное, карту границ населенных пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план МО р.п. Чистоозерное утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2013 год;

Первая очередь реализации проекта -  2023 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2033 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта.Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией МО  р.п  Чистоозёрное, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, хозяйствующими субъектами на территории МО р.п. Чистоозёрноепо специальным запросам.

Материалы данного тома содержат анализ существующего использования территории, планировочных ограничений и возможных направлений развития территории; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения; планируемую структуру землепользования; оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО р.п. Чистоозёрноеи перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации МО  р.п  Чистоозёрное.

Проект генерального плана МО  р.п  Чистоозёрное выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправленияЧистоозерного муниципального района.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года. Утверждена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 №474.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Чистоозёрного района  на 20011-2015 годы и на период до 2025г.;

- Комплексная программа социально – экономическогоразвитияМО  р.п  Чистоозёрное  на 2011-2020 годы;

- Инвестиционный паспорт Чистоозерного района;

- Схема территориального планирования Чистоозерного района;

- Схема территориального планирования Новосибирской области;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации МО  р.п  Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области.

Реализация генерального плана МО р.п. Чистоозерное, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  МО  р.п  Чистоозёрное за счет средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе муниципального образования.

- Анализ существующего использования, планировочныхограничений и возможных направлений развитиятерритории р.п. Чистоозерное.

1.1. Природные условия и ресурсы территории

1.1.1 Климат

Территория МО  р.п  Чистоозёрное расположен в западной части  Новосибирской области. Климат района резкоконтинентальный с суровой продолжительной зимой и коротким, но жарким летом.Абсолютная минимальная температура воздуха -47°С, абсолютная максимальная +40°С.

Значение  среднемесячных температур воздуха приводиться в следующее таблице.

Таблица 1.1.1-1

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха в °С | -20 | -18,6 | -12,4 | -0,2 | +10,6 | +16,9 | +19 | +16,4 | +10,5 | +1,6 | -9,0 | -16,7 | -0,1 |

Расчетная температура для проектирования ограждающих конструкций и отопления средняя наиболее холодной пятидневки -37°С. Для проектирования вентиляции -26°С.

Продолжительность отопительного периода 223 дня.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных и западных направлений  ветра с частыми переходами в северные румбы.

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) приводится ниже

Таблица 1.1.1-2

| .румбы месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 5 | 9 | 9 | 13 | 19 | 30 | 9 | 6 | 1 |
| Июль | 17 | 11 | 10 | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 3 |
| Год | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 26 | 14 | 12 | 2 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 1.1.1-3

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 4,8 |

Наибольшее число дней в месяц с сильным ветром  (15м/сек. и более).

Таблица 1.1.1-4

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кол-во дней | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 30 |

Абсолютная влажность воздуха (упругость водяного пара), выраженная в миллибарах, зависит от температуры воздуха и быстро уменьшается с понижением ее, что видно из приводимой ниже таблицы.

Таблица 1.1.1-5

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсл. влажн. в мб | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 5,2 | 7,4 | 11,8 | 15,0 | 13,2 | 9,2 | 5,6 | 2,9 | 1,9 | 6,4 |

Наибольшая средняя абсолютная влажность падает на июль-август, наименьшая – на январь и февраль. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в процентах характеризуется следующей таблицей.

Таблица 1.1.1-6

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относит. влаж. в % | 81 | 80 | 84 | 75 | 58 | 64 | 68 | 72 | 72 | 78 | 83 | 84 | 75 |

Чистоозерный район входит в умеренно-теплую зону со слабым увлажнением. Среднее годовое количество  осадков составляет 273мм. Наибольшее количество осадков выпадает летом с максимумом в июле и в зимний период с максимум в декабре.

Снежный покров сохраняется в среднем 161 день. Средняя величина снежного покрова из наибольших декадных высот за зиму составляет 22см. Средняя дата появления снежного покрова 23.10, средняя дата схода снега 18.04.

Нормативная глубина промерзания принимается равной 220см.

Рисунок 1 -  Преобладающие направления ветров

Вывод: климатические условия планировочных ограничений не вызывают.

1.1.2. Орография, геоморфология

В геоморфологическом отношении район расположен в пределах  Омь-Чановской повышенной равнины. Территория представляет собой довольно однообразную местность со сглаженными формами рельефа. Однообразные равнины нарушаются слабовыраженными гривами и увалами, чередующимися с блюдцеобразными западинами. В более пониженных участках ложбин расположены цепочки озер, частью бессточных.

Исследуемая территория расположена на одном из понижений, осложненном мелкими гривами высотой от 1,5 до 5м. Реки в районе отсутствуют. В пределах исследуемой площадки имеется несколько небольших озер, пересыхающих в отдельные годы. Наиболее крупное озеро площадью около 1 га, глубиной до 2м расположено в северо-западной части площадки.

Питание озер происходит , в основном, за счет атмосферных осадков, что обуславливает подъем уровня воды в апреле-мае.

Физико-геологические процессы, характерные для данного района – это просадочные явления на гривах, заболачивание межгривных  понижений и т.д.

1.1.3. Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие дислоцированные породы палеозойского фундамента и залегающие на них рыхлые образования мелового, третичного и четвертичного возрастов.

Меловые отложения прослеживаются с глубины 545м и начинаются верхнемеловыми морскими осадками.

Морские отложения представлены темно-серой и серой плотной глиной и мелким песком, который используется в качестве мелкозернистого заполнителя для бетона.

Третичные отложения разделяются на нижние моренные, мощностью 443м, и верхние озерно-аллювиальные осадки неогена мощностью 93м.

Моренные отложения подразделяются на верхнюю континентальную и прибрежно-морскую толщу, мощностью 243м, и нижнюю морскую, мощностью 200м.

Верхняя толща начинается слоем темно-серого, тонкозернистого слюдистого песка с тонкими прослоями глины. Песок сменяется слоем серой глины с прослоем песка.

Нижняя толща представлена темно-зеленой и темно-серой плотной глинами с прослоями тонкозернистого песка.

Неогеновая толща разделяется на две пачки: верхнюю, представленную желто-бурым суглинком и серым тонкозернистым слюдистым песком и нижнюю, состоящую из мощной толщи глины.

Четвертичные отложения заполняют неровности третичного рельефа и слагают береговые террасы озер,представлены серовато-желтыми тонкозернистыми слюдистыми песками, в верхних горизонтах – глинистыми.

1.1.4. Гидрогеологические условия

В Гидрогеологическом отношении район входит в состав юго-западной части Обь -Иртышского артезианского бассейна, который характеризуется глубоким погружением палеозойского фундамента под  мощную толщу мезозойских отложений, наличием напорных подземных вод в отложениях мела и палеогена и широким распространением пластово-поровых  слабонапорных и грунтовых вод неогеновых и четвертичных отложений.

Водоносные горизонты приурочены к пластинам и пачкам песков.

Ниже дается краткая характеристика водоносных горизонтов сверху вниз.

- Водоносный горизонт среднечетвертичных озерно-аллювиальных отложений: водоносными являются пески, тонко- и мелкозернистые, пылеватые, реже супеси и суглинки. Воды безнапорные. Водоносный горизонт пройден в интервале 3-9м. В пределах исследуемой территории первый от поверхности водоносный горизонт залегает на глубине 1,3-5м. Водовмещающие породы – суглинки, глины, реже супеси с низким значением коэффициента фильтрации.

- Водоносный горизонт верхнепалеогеновых отложений: водовмещающими породами первого водоносного горизонта служат тонко-зернистые, пылеватые, рыхлые, однородные пески, второго горизонта-чередование пылеватых песков и глин. Водоносные горизонты этой толщи залегают в интервале 102-160м и 285-300м. Вода характеризуется повышенной жесткостью, большим плотным остатком и большим количеством хлора.

- Водоносный горизонт верхнемеловых отложений: водовмещающими породами являются мелкозернистые, рыхлые пески с прослоями глины, залегающие на глубине 995м. Общая мощность водоносного горизонта порядка 220м.

Воды гидрокарбонатно – хлоридно-натриевые, мягкие, могут быть рекомендованы для централизованного водоснабжения.

В районе большое количество озёр: всего 214 озёр, в основном, солонцовых. Пресных озёр – 104, как минимум в семи из них обитает карась.

Бессточное слабосолёное озеро Чаны, расположенное в Барабинской низменности, на территории пяти районов НСО, самое крупное озеро в Западной Сибири. Средняя глубина около 2 метров, наибольшая – 7 метров. Площадь озера непостоянна и в настоящее время по различным оценкам составляет от 1400 до 3000 кв.км. На территории Чистоозёрного района озеро занимает площадь около 100 кв.км.

Озеро имеет большое рыбопромысловое значение.Прилегающие угодья используются для сенокошения и выпаса скота.

Чаны – это любимое место отдыха, а также зимней и летней рыбалки жителей Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Обилие водоплавающих птиц привлекает большое количество охотников. На берегу озера построены базы отдыха, организуются специальные туры.

1.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Чистоозерный район сравнительно беден полезными ископаемыми, из них разведаны только рудные. По данным отделов фондов НГТУ в районе зарегистрировано 4 месторождения кирпичных суглинков.

Подробное описание запасов приведено в таблице:

Таблица 1.1.5-1

| № ПП | Наименование и месторождения местности | Вид полезного ископаемого, запасы | Качественная характеристика полезного ископаемого по данным геологоразведочных работ область применения | Данные об освоении месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистоозерное-1 в 0,5 км С-З пос.Чистоозерное | Суглинки кирпичные; запасы по категориям составляют А+В-332тыс.м3 | Пригодны для производства кирпича марки «50» | Эксплуатируется |
| 2 | Чистоозерное-2 в 3км от пос.Чистоозерное | Суглинки кирпичные; запасы по категориям составляют А+В-400, С-302 тыс.м3 | Пригодны для производства кирпича марки «50.75.100» | Эксплуатируется |
| 3 | Елизаветинское в 7км на север от пос. Чистоозерное | Суглинки кирпичные; запасы по категориям составляют А+В-349 тыс.м3 | Пригодны для производства кирпича марки «50,100» | Эксплуатируется |
| 4 | Барабо-Юдинское – в 8км С_З ст.Шипицино | Суглинки кирпичные; запасы по категориям составляют А+В-228 тыс.м3 | Пригодны для производства кирпича марки «50» | Не эксплуатируется |

1.1.6. Оценка территории по степени пригодности под застройку

Вся территория райцентра Чистоозерное по совокупности инженерно-геологических условий и необходимости проведения перед началом строительства инженерных мероприятий, разбита на два района:  ограниченно пригодный для жилищного строительства и непригодный (сложный для строительного освоения).

Первый район, ограниченно (или условно) пригодный, занимает основную часть территории, с абсолютными отметками поверхности от 108,5 до 115,3.

Уклоны поверхности от менее 0,5% до 10%.

Грунтовые воды залегают на глубине от  2-х метров, на возвышенной части территории до 6-6,5 метров.

Из инженерных мероприятий следует предусматривать планировку и отвод поверхностных вод, понижение уровня грунтовых вод для сооружений с заглубленными фундаментами и гидроизоляцию подвалов.

Второй район, непригодный для строительства, включает в себя участки с близким залеганием (от 0 до 1м) грунтовых вод, заболоченные и в паводковый период затапливаемые.

Строительство в этих условиях потребует сложных инженерных мероприятий: устройство искусственных оснований, понижение уровня грунтовых вод, частичное обвалование и тд.

Кроме природных факторов, ограничивающих возможность использования территории под застройку, из общего баланса территории исключаются зоны санитарной вредности, полоса отвода железной дороги, участки зеленых насаждений, водные пространства (озера).

1.1.7. Памятники природы

В Чистоозерном районе Новосибирской области организован памятник природы «Солончаковая степь с озерно-займищным комплексом» по постановлению губернатора области Виктора Толоконского.

Цели создания памятника – сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, изучение естественных процессов в биосфере и контроль за изменением ее состояния, а также экологическое воспитание населения.

Памятник природы площадью 2 599,02 га расположен в южной части Чистоозерного  района на территории муниципального образования Новокрасненского сельского совета.

Значимость «Солончаковой степи с озерно-займищным комплексом» заключается в том, что она представляет своеобразный озерно-болотный комплекс фауны и флоры, сочетающий водные, околоводные и степные виды животных и растений. Данный природный комплекс имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого- просветительское значение. На территории памятника природы имеются 14 видов животных и растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области.

На территории природного комплекса разрешается без нанесения ущерба данному природному объекту умеренная заготовка сена в сроки не ранее 10 июля, умеренный иконтролируемый сбор ягод населением, любительские охота и рыболовство в определенное время года, проведение научно-исследовательских работ, а также организация экскурсий в воспитательных целях.

В 1979 году на территории Чистоозерного района в близи озера Чаны организован Юдинский заказник площадью 1385 кв. км, основной задачей которого является охрана водоплавающей дичи и исчезающих видов животных. Любители рыбалки и охоты со всех концов России едут в эти места. Сегодня в озере можно поймать плотву, ельца, леща, серебряного и золотого карася, зеркального карпа, сазана и многие другие виды рыбы.

Границы заказника:

Северная: от железной дороги по границам Татарского и Чановского районов до уреза воды Юдинского плеса оз. Чаны.

Восточная: по урезу воды Юдинского плеса оз. Чаны до пересечения с границей землепользования колхозов имени Кирова и «Сибирь». По границе землепользования до пересечения с проселочной дорогой Блюдцы — Новопесчаное, далее по полевой дороге через гривы Савина, Капительская, профиль Чистоозерное — Юдино, отгоны до профиля Чистоозерное — Новопокровка. Отсюда в северо-восточном направлении до уреза воды Юдинского плеса и далее до ур. Сибиряк. От ур. Сибиряк по проселочной дороге до пересечения профиля Чистоозерное — Новопокровка и по дороге до д. Чебаклы. От д.Чебаклы до пересечения с дорогой, проходящей через мысы Самойлов, Голый, оз. Чаны и по ней до уреза воды Юдинского плеса. По урезу воды до границы Купинского района.

Южная: по границе Купинского района до пересечения с железной дорогой.

Западная: по железной дороге от границы Купинского района до пересечения границы Татарскго района.

1.1.8. Животный мир

Таблица 1.1.8-1

Перечень охотничьих животных, постоянно или временно обитающих на территории Новосибирской области, добыча которых разрешена юридическому лицу в установленном порядке.

| Млекопитающие |  |
| --- | --- |
| 1 | Крот |
| 2 | Зайцы (беляк, русак) |
| 3 | Белки (обыкновенная, летяга) |
| 4 | Бурундук |
| 5 | Сурок |
| 6 | Бобр |
| 7 | Хомяк |
| 8 | Ондатра |
| 9 | Водяная крыса |
| 10 | Бурый медведь |
| 11 | Волк |
| 12 | Лисица |
| 13 | Песец |
| 14 | Горностай |
| 15 | Ласка |
| 16 | Колонок |
| 17 | Хорь степной |
| 18 | Норка |
| 19 | Соболь |
| 20 | Куница лесная |
| 21 | Росомаха |
| 22 | Барсук |
| 23 | Выдра |
| 24 | Рысь |
| 25 | Косуля |
| 26 | Лось |
| 27 | Северный олень |
| 28 | Кабан |
| Птицы |  |
| 1 | Гуси (серый, гуменник) |
| 2 | Утки (кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, серая утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, гоголь, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, крохали) |
| 3 | Глухарь |
| 4 | Куропатки (белая, серая) |
| 5 | Перепел |
| 6 | Рябчик |
| 7 | Тетерев |
| 8 | Лысуха |
| 9 | Коростель |
| 10 | Корншнеп (средний, большой) |
| 11 | Вальдшнеп |
| 12 | Бекас |
| 13 | Дупель |
| 14 | Гаршнеп |
| 15 | Турухтан |
| 16 | Голуби (сизый, клинтух, вяхирь, обыкновенная горлица) |

На территории Чистоозёрного района  обитают следующие виды животных и птиц, занесенные в Красную книгу РФ: краснозобая казарка, кречет, черный аист, выхухоль, орлан-белохвост, беркут, сапсан.

Из разрешенных к охоте видов животных на территории района обитают: лось, волк, заяц, лиса, норка, тетерев, рябчик, куропатка, утки, кулики, гуси, рысь.

В районе большое количество озёр, которые являются источником значительных рыбных ресурсов. В водоемах Чистоозёрного района  водятся следующие виды рыб: лещ, карась, щука, окунь, чебак, елец, ерш, кострюк, сырок, язь, сазан, налим, пескарь, карп, линь. Лов рыбы осуществляется жителями района для собственного потребления и в целях продажи, переработка рыбы в настоящее время на территории района не ведется.

1.1.9. Рекреационные ресурсы

Центральное место в рекреации района занимает озеро Чаны. Это огромная база для рыболовства и охоты, для организации лечебно-профилактических учреждений, отдыха выходного дня. Привлекательны лечебные рекреационные ресурсы: соленые воды и лечебные грязи. Здесь, помимо Чанов, отдельно стоит упомянуть озера Островное и Горькое, которые внесены в кадастр лечебных грязей.

Озеро «Лечебное». Обладает запасами сульфидной высокоминерализованной грязи, применяемой при лечении опорно – двигательной системы.

Лечебное озеро обладает мощными целительными свойствами. Но из-за отсутствия комфортабельных условий, качественных дорог, большой удаленности от областного центра, оно не пользуется особой популярностью среди туристов. А рядом (в шаговой доступности) есть озеро Домашнее (на котором имеется подобие пляжа) и озеро Северное (рыбные просторы).

Специалисты в области туриндустрии называют Чаны наиболее перспективным направлением местного туризма. Из города Новосибирска турфирмы предлагают рыболовные туры на озеро – с проездом к месту рыбалки из Новосибирска и обратно, проживанием в палаточном лагере, питанием, арендой моторных лодок.

Рекреационные ресурсы озер реализованы в очень малой степени. Несмотря на большой поток отдыхающих, всё это носит неорганизованный характер. Практически нет специально оборудованных баз отдыха, гостиниц и пансионатов. Дороги до излюбленных мест туризма тоже оставляют желать лучшего.

При разработке проекта генерального плана МО  р.п. Чистоозёрное проведен анализ территории с учётом выявления рекреационных ресурсов, которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме. К данным ресурсам отнесены как природные, так и антропогенные объекты, которые обладают такими свойствами, как уникальность, историческая или художественная ценность, эстетическая привлекательность, оздоровительная значимость.

К природно-рекреационному подтипу ресурсов МО  р.п. Чистоозёрноеотносятся земли лесного и водного фонда.

Туризм является общепризнанной отраслью экономики, способной обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, сформировать новые рабочие места, содействовать решению спектра социально-культурных задач для городского и сельского населения, ориентированной на восстановление и развитие физических и психологических сил человека, повышение его трудоспособности, здоровья, увеличение продолжительности жизни при условии соблюдения принципов системности, комплексности, приоритетности и сбалансированности.

1.2. Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории

1.2.1. Историческая справка

Первые русские поселения на территории района — Редкий, Юдино, Канавы — возникли в конце XVII века в окрестностях озера Чаны, что позволило их жителям заниматься помимо сельского хозяйства рыболовством и охотой. Вообще первые поселения образовывались вокруг озер, население в основном состояло из ссыльных казаков и крестьян после Пугачевского восстания, которые занимались в основном рыболовством, так образовались деревни Малая Тохта, Ново – Песчаное, Юдино. Уже к концу 18 века на территории района было 9 деревень. Для сибирских условий того времени это был уже плотно заселенный район с развивающимся сельским хозяйством, животноводством, рыбной ловлей и охотой на пушного зверя: лисиц, горностаев и других, боровой водоплавающей дичью. В то время через район проходил почтово – грузовой Московско–Барнаульский тракт, связывающий центр России с Кузнецким месторождением полезных ископаемых. Село Юдино к тому времени уже стало главным центром, в нем находились: церковь, волостное управление, производилась торговля и обмен товаров с кочевыми племенами казахов.

Первые упоминания о деревне Чистоозерное Каинского округа и соседствующей с ней Новой деревне относится к 1893 году. В то время на территории этих населенных пунктов имелось 126 крестьянских дворов, в которых проживало 913 человек (488 мужчин и 425 женщин). Деревня Новая и Чистоозерное представляли типичные поселения из западных областей России, возникавшие в конце 19 столетия по всей территории Западно-Сибирской равнины.

Развитие деревни Чистоозерное началось в начале 20века со строительством железнодорожной ветви Татарск – Кулунда. Село Юдино постепенно из большого центра превратилось в маленькую деревеньку, т.к. все сосредоточилось на железной дороге, стало больше ходить поездов и пассажирских и грузовых, началось развитие поселка.

Так в 1935 году образовался Чистоозерныйрайон а поселок Чистоозерное стал районным центром. Поселок потихоньку развивался. Уже в 1936 году были построены все необходимые административные учреждения, хотя и примитивные. Большинство построек производилось обычными людьми, которые не имели никакого строительного образования и все старые постройки в основном сделанные из камыша. Так были построены рабоче- крестьянская школа, заезжий дом, баня. В 1941 году был заложен сад на пустовавшей площади в центре поселка, сейчас это любимое место всех чистоозерцев, которые любят там гулять вечерами. Самым старым зданием, которое было первым построенным из кирпича (его изготовляли у нас же на небольшом кирпичном заводе), можно считать здание Дома Советов. Оно было построено в 1947 году, где располагалась почта, райсобес. В 1955 году был построен Дом культуры, который находится до сих пор в этом здании.

Современные границы Чистоозёрный район обрел в 1965 году.

Решением 11 сессии Советов депутатов Чистоозерного района от 21.06.2006г установлены официальные символы Чистоозерного района: герб и  флаг. На гербе Чистоозерного района изображены три летящие в лазоревом поле серебряные чайки (две и одна), сопровождаемые в оконечности тремя серебряными разновеликими поясами (верхним  -  узким, средним  -  равным по размеру двум верхним узким поясам и нижним - равным трем узким поясам).

Основные природные ресурсы района  – земельные.Основную рекреационную привлекательность района составляют лечебные грязи и воды озера Лечебного, расположенного в 3 км от р.п. Чистоозерное.

Большое рыбопромысловое значение имеет бессточное слабосоленое озеро Чаны. Прилегающие угодья используются для сенокошения и выпаса скота.

На территории района имеются особо охраняемые территории: заказник «Юдинский» (охрана водоплавающей птицы), два памятника природы  –«Озерно-займищный природный комплекс» и «Солончаковая степь с озерно-займищным комплексом».

Чистоозерный район расположен на юго-западе Новосибирской области в Кулундинской степной зоне, соседствует с Татарским, Купинским, Чановским районами Новосибирской области, Омской областью, южная граница района  – государственная граница России с республикой Казахстан.

1.2.2. Особенности расселения и положение территории

Муниципальное образование рабочий поселок Чистоозерное имеет общую границу с Новопесчанским сельсоветом, Троицким сельсоветом на севере, Елизаветинским сельсоветом в северо – западном направлении, с Романовским сельсоветом граничит на западе, с Журавским сельсоветом и  Прибрежным сельсоветом в южной части,  с Чановским районом граница проходит на востоке.

Территория рабочего поселка Чистоозерное общей площадью 39 392га  расположена  на юго – западе Новосибирской области, на расстоянии 528 км от областного центра  г. Новосибирска. По территории поселка проходит железнодорожная магистраль -Кулундинская ветка Транссиба.

На территории МО расположено 5 населенных пунктов, в которых проживают 8422 человека (на начало 2013 г.):

– п. Яблоневка -  численность населения – 516 чел.;

–  п. Ольховка - численность населения – 164 чел.;

–  д. Юдино - численность населения – 56 чел.;

–  д. Очкино - численность населения – 579 чел.;

–  Р.п. Чистоозерное - численность населения – 7268 чел.

В последние годы наблюдается сокращение численности населения. До 2002 года прирост населения достигался за счет как естественного, так и миграционного прироста. Численность постоянного населения в период 2002-2012гг. уменьшилась на 0,6 тыс. населения (0,6% ежегодно).

На территории поселения расположеныучреждения здравоохранения, спорта, отдыха, культуры, образования: МКОУ «Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 1» р.п. Чистоозерное (рассчитанная на 352 места), МКОУ «Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 2» р.п. Чистоозерное (540 мест),МКОУ «Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 3» р.п. Чистоозерное (450 мест),    МКОУ «Чистоозерная открытая (сменная) общеобразовательная школа» р.п. Чистоозерное (56 мест), пять детских дошкольных учреждений: МК ДОУ  д/с № 4 «Светлячок» (100 мест),  МК ДОУ д/с № 5 «Ивушка» (110 мест), МК ДОУ д/с № 7 «Солнышко» (110 мест), м/с СОШ № 1 (60 мест), МК ДОУ Яблоневский д/с «Яблонька» (35 мест). Также имеется специальное учебное заведение – Чистоозерный филиал ГБОУНПОНСО «Купинский межрайонный аграрный лицей». Учреждения социального обеспечения представлены МКОУ «Детский дом» р.п. Чистоозерное (50 мест).Культурно – просветительские учреждения представлены домом культуры МО р.п. Чистоозерное (250 мест), Яблоневским СДК (вместимостью 150 мест), Ольховским СДК (150 мест), МКУКЧистоозерныйкраеведческий музей, тремя библиотеками р.п. Чистоозерное; учреждения дополнительного образования представлены детской школой искусств и детско – юношеской спортивной школой р.п. Чистоозерное. Также на территории МО имеются: 2 гостиницы (на 15 и 20 человек), баня (вместимость 48 человек в час), пожарное депо (3 машины). Услуги здравоохранения оказывают 4 учреждения, из них 1 больница и 3 амбулаторно – поликлинические учреждения.

Сельскохозяйственным производством занимаются 2 акционерных общества, 5 сельскохозяйственных кооперативов,  15  крестьянско-фермерских хозяйств. Основная специализация сельскохозяйственных предприятий - производство зерна, молока и мяса. Кроме того, на территории поселка успешно работает садоводческое предприятие.

Основную долю промышленного производства составляет пищевая и перерабатывающая промышленность, которую представляют ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный», ООО «Радуга», ООО «Производственник», Чистоозерный молочный завод ОАО «Консервщик». Кроме того, в секторе экономики поселка работают нетипичные, редкие производства: производство валяной обуви и потников (ООО «Вален»), производство промышленного кислорода (ООО «Верес»).

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории области, который создается на основе анализа существующей планировочной структуры с учетом результатов комплексной оценки территории.

Основу урбанизированного каркаса составляют планировочные оси различного порядка и система планировочных центров различных категорий.

Планировочная коммуникационная ось первого порядка Новосибирской области и Чистоозерного района проходит севернее  МО р.п. Чистоозерное вдоль железнодорожной магистрали Транссиба и федеральной автомагистрали Р-255 «Сибирь» (М-53) – это транспортное направление, проходящее от Новосибирска на Омск, Томск и Кемерово.

От оси первого порядка дополняют урбанизированный каркас в направлении г. Татарск – р.п. Чистоозерное  дополнительная коммуникационная ось в направлении р.п. Чистоозерное  (вдоль железнодорожной магистрали -Кулундинская ветка Транссиба, по автодороге К-01 «Татарск - Карасук»).

Кроме планировочных осей  в «Схеме территориального планирования Новосибирской области» показана система планировочных центров, ранжированных по значимости и функциям.

В данном генеральном плане р.п. Чистоозерное определено, как дополнительный планировочный центрНовосибирскойобластимежселенного социального и культурно-бытового обслуживанияЧистоозерного района.

Развитие опорных центров и коммуникаций сети – линейных и узловых элементов пространственного каркаса, является базовым, необходимым условием развития экономики территорий.

Планировочные оси  и центр МО р.п. Чистоозерное:

- главная планировочная ось – по автодороге К -01 (Татарск – Карасук) вдоль железнодорожной магистрали;

- планировочный центр – р.п. Чистоозерное.

Определяющая роль в стратегии пространственного развития МО р.п. Чистоозерное в проекте отводится проблеме усиления, совершенствования транспортной системы, являющейся базовой коммуникационной основой пространственного каркаса и расширения внешних связей и развития узловых элементов каркаса. Они - это опорная сеть системы расселения, развития экономики и обслуживания МО в соответствии с планировочным районированием его территории.

Исходным положением концепции проекта является сохранение, и развитие исторически сложившейся сети деревень ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей, п. Яблоневка, п. Ольховка, д. Юдино, д. Очкино с выявлением точек роста и предложениями по их развитию.

Проектная планировочная структура сформирована планировочными осями разного порядка, в основе которых приняты трассы основных автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом прилегающих территорий.

Усовершенствование планировочной структуры предполагает дальнейшее ее развитие за счет повышения уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высокого ранга, и также за счет перевода части дорог в более высокую  техническую категорию.

1.2.3. Сложившаяся структура землепользования

Существующее функциональное зонирование на 2013 год.

На территории муниципального образования расположено 5 населенных пунктов: п. Яблоневка, п. Ольховка,д. Юдино,д. Очкино, р.п. Чистоозерное.

По функциональному назначению земли МО р.п. Чистоозерное в существующих границах подразделяются на пять категорий земель:

- Земли водного фонда;

- Земли населенных пунктов;

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли специального назначения;

- Земли лесного фонда.

Форма селитебной части всех населенных пунктов, входящих в состав МО р.п. Чистоозерное разнообразная, но все они разместились недалеко от железнодорожной ветки  и автодороги К-01 Татарск – Карасук – Славгород – Рубцовск. Въезд в поселки осуществляется с этой трассы.

В центральной части МО р.п. Чистоозёрное вдоль автодороги К-01 проходят 2 ЛЭП 110 кВ.В муниципальном образовании также имеются сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские площадки. Перечень промышленных объектов, их зона по санитарной классификации представлены в таблице1.2.3-1.

Таблица 1.2.3-1

Перечень существующих промышленных объектов

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | ОАО "Мясокомбинат" | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 3 | ООО "Радуга" | 300 |
| 4 | Чистоозерный участок филиал ОАО "Новосибирскавтодор" Купинское ДРСУ" | 300 |
| 5 | ООО "Верес" | 300 |
| 6 | МУП "Чистоозерное АТП" | 300 |
| 7 | ОАО «Очкино» | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 8 | ОАО "Чистоозерное ХПП" | 100 |
| 9 | ООО «Вален» | 100 |
| 10 | ИП Седько | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 11 | ОАО «Чистоозерный плодопитомник» | 50 |
| 12 | ЗАО ИПС "Чистоозерная " | 50 |
| 13 | ООО "Производственник" | 50 |
| 14 | ОАО "Консервщик" | 50 |
| 15 | ЗАО "Чистоозерный Райтоп" | 50 |
| 16 | Пожарное депо | 50 |
| 17 | АЗС | 50 |

Граница Чистоозерного района и статус его как муниципального района  установлены Законом Новосибирской области 02.06.2004  №  200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Согласно действующего Устава муниципального образования МО  р.п.Чистоозёрное распределение земель по категориям в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на 01.10.2012г. приведенавтаблице 1.2.3-2.

Таблица 1.2.3-2

Распределение земель по категориям и видам угодий МО р.п. Чистоозерное по состоянию на 01.01.2012

| № п/п | категория земель | Общая площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14 403 | 36,48 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1 269,82 | 3,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | 343,41 | 0,9 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1 530 | 3,9 |
| 6 | Земли водного фонда | 619 | 1,6 |
| 7 | Земли рекреации | 10 | 0,02 |
| 8 | Категория земель не установлена | 21 216,77 | 53,9 |
| ИТОГО: |  | 39 392 | 100 |

Рисунок 2 -   Распределение земель по категориям по состоянию на 01.01.2012

Значительную территорию площадью14403 (36,48 %) занимают земли сельскохозяйственногоназначениясостоящие из сельхозугодий. К ним относятся земли, используемые сельскохозяйственными организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной товарной продукции, и  предназначенные для этой цели, а так же земли, используемые гражданами за пределами черты населенных пунктов для производства сельскохозяйственной продукции в личных целях (садоводство, огородничество, сенокошение и выпас скота).

Земли населенных пунктовзанимают территорию 1269,82 (3,2 %) (землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов).

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают площадь 343,41 (0,9 %). Это земли занятые производственными объектами, транспортными и инженерными коммуникациями, объектами придорожного сервиса,  объектами аэронавигации, объектами специального назначения (полигоны ТБО, скотомогильники, кладбища).

Земли лесного фонда занимают площадь 1530 га (3,9 %), на которых ведется лесозаготовительная деятельность и воспроизводство лесов.

Земли водного фонда занимают площадь 619 га (1,6 % - землями водного фонда называются земли, на которых располагаются водные объекты, водоохранные зоны этих объектов, полосы отвода и охранные зоны водозабора, различные гидротехнические сооружения и другие объекты и сооружения водного хозяйства.

Большую часть территории МО р.п. Чистоозерное занимают земли категория которых не установлена 22216,77 га (53,9 %).

В структуре землепользования при разработке проектных предложений необходимо рассмотреть варианты перераспределения земель:

- увеличение площади земель населённых пунктов;

- увеличение площади земель транспорта за счёт строительства новых дорог.

1.2.4. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Успешное развитие территории предполагает активное и благоприятное соотношение основных составляющих: экономических, экологических, социально-демографических и т.д.

Генеральный план МО р. п. Чистоозерное выступает одним из инструментов управления территории в соответствии с требованием законодательства. Проект определяет комплексный подход в решении вопросов территориального, социально-экономического и инфраструктурного развития, стабильного функционирования жизненно важных систем поселения, рациональной планировочной организации.

Достижение устойчивого социально-экономического развития МО р.п. Чистоозерное будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий Генерального плана с учетом местных и региональных инвестиционных программ администрацией через градостроительную, земельную, инвестиционную и социально-экономическую политики.

Административный центр Чистоозерного района – р. п. Чистоозерное – имеет благоприятные условия для развития отраслей экономики, плодотворных связей с соседними регионами, что способствует инвестиционной привлекательности поселения.

Для обоснования социально-экономического развития поселения использовались документы стратегического и территориального планирования различного уровня:

- Инвестиционный паспорт Чистоозерного района;

- Комплексная программа социально-экономического развития Чистоозерного района на 2011-2025гг.;

- Комплексная программа социально-экономического развития р. п. Чистоозерное Чистоозерного района на 2011-2020 гг.;

- Информация о действующих предприятиях МО р. п. Чистоозерное;

- Схема территориального планирования Чистоозерного района;

- Схема территориального планирования Новосибирской области.

Направление развития пространственной организации района, заложенное в документах территориального планирования, предполагает активное использование  ресурсов, усиление кооперации между административным управлением и потенциальными инвесторами, развитие агропромышленных зон, своевременное обустройство территории транспортной и инженерной инфраструктурой.

В перспективный период развитие муниципального образования будет определяться рядом факторов:

-	статусом поселения (р. п. Чистоозерное - административный центр);

-	экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

-	различными видами ресурсов;

-	накопленным экономическим и социальным потенциалом;

-	развитием новых форм хозяйственной деятельности, направлений, функций поселения;

- 	организацией системы самоуправления на соответствующем уровне.

Пространственная схема МО р. п. Чистоозерное предполагает развитие основных направлений социально-экономической стратегии муниципального образования  с учетом демографического прогноза.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса при учёте социально-экономического положения в регионе, действия программ, реализуемых на федеральном, областном и муниципальном уровнях, позволяет сформировать  направления развития поселения.

- Экономической базой муниципального образования является его промышленный потенциал, усиление малого и среднего бизнеса.

В сфере промышленного производства складывается положительная динамика. По данным региональной статистики за первое полугодие 2013г. в Чистоозерном районе зафиксировано наибольшее значение индекса промышленного производства – 127%,

Выпуском промышленной продукции занимаются 6 предприятий. Наиболее важное значение для развития экономики МО  имеют предприятия пищевой промышленности:  ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный», ООО «Радуга», ООО «Производственник», Чистоозерный молочный завод ОАО «Консервщик». А также  ООО «Вален» (производство валяной обуви и потников), ООО «Верес» (производство промышленного кислорода).

В перспективе предполагается возобновление деятельности предприятия по производству электродов.

Промышленные предприятия малого и среднего бизнеса  производят  различные виды продукции: сельскохозяйственное производство, кондитерские и хлебобулочные изделия и т.д. Доля занятого населения в малом и среднем бизнесе  от общей численности занятого населения в экономике  составляет  30% .

- В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации поселения.

На территории муниципального образования действует более 40 малых предприятий, осуществляющих различные виды деятельности. Численность индивидуальных предпринимателей  примерно  составляет 200 человек.

Стимулирование, государственная и муниципальная поддержка данного сектора экономики позволяет решать вопрос создания высокоэффективных, рентабельных и быстро окупаемых производств, и создания в дальнейшем новых рабочих мест. В сфере малого бизнеса перспективными направлениями станут переработка сельскохозяйственной продукции, строительство, торговля и сфера услуг.

- Сельскохозяйственным производством занимается ОАО «Чистоозерный плодопитомник» - крупное садоводческое хозяйство, специализирующееся на выращивании плодово-ягодных культур. Второе сельскохозяйственное предприятие  - ОАО «Очкино» (растениеводство, молочное животноводство).

На территории муниципального образования зарегистрировано более 15 фермерских хозяйств. Площадь обрабатываемых сельхозугодий – 5500 га.

Часть домохозяйств организуют личные подсобные хозяйства.

- Активно развивается строительная отрасль: жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания. Ведущей организацией является ООО «Чистоозерное СМУ».

- Административный центр обеспечивает развитие органов государственного управления и сосредоточения учреждений рыночной инфраструктуры,  кредитно-финансовой и деловой сферы.

6.  Р. п. Чистоозерное выполняет функции культурно-бытового обслуживаниянаселения Чистоозерного района. На территории поселения расположены учреждения здравоохранения, спорта, отдыха, культуры, образования:

- 4 общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения;

- ГБОУ НПО НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» (филиал);

- МОУ ДОД «Детская школа искусств»;

- Спортивно-оздоровительный комплекс Чистоозерного района;

- МКУК Чистоозерный краеведческий музей и др.

Увеличиваются потребительские расходы. В перспективе ожидается расширение сферы услуг, развитие социальной и культурной инфраструктуры, т.к. с развитием производственной базы, уровня доходов населения возрастает расходная часть на восстановление, отдых, развлечения и т.д. Немаловажным фактором является наличие на территории муниципального образования рекреационных ресурсов (озеро «Лечебное», заказник «Юдинский»). Целесообразно развитие туристических комплексов, создание оздоровительного центра на базе оз. «Лечебное».

7. Целесообразно усиливать социально-экономические связи с сопредельными территориями в сфере агропромышленного производства, с развитием обслуживания АПК, ярмарочно-выставочных объектов.

8. Трудовые ресурсы, в ближайшее время сохраняется тенденция привлечения свободных трудовых ресурсов, вступления населения младше трудоспособного возраста в трудовую деятельность.В перспективе ожидается механический приток в результате развития в поселении ряда направлений хозяйственной деятельности. Чем разнообразнее функции районного центра, тем легче решаются проблемы занятости населения, тем более устойчиво его социально-экономическое положение.

Первоочередными мероприятиями должны стать:

- создание новых и расширение действующих предприятий;

- переработка сельскохозяйственной продукции;

- строительство и ввод в эксплуатацию жилья;

- реконструкция объектов социальной сферы, строительство новых объектов;

- реконструкция автодороги К-01 Татарск – Карасук – Славгород – Рубцовск.

Перечень действующих и проектируемых предприятий приведен втаблице 1.2.4-1.

Таблица 1.2.4-1

Организации и предприятия МО р.п. Чистоозерное

| № п /п | Наименование | Числен ность работающих | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОАО "Очкино | 59 | Растениеводство, молочное животноводство |
| 2 | ОАО "Чистоозерный Плодопитомник» | 30 | Растениеводство, садоводство |
| 3 | ОАО "Мясокомбинат" | 69 | Закуп и переработка продукции животноводства |
| 4 | ООО "Производственник" | 32 | Закуп и переработка продукции животноводства |
| 5 | ОАО "Консервщик" | 26 | Закуп и переработка продукции животноводства |
| 6 | ООО "Радуга" | 23 | Закуп и переработка продукции животноводства |
| 7 | ЗАО ИПС "Чистоозерная " | 20 | Закуп и переработка продукции животноводства |
| 8 | ООО "Верес" | 11 | Производство кислорода и изготовление металлических изделий |
| 9 | ООО "Чистоозерные тепловые сети" | 47 | Коммунальные услуги |
| 10 | ООО "ЖЭК" | 37 | Содержание и ремонт жилого фонда, коммунальные услуги |
| 11 | ООО "Чистоозерные коммунальные сети" | 90 | Коммунальные услуги |
| 12 | ООО "Жилищник" | 7 | Коммунальные услуги |
| 13 | Чистоозерный районный союз потребительских обществ | 229 | Реализация товаров потребления |
| 14 | ЗАО "Чистоозерный Райтоп" | 21 | Реализация топлива (уголь) |
| 15 | ОАО "Фармация" | 16 | Реализация лекарственных препаратов |
| 16 | ОАО "Чистоозерный Агроснаб" | 3 | Реализация товаров потребления и запасных частей |
| 17 | ГУ Ветеринария | 36 | Ветеринарные услуги |
| 18 | ООО "СтомСервис" | 8 | Стоматологические услуги |
| 19 | МУП "Чистоозерное АТП" | 28 | Транспортные услуги |
| 20 | ОАО "Чистоозерное ХПП" | 77 | Переработка и реализация зерновых, производство и реализация хлебобулочных изделий |
| 21 | ООО "Электросвет" | 12 | Услуги по ремонту электропроводки и др |
| 23 | Чистоозерный РУС | 36 | Услуги телефонной связи |
| 24 | ООО "Техсервис" | 16 | Услуги по содержанию и ремонту дорог и прочие |
| 25 | Комплексный центр социального обслуживания населения Чистоозерного района | 95 | Оказание соц. помощи |
| 26 | Центр занятости населения | 10 | Содействие занятости населения |
| 27 | Чистоозерный участок филиал ОАО "Новосибирскавтодор" Купинское ДРСУ" | 40 | Содержание и ремонт дорог |
| 38 | Новое строительство (проект) |  |  |
| 39 | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции | 75 | Переработка сельскохозяйственной продукции |
| 40 | Предприятия пищевой промышленности | 50 | Производство продуктов питания |
| 41 | Аграрно-инновационное предприятие | 40 | Внедрение новых технологий в сельском хозяйстве |
| 42 | ООО «Свэлма» | 45 | Производство электродов |
| 43 | Объекты обслуживания | 150 | Услуги населению |
| 44 | База отдыха | 45 | Услуги населению |

1.2.5. Население и трудовые ресурсы

Комплексный анализ муниципального образования и определение направления социально-экономического развития – один из важнейших инструментов регионального управления. Его базовой задачей является анализ социально-демографической ситуации с формированием прогноза, позволяющего определить структуру демографического потенциала, на котором базируются экономические перспективы поселения.

В целях оценки демографического потенциала территории были использованы материалы администрации Чистоозерного района и р. п. Чистоозерное, данные Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, Российской Федерации.

Современная демографическая ситуация в стране и регионе имеет следующие тенденции. Наблюдается депопуляция населения (сокращение численности населения). Произошел переход к суженному воспроизводству, т.е. живущее сегодня население не воспроизводит новое поколение. Это обусловлено как затяжными трансформационными социально-экономическими процессами в обществе, так и смещением ценностных приоритетов (ориентация на однодетную семью  и др.). Новосибирская область относится к регионам с неблагоприятной возрастной структурой,  что сказывается на уровне общей рождаемости.

На начало 2013г. общая численность населения МО р. п. Чистоозерное составила 8422 человека (44% от численности населения Чистоозерного района).

До 2002 года прирост населения достигался за счет как естественного, так и миграционного прироста. Численность постоянного населения в  период 2002-2012гг. уменьшилась на 0,6 тыс. населения (0,6% ежегодно). Динамика численности населения представлена  в таблице 1.2.5-1.

Таблица 1.2.5-1

Численность населения МО р. п. Чистоозерное за период 1959-2012гг. (тыс. чел.)

| п/п | наименование нас.пункта | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1995 | 2002 | 2010 | 2012 |
| 1 | Р. п. Чистоозерное | 7,1 | 7,2 | 8 | 8,2 |  |  |  |  |
| 2 | Р. п. Чистоозерное, п. Яблоневка |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |
| 3 | Р. п. Чистоозерное, п. Яблоневка, п. Ольховка, д. Юдино, д. Очкино |  |  |  |  |  | 9,0 | 8,3 | 8,4 |

Население распределено неравномерно. Более 85% населения муниципального образования проживает в районном центре – р. п. Чистоозерное. В п. Яблоневка, д. Очкино проживает по 7% жителей общей численности. Динамика численности населения за период с 2002 по 2012 гг. представлена в таблице 1.2.5-2.

Таблица 1.2.5-2

Динамика численности населения, чел.

| п/п | Наименование нас.пункта | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 (перепись) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (перепись) | 2011 | 2012 |
| 1. | п. Яблоневка | 628 | 620 | 584 | 574 | 567 | 557 | 546 | 516 |
| 2. | п. Ольховка | 213 | 203 | 198 | 195 | 185 | 179 | 172 | 164 |
| 3. | д. Юдино | 76 | 75 | 74 | 62 | 55 | 52 | 51 | 56 |
| 4. | д. Очкино | 726 | 718 | 698 | 668 | 655 | 634 | 613 | 579 |
| 5. | Р.п. Чистоозерное | 7398 | 7294 | 7266 | 7090 | 6796 | 6934 | 7051 | 7268 |
| 6. | Итого | 9041 | 8910 | 8820 | 8589 | 8258 | 8318 | 8433 | 8436 |

В период 2005-2012гг. среднегодовая численность населения составила 8587 человек.

Рисунок 3 - Естественное движение населения МО р. п. Чистоозерное

Демографические показатели, приведенные  таблице 1.2.5-3, свидетельствуют от том, что в период 2005-2012гг. общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) варьируется от 9,7 до 12,8. Максимальные значения по данному показателю были достигнуты в 2009г., 2011г. (12,8 промилле и 12,0 промилле).

Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения) колеблется от  3,8 до 15,0.

Таблица 1.2.5-3

Показатели динамики численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Среднегод. значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | чел. | % |
| Численность населения на начало года, чел. | 8931 | 8910 | 8820 | 8589 | 8258 | 8318 | 8433 | 8436 | 8587 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 87 | 93 | 95 | 91 | 106 | 98 | 101 | 89 | 95 | 1,1 |
| на 1000 | 9,7 | 10,4 | 10,8 | 10,6 | 12,8 | 11,8 | 12,0 | 10,6 | Х | Х |
| Число умерших, чел. | 34 | 50 | 99 | 129 | 98 | 124 | 126 | 110 | 96 | 1,1 |
| на 1000 | 3,8 | 5,6 | 11,2 | 15,0 | 11,9 | 14,9 | 14,9 | 13,0 | Х | Х |
| Естественный прирост | 53 | 43 | -4 | -38 | 8 | -26 | -25 | -21 | -1 | 0,0 |
| на 1000 | 5,9 | 4,8 | -0,5 | -4,4 | 1,0 | -3,1 | -3,0 | -2,5 | Х | Х |
| Миграционный, чел. | -74 | -133 | -227 | -293 | 52 | 141 | 28 | 7 | -62 | -0,7 |
| Общий, чел. | -21 | -90 | -231 | -331 | 60 | 115 | 3 | -14 | -64 | -0,7 |

В таблице 1.2.5-4 приведены сравнительные показатели естественного движения населения на 1000 человек.

Таблица 1.2.5-4

Показатели естественного движения населения за 2011г.

| п/п | Показатель | РФ | Новосибирская область | Р. п. Чистоозерное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г. |  |  |  |
| 1. | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 12,6 | 13,1 | 12,0 |
| 2. | Общий коэффициент смертности, промилле | 13,5 | 13,7 | 14,9 |
| 3. | Общий коэффициент естественного прироста, промилле | -0,9 | -0,6 | -3,0 |
|  | 2012г. |  |  |  |
| 4. | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 13,3 | 13,9 | 10,6 |
| 5. | Общий коэффициент смертности, промилле | 13,3 | 13,6 | 13,0 |
| 6. | Общий коэффициент естественного прироста, промилле | 0,0 | 0,3 | -2,5 |

Миграционное движение характеризуется нестабильностью. С 2009г. наблюдается миграционный приток. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов.

Естественное движение населения и сальдо миграции формируют половозрастную структуру населения – комплекс важнейших демографических показателей.

Половозрастная структура населения отражает тенденции, характерные как для района, так и для Новосибирской области: сокращается доля лиц моложе трудоспособного возраста, увеличивается группа старше трудоспособного возраста. Старение населения предполагает переход в группу старше трудоспособного возраста увеличивающуюся долю лиц нетрудоспособного возраста, что повышает демографическую нагрузку на трудоспособное население.

Численность населения муниципального образования по укрупненным возрастным группам (моложе трудоспособного возраста - 0-15 лет; трудоспособного возраста - мужчины - 16-59, женщины - 16-54 лет; старше трудоспособного - мужчины 60 лет и более, женщины - 55 лет и более) из общей численности представлена в таблице 1.2.5-5.

Таблица 1.2.5-5

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | 01.01.2009 г. |  | 01.01.2011 г. |  | 01.01.2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | в % к итогу | человек | в % к итогу | человек | в % к итогу |
| Моложе трудоспособного возраста | 1289 | 15,6 | 1311 | 15,5 | 1279 | 15,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| дети 0-6 лет | 571 | 6,9 | 581 | 6,9 | 563 | 6,7 |
| дети 7-15 лет | 718 | 8,7 | 730 | 8,7 | 716 | 8,5 |
| Трудоспособный возраст | 5216 | 63,2 | 4983 | 59,1 | 5020 | 59,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| женщины 16-54 лет | 2556 | 31,0 | 2427 | 28,8 | 2400 | 28,5 |
| мужчины 16-59 лет | 2660 | 32,2 | 2556 | 30,3 | 2620 | 31,1 |
| Старше трудоспособного возраста | 1753 | 21,2 | 2139 | 25,4 | 2123 | 25,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| женщины | 929 | 11,2 | 1149 | 13,6 | 1265 | 15,0 |
| мужчины | 824 | 10,0 | 990 | 11,7 | 858 | 10,2 |
| Всего | 8258 | 100 | 8433 | 100 | 8422 | 100,0 |

Доля трудоспособного населения в период 2008-2012гг. уменьшилась, к началу 2013г. составила 59,6% от общей численности населения (5020 человека).

Доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась, к началу 2013г. достигла25,2% от общей численности населения, при этом численность женщин обследуемой возрастной категории превосходит численность мужчин в 1,5 раза.

Половозрастная структура населения повторяет региональные тенденции: на фоне роста доли населения старше трудоспособного снижается численность лиц трудоспособного возраста.

Распределение занятыхпо отраслям экономики в период 2008-2012гг. представлено в таблице 1.2.5-6. Численность занятых в экономике поселения сократилась на 11% за рассматриваемый период. Это связано с уменьшением числа лиц трудоспособного возраста, возможностью работать вахтовым методом за пределами муниципального образования, несоответствием  между спросом и предложением рабочей силы по уровню квалификации и т.д.Положительным моментом является снижение официально зарегистрированного числа безработных.

Таблица 1.2.5-6

# Характеристика трудовых ресурсов

| Показатели | Г о д ы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 4948 | 4921 | 4262 | 4413 | 4408 |
| 2. Распределение численности занятых по отраслям экономики, чел: |  |  |  |  |  |
| - промышленность | 204 | 209 | 265 | 268 | 269 |
| - сельское хозяйство | 421 | 430 | 170 | 171 | 173 |
| - строительство | 93 | 89 | 79 | 77 | 75 |
| - торговля, гостиницы | 308 | 314 | 472 | 429 | 438 |
| -транспорт и связь | 116 | 114 | 95 | 62 | 62 |
| -финансовая деятельность | 99 | 98 | 107 | 116 | 116 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| - государственное и муниципальное управление | 250 | 246 | 268 | 268 | 267 |
| Образование | 420 | 418 | 419 | 414 | 413 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 347 | 351 | 363 | 326 | 324 |
| Предоставление прочих коммунальных и персональных услуг | 159 | 152 | 314 | 312 | 313 |
| - прочие отрасли | 2503 | 2473 | 1728 | 1943 | 1931 |
| 3. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 298 | 261 | 361 | 283 | 265 |

В перспективе действия администрации должны быть направлены на решение существующих проблем относительно занятости населения:

- нестабильность градообразующей базы поселения;

- наличие территориальных диспропорций в структуре занятости;

- высокая доля скрытой безработицы.

1.2.6. Жилищный фонд

По данным администрации жилой фонд муниципального образования на 01.01.2013г. составил 165,7 тыс.кв.м. общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя -19,6 кв.м.

Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Жилой фонд с износом свыше 60% составляет – 4,7 тыс.кв. м ( 3,2%).

Ежегодный объем вводимого жилого фонда в период 2008-2012гг.  составил 0,9 тыс. кв. м. Общий объем – 4,3 тыс.кв. м, в том числе ИЖС – 1,8 тыс.кв. м.

Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2013г. приведено в таблице 1.2.6-1.

Таблица 1.2.6-1

Жилой фонд

| № п\п | Наименование населенного пункта | Кол-во домов | В том числе |  | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | В том числе |  | Насе-ление, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во индивидуальных жилых домов | Кол-во много квартирных |  | Индиви дуальных жилых домов | Многоквартирных |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | р.п. Чистозерное | 1782 | 1414 | 367 | 144,7 | 76,8 | 67,8 | 7121 |
| 2 | д. Ольховка | 21 | 4 | 17 | 2,9 | 0,20 | 2,7 | 164 |
| 3 | д. Очкино | 151 | 117 | 34 | 9,0 | 5,5 | 3,6 | 579 |
| 4 | д. Яблоневка | 141 | 97 | 44 | 8,4 | 3,8 | 4,6 | 516 |
| 5 | д. Юдино | 23 | 20 | 3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 56 |
| 6 | Всего | 2118 | 1652 | 466 | 165,7 | 86,7 | 79,0 | 8436 |

1.2.7. Транспортное обеспечение территории

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения.

Транспортный комплекс Чистоозерного района представлен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Р.п. Чистоозерное находиться несколько в стороне от основных внешних путей сообщения страны и Новосибирской области, примерно в 70км от «Транссибирской» железнодорожной магистрали Москва-Владивосток, а также от федеральной автомагистрали Омск-Новосибирск, проходящей южнее железной дороги и райцентров Татарск, Чаны.

Через р.п. Чистоозерное проходит железная дорога Татарская – Карасук – Кулунда-Локоть.

Автомобильный транспорт

Основной транспортно-планировочной осью района является транспортная магистраль федерального значения, Кулундинская ветка Транссиба: Татарск – Карасук с выходом на Алтайский край.

Дорог федерального значения на территории района нет. Все дороги находятся в государственной собственности Новосибирской области. Главными автомобильными трассами района являются автомобильные дороги регионального значения III-й и IV-й категорий:

• К-01 (М51-Купино-Карасук) – протяженностью 80,5 км.

Ширина придорожной полосы установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет для дороги III-IVкатегории  - 50м.

На территории МО р.п. Чистоозерноерасположены  три  действующих АЗС.

СТО в р.п.Чистоозерное достаточно для обслуживания транспортных средств.

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования,  являются дороги межмуниципального значения:

• Н-3103 («К-01» - Юдино) – протяженностью 10,158 км. (грунтовая);

• Н-3105  (Чистоозерное-Польяново) – протяженностью 54,379 км. (III-й и IV-й категорий);

• Н-3118  (Чистоозерное-Купино) – протяженностью 5,016 км. (IV-й категории);

• Н-3104  (78 км а/д «К-01» - Троицкое) – протяженностью 29,307 км. (IV-й категории – 9,923 км; V-й категории – 19,384 км);

• Н-3123 (Объездная дорога р.п.Чистоозерное) – протяженностью 4,055 км. (IV-й категории).

Повышение эффективности транспортного комплекса района напрямую связано с состоянием дорог.

Протяженность автомобильных дорог – 53,7 км, в том числе с твердым покрытием – 13,5км (25,1%) км. Большая часть автодорог района – грунтовые, проложенные на почве, богатой глиной и солонцами. Одного хорошего дождя достаточно, чтобы половина сел оказалась отрезанной от райцентра. Сегодня большая часть дорог – с таким грунтом.

В данный момент планируется строительство автодороги регионального значения Татарск – Карасук. Частично это реконструкция существующих автодорог, составляющих эту транспортную ось, частично – строительство нового полотна, например, в случаях обхода населённых пунктов (Чистоозёрное, Табулга, Шипицыно), или в случаях необходимости приведения технических характеристик автодороги соответственно её назначению и рангу.

Обслуживание территории и населения района пассажирским транспортом осуществляется двумя видами транспорта – автобусом и железной дорогой. На рынке пассажирских перевозок работают: МУП «Чистоозерное АТП», два индивидуальных предпринимателя, осуществляющие межпоселенческие перевозки по 2-м маршрутам, а также частные такси.

На 1.01.2010г автотранспортный парк АТП насчитывал 19 автобусов, из них 10 имели 100% износ. В 2006-2009 гг. для обновления транспортного парка закуплено 6 новых автобусов, из них 4-в 2009году.

Среднее число перевозимых пассажиров за год  – 235 тыс.

В целом характер дорожной сети МО р.п. Чистоозерное соответствует сложившейся нанизанной планировочной структуре с чётким тяготением к автомагистрали. Сеть дорог муниципального образования можно охарактеризовать как достаточно развитую. Проектом необходимо повысить категории дорог согласно СТП Новосибирской области  и организовать единую транспортную сеть, обслуживающую райцентр, населенные пункты МО р.п. Чистоозерное, рекреационную инфраструктуру, сельскохозяйственное производство.

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

В Чистоозёрном районе находится три железнодорожных станции, в р.п. Чистоозёрное, в п. Табулга и в с. Шипицыно.

Через железнодорожные пути существует два железнодорожных переезда (на северо-западной границе р.п. Чистоозерное и на юго-восточной границе.

Воздушного и речного транспорта в районе нет, ближайшие аэропорты находятся в г.Новосибирске -международный аэропорт – Толмачево(около 500км.) и г.Омске (240км.) и речпорты на р. Оби и р.Иртыше.

1.2.8.	Инженерное обеспечение территории

1.2.8.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В МО р.п. Чистоозерное существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

Водоснабжение МО р.п. Чистоозерное осуществляется из 10 артезианских скважин (из них 5 скважин в рп. Чистоозерное), глубиной около 1100 м каждая.

Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены установленными погружными насосами марки ЭЦВ-6. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Система водоснабжения - централизованная, схема водоснабжения - кольцевая.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения объединена с противопожарной низкого давления.

Протяженность водопроводных сетей составляет 35,5 км,асбестоцементных и чугунных труб.Физический износ основных водопроводных сетей более 90%.

Для нужд пожаротушения на территории МО р.п. Чистоозерное имеются 36 рабочих гидрантов, 2 водонапорные башни и 5 ёмкостей объемом 250 м3.

Таблица 1.2.8.1-1

Перечень водозаборных скважин МО р.п. Чистоозерное

| № п/п | Наименование населенного пункта, номер скважины | Год бурения скважины | Глубина скважины,м | Производитель-ность, м.куб/час | Установлен ный насос, марка | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п.Чистоозерное ул.Химиков | 1990 | 1150 | 16 | ЭЦВ-6-16-110 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 2. | р.п.Чистоозерное ул.Вокзальная | 1956 | 1150 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 3. | р.п.Чистоозерное ул.Сорокина | 1978 | 1150 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 4. | р.п.Чистоозерное ул.Энергетиков | 1978 | 1150 | 25 | ЭЦВ-6-25-100 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 5. | р.п.Чистоозерное ул.Рабочая | 1975 | 1150 | 25 | ЭЦВ-6-25-100 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 6. | с.Ольховка | 1956 | 1150 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 7. | с.Юдино | 1968 | 1148 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 8. | с.Очкино | 1975 | 1103 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 9. | с.Яблоневка | 1981 | 1185 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |
| 10 | с.Яблоневка | 1963 | 1150 | - | - | ООО «Чистоозерные коммунальные сети» |

Водоотведение

В настоящий момент на территории р.п. Чистоозерное приняты бытовая система канализации (вывоз ЖБО ассенизационными машинами), общий объем водоотведения включая 38 многоквартирных жилых домов и 30 зданий соцкультбыта составляет 71,6 тыс.м3/год. Существующий канализационный коллектор протяженностью 4,3 км находится в аварийном состоянии.

В остальных населенных пунктах централизованной системы  канализации нет. Канализование осуществляется в индивидуальные септики.

1.2.8.2 Теплоснабжение

Для предоставления потребителям услуг по централизованному теплоснабжению, на территории муниципального образования  действуют 11 котельных, в том числе 10 котельных находятся в муниципальной собственности, 1 - в частной.  Основная часть муниципальных котельных построена в 60-е – 70-е годы, с привязкой к объектам социальной сферы, вследствие чего являются малоэффективными и высоко затратными для обслуживающих предприятий. Ежегодно возрастает потребность  населения в  улучшении жилищных условий по средствам подключения к тепловым сетям центрального отопления. Однако габаритные размеры настоящих котельных не позволяют увеличить их мощность, что становится препятствием для подключения новых потребителей. Кроме того, большая часть котельных находится в центре населенного пункта, что негативно сказывается на экологической обстановке в поселке.

Общая протяженность тепловых сетей на территории муниципального образования составляет более 20 км, в том числе в муниципальной собственности 16,7 км. Все тепловые сети представлены стальными трубами в легкой изоляции, 70% теплосетей выполнено в подземном исполнении, 30 %  в надземном исполнении в  ж/б лотках и деревянных коробах. Большинство тепловых сетей (диаметры трубопроводов) выполнены без расчета тепловой нагрузки для конкретных потребителей.

Суммарная присоединенная нагрузка потребителей составляет 8,509 Гкал/ч, суммарный резерв по располагаемой тепловой мощности составляет 15,107 Гкал/ч.

Таблица 1.2.8.2 – 1

Характеристика существующих котельных МО р.п. Чистоозерное

| № п/п | Адрес | Кол-во котлов | Марки котлов | Установ Ленная мощность Гкал/ч | Год ввода | Протяженность т/сетей, км | Средне-суточный расход топлива, тонн | Кол-во домов, ед | Кол-во квартир, ед | Объекты отапливаемые |  |  | Ф.И.О руководителя телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лечебные | образования | культуры |  |
| 1. | База ул.О.Кошевого | 2 | КВР -1,6; КВВ-1,6 | 2,6 | 2002, 2010 | 0,8 | 4,10 | 15 | 72 |  |  | 2 | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 2. | Баня ул.Восточная | 3 | КВВ-1,6; КВВ-1,6; КВТ-100 | 3,8 | 2001, 2010 | 2,1 | 6,64 | 51 | 60 |  |  |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 3. | ЧСОШ №1 ул.50 лет октября | 2 | КВР-1; КВМ-1,1 | 2,0 | 2007, 2010 | 0,8 | 4,32 | 28 | 28 |  | 4 | 1 | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 4. | Южная ул.Советская | 3 | Братск КВН- 1,33К –(3шт) | 3,6 | 2006, 2006, 2006 | 2,0 | 5,46 | 45 | 131 | 1 |  |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 5. | Ольховка ул.Кирова | 2 | КВР -0,8; КВР-0,6-85 | 1,4 | 2003, 2010 | 1,5 | 2,58 | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 6. | ЦРБ ул.Зонова | 2 | КВВ-1,6; КВА 1,0-654 | 3,0 | 2006, 2009 | 1,4 | 6,53 | 20 | 39 | 1 |  |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 7. | ЧСОШ №2 ул.Зонова | 2 | КВВ-1,6; КВВ-1,6 | 2,6 | 2003, 2010 | 0,5 | 4,28 | 10 | 10 |  | 1 |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 8. | Дсад №4 ул.Крупская | 2 | КВВ-1,6; КВА 1,0-654 | 2,8 | 2006, 2008 | 2,5 | 6,18 | 37 | 62 |  | 2 |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 9. | Покрышкинаул.Покрышкина | 2 | КВВ-1,6; КВР-1,6 | 3,4 | 2008, 2011 | 2,7 | 6,31 | 13 | 233 |  |  |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 10. | ЧСОШ №3 ул.Маяковского | 6 | Братск 1,2 (6шт) | 7,2 | 1995 | 1,3 | 10,09 | 28 | 235 |  | 3 |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 11 | Агросервис ул. М.Горького | 2 | КВВ-1,6; КВР-1,6 | 3,2 | 2008, 2010 | 3,2 | 7,06 | 74 | 74 |  |  |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
| 12. | Консервщик ул.Сорокина | 2 | КВВ-1,6; КВР-1,6 | 2,6 | 2001, 2010 | 1,2 | 4,06 | 39 | 39 |  |  |  | Мустафа В.В 838368(97300) |
|  | Итого: | 30 | * |  | * | 20,0 | 67,61 | 362 | 1031 | 3 | 11 | 4 |  |

1.2.8.3 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от подстанций напряжением 220/110/35/10 кВ.

С 01.03.09г. электрические сети 0,38 – 10кВ и КТП 10/0,4 по договору переданы в ЗАО «РЭС».

ЗАО «РЭС» является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии потребителям р.п. Чистоозерное, а также осуществляющей техническое обслуживание и ремонт электрических сетей на территории МО р.п. Чистоозерное.

На балансе администрации р.п. Чистоозерное находятся: 35 трансформаторных подстанций, кабельных линий 10 кВ – 39,5 км, воздушных линий 0,38кВ – 2,816 км, воздушных линий 0,4 кВ – 101,6 км.

Средний износ электрооборудования в 2011 году составил свыше 90%.

1.2.8.4 Связь и информатизация

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования емкостью в 3,7 тысяч номеров, обслуживается Чистоозерным РУС СП Татарский ЦТ Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Развиваются сети документальной электросвязи и передачи данных: «Сибнет», электронная почта, Internet. Обеспеченность населения домашними телефонами – 45 на 100 семей.

Все более доступной становится мобильная связь, в районе работают три оператора сотовой связи – МТС, Билайн и Мегафон. Охват сотовой связью территории района составляет около 40%.

Услуги почтовой связи оказывает Купинский почтамт ОСП УФПС Новосибирской области – филиал ФГУП «Почта России». Отделения почтовой связи расположены в 18 населенных пунктах района.

1.3. Охрана и  улучшение окружающей среды градостроительными методами

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

1.3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131, к вопросам местного значения муниципального образования относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах МО р.п. Чистоозерное;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории муниципального образования, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах МО.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовыестоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж МО.

Действия администрации муниципального образования должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

1.3.2. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды

Территория МО р.п. Чистоозерное общей площадью39392га.На его территории расположено пять населённых пунктов: р.п. Чистоозерное, д. Ольховка, д. Очкино, д. Яблоневка, д. Юдино.  Численность населения на 01.01.2012 года составила 8436 человек. Самый крупный населенный пункт – р.п.Чистоозерное.

Связь с районным центром осуществляется по автодороге регионального значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют. Так же на территории МО р.п. Чистоозёрное расположены сети электрификации, теплоснабжения, водоснабжения и АТС.

Муниципальное образование обладает достаточными возможностями развития экономики – производственным, трудовым, природоресурсным потенциалом.

Выпуск промышленной и сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании осуществляют следующие основные предприятия:

- ОАО "Очкино  (занимается растениеводством, молочное животноводство);

- ОАО "Чистоозерный Плодопитомник» (занимается растениеводством, садоводством);

- ОАО "Мясокомбинат" (Закуп и переработка продукции животноводства);

- ООО "Производственник" (Закуп и переработка продукции животноводства);

- ОАО "Консервщик" (Закуп и переработка продукции животноводства);

- ООО "Радуга" (Закуп и переработка продукции животноводства);

- ЗАО ИПС "Чистоозерная " (Закуп и переработка продукции животноводства);

- ООО "Верес" (Производство кислорода и изготовление металлических изделий);

- ОАО "Чистоозерное  ХПП" (Переработка и реализация зерновых, производство и реализация хлебобулочных изделий).

Представленные предприятия включают объекты, для которых должны быть организованы санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для котельных и водопроводных сооружений (башни, артскважины) также предусматриваются нормативные санитарно-защитные зоны.

Экологическая ситуация на территории МО р.п. Чистоозёрное обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в зонах экономической деятельности человека. Основными источниками загрязнения атмосферы являются промышленные предприятия, а также выбросы от котельных, печей частного сектора и отработанные газы автотранспорта.

1.3.3. Мероприятия по учету местных природно-климатических условий

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

По санитарно-гигиенической оценке климато метеорологических факторов Новосибирской области (В.М. Пивкин) условия проектируемой территории определяются как достаточно суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветро-метелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро – и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно-строительных и инженерно- технических мероприятий.

Комплекс метеорологических факторов в совокупности с размещением отраслей промышленности определяет качественную и количественную характеристики загрязнения атмосферы территории.

Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

Территория проектирования характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды.

Существенной причиной процесса подтопления здесь, наряду с природными процессами, являются также утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния, а также отсутствие дренажных и ливневых коллекторов при строительстве жилых микрорайонов, невыполнение соответствующей вертикальной планировки.

Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного подтопления территории проектом запроектированы в соответствующих разделах следующие мероприятия:

- упорядочение и дренаж поверхностного и подземного (грунтового) стока;

- вертикальная планировка и подсыпка строительных площадок;

-	предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций;

-	укрепление и благоустройство берегов в границах береговых полос водных объектов в пределах населенных пунктов.

1.3.4. Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов

1.3.4.1. Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в поселении – котельные и несколько предприятий. Кроме того источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются фермы, зерносушильные комплексы, а так же выбросы от автотранспорта. Наибольшая доля в структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на загрязняющие вещества от процессов сжигания различных видов топлива - пыль неорганическая, азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид.

Размещение источников выбросов вредных веществ определяет зону наибольшего загрязнения атмосферного воздуха на территории МО Чистоозерное. К такой зоне относится р.п.Чистоозерное и прилегающие производственные территории.

Предприятия, группы предприятий, и их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Размер и регламент использования площадей СЗЗ устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1.1200-03.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что связано с сокращением производства, более рациональным использованием топлива, переводом большего числа котельных на природный газ.

1.3.4.2. Комплекс мероприятий по охране почв, ландшафтов

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная эрозия, заболачивание, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы и отходы  автотранспорта. Транспортными отходами являются:

•	снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

•	не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

•	расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

•	отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

Сбор, удаление, обезвреживание и переработка твердых бытовых отходов (ТБО) являются взаимосвязанными этапами процесса санитарной очистки территорий населенных мест. Опасность отходов проявляется в загрязнении окружающей среды и опосредованном влиянии на здоровье человека. Вопрос сбора и удаления твердых бытовых отходов в МО остается очень актуальным, поскольку сбор отходов, особенно в частном секторе, не организован надлежащим образом, что приводит к образованию несанкционированных свалок мусора. Система очистки селитебной территории остается несовершенной.  Анализ работы по данному разделу показывает, что наиболее неудовлетворительная ситуация складывается с состоянием санитарной очистки и сбором бытовых отходов в частном секторе. Причиной сложившейся ситуации в частном секторе является отсутствие планового вывоза бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки.

Санитарная очистка в благоустроенном жилье также не отвечает действующим санитарным нормам, что подтверждается жалобами населения на несвоевременный вывоз бытовых отходов. Система сбора, временного хранения и удаления отходов в МО р.п. Чистоозерное не соответствует требованиям санитарных правил содержания территорий населенных мест. Нарушена периодичность вывоза отходов. Места для временного хранения отходов не оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил. Принимаемые на сегодняшний день меры недостаточно эффективны.

Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории остаются:

-	отсутствие системы селективного сбора, вывоза и переработки отходов;

-	отсутствие в достаточном количестве необходимой специализированной техники у эксплуатирующих организаций (служб ЖКХ). Службы ЖКХ, по причине недостаточной их оснащенности специализированной техникой, не в состоянии обеспечить организацию сбора, временного хранения и своевременного удаления твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Имеющийся в службах ЖКХ транспорт в аварийном состоянии, длительное время находится в состоянии вынужденного ремонта. Из-за низкой санитарной культуры населения активно загрязняется почва населенных мест.

На территории жилой застройки организовываются самовольные свалки бытового мусора, навоза.  Утилизация твердых бытовых отходов в МО р.п. Чистоозерное проводится на неусовершенствованных свалках, где обеззараживание отходов происходит почвенным методом.  Имеющиеся  мусорные  свалки  в целом недостаточно отвечают  требованиям  санитарных  правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Не все свалки имеют ограждения либо обваловку. Не выполнены гигиенические требования к устройству хозяйственной зоны. Контроль за составом поступающих на свалки отходов и распределением их не осуществляется. Работы по утилизации ТБО проводятся не регулярно по причине отсутствия необходимой техники и финансирования. Нарушена технология изоляции отходов. Материально-техническая база служб ЖКХ неудовлетворительная. Периодически силами ЖКХ МО проводится очистка подъездных путей и буртование скопившегося мусора.

Комплекс мер по охране почв, ландшафтов включает:

- усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО;

- контроль за состоянием окружающей среды;

- создание, организация и благоустройство санитарно-защитных зон;

- организации полигонов твердых и жидких бытовых отходов, содержание свалок и производственный контроль по утилизации;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и контроль за их увеличением;

- организация сбора биологических отходов и организация вывоза ТБО в частном жилом секторе;

- разработка проектов мини-парков и рекреационных зон в жилой застройке;

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафтов рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

- рекультивация нарушенных земель по специально разработанным проектам.

- В целях повышения качества окружающей среды, обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения администрацией МО Чистоозерноев настоящее время разработана «Комплексная программа социально-экономического развития р.п. ЧистоозёрноеЧистоозёрного района  Новосибирской области на 2011- 2020 гг.» и выполняется в том числе, перечень первоочередных мероприятий по организации и внедрению более эффективной системы обращения с отходами ТБО, усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.

Таким образом, по данным, полученным при проведении государственного санитарно-эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мониторинга, к проблемным моментам в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Чистоозёрного района  можно отнести:

- обеспечение населения питьевой водой безвредной по химическому составу и безопасной в микробиологическом отношении;

- санитарно-эпидемиологическая безопасность почв;

- значительная химическая нагрузка плодоовощной продукции нитратами.

В целом экологическая обстановка в районе оценивается как благоприятная. При Главе района постоянно работает координационный экологический совет, решающий вопросы координации усилий всех служб по природоохранной деятельности.

Состояние водных ресурсов

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В настоящее время зоны санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения для МО р.п.Чистоозерное не установлены. Проект ЗСО необходимо выполнить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе «Мероприятия по второму и третьему поясам», в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

1.3.4.3. Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеют полезащитные, овражно-балочные насаждения. Полезащитные, овражно-балочные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта в МО р.п. Чистоозерное, предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов; а также насаждения на песках и других непригодных для сельскохозяйственного использования землях.

В полезащитную полосу вводят, как правило, одну главную породу и 2-3 сопутствующих пород. Для ускорения защитного действия лесных полос из медленно растущих пород в теневой опушечный ряд рекомендуется вводить быстрорастущую породу (березу, лиственницу, тополь). На сухих песчаных почвах полосы создают из сосны обыкновенной, на свежих и влажных – из березы повислой, тополей.

Посадку стандартных сенцев, саженцев укорененных черенков (посев желудей) следует производить по черному пару. Посадка по весновспашке ведет к зарастанию полос сорняками, плохой приживаемости и замедленному росту.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории сельских поселений, следует принимать по таблице 1.3.4.3-1.

На озелененных территориях нормируются:

-соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Таблица 1.3.4.3-1

Норма озеленения территорий общего пользования

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | малых городов | сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 |
| Общегородские | 8 (10) * | 12 |
| Жилых районов |  | - |
| * В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел. Примечания: 1. Площадь озелененных территорий общего пользования допускается увеличивать для степи и лесостепи на 10-20%; 2. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. |  |  |

Согласно таблице, нормативная  площадь озеленения МО  р.п. Чистоозёрное должна составлять 8 га.

Состояние лесных  ресурсов

Сохранение лесов в районе и посадка наиболее ценных хвойных пород одна из важнейших задач. В МО р.п. Чистоозерное доля покрытых лесом территорий составляет всего 3,9%.

Основные причины сокращения лесных площадей это:

- браконьерские рубки: дрова являются основным источником топлива для населения;

- пожары — особенно в весенне-летнее время, когда выгорают не только леса, но и хвойные посадки, крайне низкая эффективность опахивания придорожных хвойных лесопосадок;

- отсутствие разработанной целевой программы по восстановлению лесных запасов района.

1.4. Перечень мероприятий программы социально-экономического развития МО  р.п.  Чистоозёрное Чистоозерного района 2013-2020гг.

Программа социально-экономического развития МО р. п. Чистоозерное представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития  и планируемых эффективных методов и средств достижения указанных ориентиров.  В среднесрочном плане социально-экономического развития на 2011-2015 гг. отмечены следующие мероприятия:

- Строительство нового Дома культуры в р. п. Чистоозерное на 400 мест. Срок реализации – 2011-2015гг.;

- Капитальный ремонт учреждений культуры, библиотеки.  Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Развитие материально – технической базы объектов культуры и спорта. Срок реализации – 2011-2020гг.;

- Строительство крытой хоккейной коробки в р.п. Чистоозерное. Срок реализации – 2016-2020 гг.;

- Строительство и реконструкция детских спортивных площадок. Срок реализации – 2011-2015 гг.;

- Мероприятия по защите окружающей среды, строительство полигона ТБО. Срок реализации – 2011-2015гг.;

- Строительство жилья и других объектов, в т. ч. строительства, детского сада,  ФАПа в д. Очкино,  жилья для медицинских работников. Срок реализации- 2014-2015гг.;

- Создание условий для строительства нового доступного жилья на территории населенных пунктов. Срок реализации – 2011-2015гг.;

- Реализация целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой», строительство водопровода в с. Очкино. Срок реализации -2011-2015гг.;

- Ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры. Срок реализации 2011-2015гг.;

- Развитие предприятий по переработке продукции (ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный», ЗАО ИПС «Чистоозерное», ПОСПО «Пищевик», электродный завод). Срок реализации – 2011-2015гг.;

- Установка пылегазоочистного оборудования на всех муниципальных котельных. Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Реконструкция второй очереди  водоснабжения р.п. Чистоозерное (8 км.) Срок реализации – 2018-2020 гг. Строительство водопровода с. Очкино (4 км - 2016г.). Строительство водопровода с. Ольховка (1 км – 2016 г.);

- Продолжение строительства канализационного коллектора (11.2 км.) Срок реализации – 2011-2015 гг.;

- Модернизация котельной Школы № 3. Срок реализации – 2014-2015 гг.;

- Инженерное обустройство села в рамках ФЦП «Социальное развитие села». Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Модернизация муниципального жилого. Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- строительство 45-ти квартирного дома в р.п. Чистоозерное. Срок реализации – 2011-2015 гг.;

- Строительство служебного жилья. Срок реализации – 2018-2019 гг.;

- Строительство 36-ти квартирного дома (2100 кв. м) для молодых семей. Срок реализации – 2011-2015 гг.;

- Строительство 24-х квартирного специализированного жилого дома (1400 кв. м). Срок реализации – 2011-2015 гг.;

- Строительство пристройки к ЦРБ. Срок реализации – 2011-2015 гг.;

- Формирование условий для развития сельских подворий и личных подсобных хозяйств. Срок реализации – 2011-2020гг;

- Участие вреализация на территории поселка приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Участие в реализации федеральных и областных программ по развитию молочного и мясного скотоводства. Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Оказание  содействия сельхоз товаро производителям. Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Оказание содействия в организации закупа сельхозпродукции. Срок реализации – 2011-2020 гг.

- Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации федеральных и областных программ по поддержке малого бизнеса. Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Содействие развитию новых производств, услуг ранее не присутствующих (слабо присутствующих) в экономике района, в частности:

-  рекреационный и туристический бизнес на базе соленых озер;

-  переработка плодов и ягод;

-  производство строительных материалов; - рыбоводство.

Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Капитальный ремонт дорог поселка, замена и ремонт телефонных сетей. Срок реализации – 2011-2020 гг.;

- Капитальный ремонт объектов торговли, общественного питания  и бытового обслуживания. Срок реализации – 2011-2015 гг;

- Переработка мяса (ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный», расширение); Срок реализации – 2011-2015 гг.;

- Производство мяса, копченостей (ЗАО ИПС «Чистоозерная»). Срок реализации – 2011-2014 гг.

- Ремонт зданий и сооружений, в т.ч. объектов торговой сети,

- Реализация целевой программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Срок реализации – 2011-2015 гг.

Перечень ПНП, ФЦП, ОЦП, ДЦП, ВЦП, МЦП, в реализации которых участвует или планирует принять участие МО рабочего поселка Чистоозерное:

1.  Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье»;

2.  ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г.»;

3. ОЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009-2013гг»;

4. ОЦП «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004-2011гг»;

5. ОЦП «Библиотеки Новосибирской области »;

6. ОЦП «Развитие культуры в сельской местности на 2004-2011 гг.»;

7.  ОЦП «Обеспечение населения НСО питьевой водой на 2008-2012 гг.»;

8.  ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»;

9.  ДЦП «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2011-2015 годы»;

10. ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы»;

11. ВЦП «Поддержка и развитие бытового обслуживания населения Новосибирской области на 2009-2011 гг.»;

12.  ВЦП «Молодежь Новосибирской области»;

13. ВЦП « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Новосибирской области на 2009-2011гг»;

14. ВЦП « Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2010-2012гг»;

15. ВЦП «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления на 2011-2013 годы»;

16. ВЦП «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергоснабжению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011-2013 годы»;

17. ВЦП «Развитие природоохранной деятельности в Новосибирской области на 2011-2013 годы»;

18. ВЦП «Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011-2013 годы»;

19.  «Концепция и программа развития образования Чистоозерного района Новосибирской области на 2009-2012 гг.»;

20.  МП «Патриотическое воспитание молодежи на 2006-2011 гг.»;

21. МП «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей на 2008-2011 гг.»;

22.  МЦП « Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе на 2009-2013гг»;

23. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Чистоозерном районе на 2008-2012 гг.»;

24. РЦП «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Чистоозерного района Новосибирской области на 2010-2014гг»;

25. Программа мер и план мероприятий по демографическому развитию Чистоозерного района на 2008-2025 гг.»;

26.  МЦП «Внедрение в Чистоозерном районе типовых проектных решений  «Полигоны твердых бытовых отходов для малых населенных пунктов Новосибирской области на 2008-2015 гг.»;

27. МП « Здоровый образ жизни и снижение предотвратимой смертности трудоспособного населения Чистоозерного района  2010-2012гг.» ;

28.  Программа капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из  аварийного жилищного фонда ФЗ от 21.07.2007 г №=185 ФЗ «О  фонде  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

29. МП «Комплексного развития  жилищно-коммунального комплекса рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области на 2012-2020 годы».

1.5. Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской  области и развитие территории МО р.п.Чистоозерное

1.5.1. Сведения опланируемых для размещения на территории МО р.п. Чистоозёрноеобъектов федерального значения, объектов регионального значения и местного

В соответствии со Схемой территориального планирования  Чистоозерного района на территории МО  р.п. Чистоозёрное запланировано строительство следующих объектов регионального значения:

Строительство нового транспортного коридора, Татарск  –  Карасук, его реконструкция и расширение.

Инвестиционные  проекты МО р.п Чистоозерное согласно Схеме территориального планирования Чистоозерного района:

- Организация рыбоводных фермерских хозяйств, строительство завода по переработке рыбы. Сроки реализации - 2013-2015гг.

- Создание рекреационной лечебно-оздоровительной зоны на базе озера «Лечебное».

3) расширение производства ОАО  «Мясокомбинат Чистоозерный»:

- организация специального доращивания скота для производства мяса лучшего качества;

- увеличение объема производства и расширение ассортимента колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

1.5.2. Точки роста  МО р.п. Чистоозёрное объектов регионального значения

К перспективным проектам для внешних инвестиций можно отнести:

1.Реконструкция и расширение транспортного коридора Татарск – Карасук (строительство второй колеи железной дороги,  новой автодороги высокого качества, объектов придорожной инфраструктуры и сервисного обслуживания).

2.Создание придорожной инфраструктуры, после  завершения строительства на территории района дороги федерального значения.

3.Озеро «Лечебное». Обладает запасами сульфидной высокоминерализованной грязи, применяемой при лечении опорно – двигательной системы, кожных заболеваний (строительство рекреационной, лечебно-оздоровительной зоны).

4. Пресные водоемы пригодны для разведения промысловых рыб (рыбоводные фермерские хозяйства).

5.Рыбоводство.

6. Переработка плодово – ягодной продукции.

7. Мясо - молочное животноводство.

8. Разведение пушных животных.

9. Зерноводство, садоводство, переработка садоводческой продукции;

10. Развитие охотничьего хозяйства  с учетом принятого нового порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

11.Туристические маршруты по направлениям охота, рыбалка, экологический туризм.

12. Жилищное строительство.

13. Производство строительных материалов.

14. Производство гофротары (электродный завод).

15.ООО «СБА», переработка овощей и мяса, на основе новых технологий;

16.ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный»;

17. Строительство тепличного комплекса.

2. Обоснование выбранного варианта  размещения объектов местного значения МО р.п. Чистоозёрное

2.1. Функциональное зонирование территории поселения, параметры функциональных зон

Современная планировочная организация территории и функциональное зонирование основаны на воздействии природного и социального факторов:

- экономико-географического положения территории поселения;

- природных, промышленных, демографических ресурсов;

- агропромышленного, лесного комплексов;

- экологического состояния и прочих факторов;

- функциональном использовании территорий различных категорий и форм собственности.

Таким образом, в результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории Мо р.п. Чистоозерное определены следующие функциональные зоны:

1. Зона градостроительного использования.

2. Зона производственного использования.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Зона сельскохозяйственного использования.

5. Зона рекреационного назначения

6. Зона с особыми условиями использования.

Предложения по функциональному зонированию основаны на результатах комплексной оценки территории с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры области и района.

Территория МО р.п. Чистоозерное разделена на следующие функциональные зоны:

1.Зона интенсивного градостроительного освоения.

К этой зоне, прежде всего, относится территория р.п. Чистоозерное и деревень Юдино, Очкино, п. Яблоневка, п. Ольховка. Р.п. Чистоозерное определенно в планировочной структуре, как главный центр системы расселения района I ранга - центр стабилизации и развития экономики. Р.п. Чистоозерное обладает территориальными и трудовыми ресурсами, имеет промышленный потенциал, расположен на планировочной оси Татарск - Карасук.

2. Зона производственного использования, инженерной и транспортной инфраструктуры занимает различные территории внутри населенных пунктов и вне их территории. Зона транспортной инфраструктуры увеличится за счет строительства новой автодороги транспортного коридора Татарск – Карасук.

3. Зона сельскохозяйственного использования.

Среди сельскохозяйственных земель выделены земли наиболее ценные, на которых предусмотрено растениеводство. На менее ценных сельхозземлях предусматривается развитие животноводства.

Объекты сельскохозяйственного производства расположены: вр.п. Чистоозерное,  в западной части п. Яблоневка, рядом с п. Ольховка - на берегу озера Тимаково, на западе д. Юдино.

4. Зона рекреационного назначения.

Это, прежде всего прибрежная зона озера «Чаны». Проектом предусматривается организация рекреационной лечебно-оздоровительной зоны на озере «Лечебное».

Новые площадки для рекреационного освоения выявлены на основании комплексной оценки территории с учетом имеющегося в муниципальном образовании рекреационного потенциала и уникальных природных комплексов.Леса прилегающие к рекреационным объектам выполняют рекреационную функцию.

5. Зоны специального назначения.

Режимы использования и функционирования данных территорий определяются отдельными проектами.

Зона спецназначения представлена существующим и проектируемым кладбищами около п. Яблоневка и существующим полигоном ТБО, расположенным за пределами северной границы р.п. Чистоозерное.

Зона градостроительного использования– зона, занятая населёнными пунктами МО р.п. Чистоозерное. Внутри населённых пунктов выделяются следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

-зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона санитарно-защитных насаждений.

Развитие селитебных территорий предусматривается в д. Очкино на юго – восток из центральной части поселка, вдоль границы с р.п. Чистоозерное. Так  же территория для жилищного строительства предусмотрена в западной части р.п. Чистоозерное.

Проектом зона градостроительного использования увеличивается на 115,38 га за счёт развития жилой зоны, зон сельскохозяйственного и промышленного использования, зоны транспортной инфраструктуры, а также резервных территорий под жилищное строительство, сельхозпроизводство,для развития промышленной зоны.

Таблица 2.1-1

Существующее и проектное использование территории в границах застройки

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1269,82 | 1385,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | жилая зона | га | 363,6 | 508,8 |
| 2 | жилая зона резервная | га | - | 137,8 |
| 3 | общественно-деловая зона | га | 21,5 | 52,1 |
| 4 | производственная зона | га | 71,4 | 113,1 |
| 5 | производственная зона резервная | га | - | 92,3 |
| 6 | зона инженерной инфраструктуры | га | 2,4 | 3,5 |
| 7 | зона транспортной инфраструктуры | га | 81,3 | 203,6 |
| 8 | рекреационные зоны | га | 23,7 | 62,9 |
| 9 | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 656,52 | 126,1 |
|  | зона сельхозугодий | га | 635,12 | - |
|  | зона сельхозпроизводства | га | 21,4 | 83,8 |
| 10 | зона сельхозпроизводства резервная | га | - | 42,3 |
| 11 | зона специального назначения | га | 0,3 | 0,3 |
| 12 | зона санитарно-защитных посадок | га | 32,1 | 84,7 |

Жилая зона

Проектом учтены отводы жилищного строительства на сегодняшний день и выделены территории пригодные для уплотнения существующей застройки.

Проектом предусматривается освоение новых площадок под жилищное строительство.

Проектом предлагается сохранить общественный центр, дополнив его учреждениями, необходимыми по расчету.

Жилье, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильем и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

Общественно - деловая зона

В развитие существующей системы культурно-бытового обслуживания проектом предусмотрено размещение новых объектов на вновь застраиваемых территориях в соответствии с расчетом учреждений социально-культурно-бытового обслуживания.

Зона сельскохозяйственного использования

В настоящее время зона сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодия, территории под объектами сельскохозяйственного назначения. В зону сельскохозяйственного использования так же включены территории под водными объектами, так как они принадлежат землям категории сельскохозяйственного назначения.

В зону сельскохозяйственного использования так же входят территории под объектами сельскохозяйственного назначения. В том числе объекты связанные с содержанием животных круглогодичного и сезонного использования, объекты связанные с обслуживанием и хранением сельскохозяйственной техники, объекты связанные с обработкой и хранением зерна.

Объекты сельскохозяйственного производства расположены: р.п. Чистоозерное, в западной части п. Яблоневка, на западе д. Юдино.

Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационных учреждений, спортивного комплекса, физкультурно-спортивных оздоровительных сооружений. Также предлагается организовать и благоустроить рекреационные зоны в том числе в прибрежных зеленых частях болот.

Зона производственного использования

Производственные площадки расположены на территориях следующих населенных пунктов: р.п. Чистоозерное, д. Очкино, п. Ольховка.

Почти все производственные площадки сохранены на своих местах. От них установлены нормативные санитарно-защитные зоны. Также в пределах проектируемых границ р.п. Чистоозерное предусматриваются площадки для развития производства за пределами расчетного срока IV – III класса вредности.

Жилье, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильем и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

В зону транспортной инфраструктуры выделяются существующие и проектируемые транспортные связи

К существующим участкам транспортной инфраструктуры добавляются транспортные зоны под автомобильными дорогами, ведущими к объектам необходимым для жизнедеятельности населённых пунктов. Площадь транспортной зоны увеличится.

Зона специального назначения

На настоящий момент зона специального назначения представлена территорией кладбища в границах д. Юдино. Зона спецназначения остается неизменной.

В таблице 2.1-2 приведен список участков, включаемых в границы населенных пунктов МО р.п. Чистоозерное.

Список участков, включаемых в границы населённых пунктов

Таблица 2.1- 2

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель |  | Площадь участка по паспорту кв.м | Площадь участка по факту, кв.м. | Назначение перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходная | Проектная |  |  |  |
| 1 | Часть ЗУ 54:29:022901:10 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 40002 | 133537,80 | Включение в границы НП |
| 2 | Часть ЗУ 54:29:022901:7 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 7000 | 7500 | Включение в границы НП |
| 3 | ЗУ 54:29:022901:4 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 18000 | 18000 | Включение участка целиком в границы НП |
| 4 | Часть ЗУ 54:29:022701:60 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 4650 | 9650 | Включение в границы НП |
| 5 | Часть кадастрового квартала 55:04:022901 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 18000 | 58895,90 | Включение в границы НП |
| 6 | Часть ЗУ 54:29:022901:15 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 7000 | 9370,11 | Включение в границы НП |
| 7 | Часть ЗУ 54:29:022901:5 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 4000 | 5227,55 | Включение в границы НП |
| 8 | ЗУ 54:29:022901:173 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 75 | 75 | Включение участка целиком в границы НП |
| 9 | ЗУ 54:29:022901:28 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 10 | ЗУ 54:29:022901:27 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 54,22 | 54,22 | Включение участка целиком в границы НП |
| 11 | ЗУ 54:29:022901:44 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 48,59 | 48,59 | Включение участка целиком в границы НП |
| 12 | ЗУ 54:29:022901:43 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 13 | ЗУ 54:29:022901:26 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 14 | ЗУ 54:29:022901:48 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 15 | ЗУ 54:29:022901:47 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 16 | ЗУ 54:29:022901:42 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 17 | ЗУ 54:29:022901:174 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 7 | 7 | Включение участка целиком в границы НП |
| 18 | ЗУ 54:29:022901:25 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 19 | ЗУ 54:29:022901:45 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 20 | ЗУ 54:29:022901:32 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 17,63 | 17,63 | Включение участка целиком в границы НП |
| 21 | ЗУ 54:29:022901:46 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 22 | ЗУ 54:29:022901:33 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 23 | ЗУ 54:29:022901:175 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 49 | 49 | Включение участка целиком в границы НП |
| 24 | ЗУ 54:29:022901:31 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 25 | ЗУ 54:29:022901:30 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 26 | ЗУ 54:29:010104:17 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 27 | ЗУ 54:29:010104:12 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 28 | ЗУ 54:29:010104:8 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 29 | ЗУ 54:29:010104:18 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 181 | 181 | Включение участка целиком в границы НП |
| 30 | ЗУ 54:29:010104:13 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 38,35 | 38,35 | Включение участка целиком в границы НП |
| 31 | ЗУ 54:29:010104:11 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 15,03 | 15,03 | Включение участка целиком в границы НП |
| 32 | ЗУ 54:29:010104:9 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 41,36 | 41,36 | Включение участка целиком в границы НП |
| 33 | ЗУ 54:29:010104:14 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 34 | ЗУ 54:29:010104:15 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 35 | ЗУ 54:29:010104:16 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 36 | Часть ЗУ 54:29:022701:27 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 17 576 | 31360 | Включение в границы НП |
| 37 | Часть ЗУ 54:29:022701:809 | Земли сельскохозя- назначения | Земли населённых пунктов | 102544,66 | 398206,45 | Включение в границы НП |
| 38 | ЗУ 54:29:022701:112 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 39 | ЗУ 54:29:022701:513 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 74 | 74 | Включение участка целиком в границы НП |
| 40 | ЗУ 54:29:022701:10 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 81114,6 | 81114,62 | Включение участка целиком в границы НП |
| 41 | ЗУ 54:29:022701:808 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 4600 | 4600 | Включение участка целиком в границы НП |
| 42 | ЗУ 54:29:022701:427 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 6,76 | 6,76 | Включение участка целиком в границы НП |
| 43 | ЗУ 54:29:022701:208 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 44 | ЗУ 54:29:022701:638 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 45 | ЗУ 54:29:022701:639 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 46 | ЗУ 54:29:022701:640 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 47 | ЗУ 54:29:022701:641 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 48 | ЗУ 54:29:022701:642 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 49 | ЗУ 54:29:022701:643 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 17,22 | 17,22 | Включение участка целиком в границы НП |
| 50 | ЗУ 54:29:022701:229 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 51 | ЗУ 54:29:022701:230 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 27,69 | 27,69 | Включение участка целиком в границы НП |
| 52 | ЗУ 54:29:022701:231 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 19,31 | 19,31 | Включение участка целиком в границы НП |
| 53 | ЗУ 54:29:022701:232 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 54 | ЗУ 54:29:022701:233 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 14,68 | 14,68 | Включение участка целиком в границы НП |
| 55 | ЗУ 54:29:022701:236 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 56 | ЗУ 54:29:022701:237 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 18,31 | 18,31 | Включение участка целиком в границы НП |
| 57 | ЗУ 54:29:022701:799 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 49 | 49 | Включение участка целиком в границы НП |
| 58 | ЗУ 54:29:022701:234 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 59 | ЗУ 54:29:022701:800 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 49 | 49 | Включение участка целиком в границы НП |
| 60 | Часть ЗУ 54:29:022701:809 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 46500,24 | 46500,24 | Включение в границы НП |
| 61 | ЗУ 54:29:022701:239 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 62 | ЗУ 54:29:022701:240 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 56,22 | 56,22 | Включение участка целиком в границы НП |
| 63 | Часть кадастрового квартала 55:04:010104 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 11587,3 | 18087,35 | Включение в границы НП |
| 64 | ЗУ 54:29:022701:70 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 110000 | 110000 | Включение участка целиком в границы НП |
| 65 | Часть ЗУ 54:29:022701:33 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 189822 | 258743,95 | Включение в границы НП |
| 66 | ЗУ 54:29:022701:480 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 67 | ЗУ 54:29:022701:481 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 68 | ЗУ 54:29:022701:482 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 69 | ЗУ 54:29:022701:483 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 70 | ЗУ 54:29:022901:149 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 71 | ЗУ 54:29:022901:148 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 72 | ЗУ 54:29:022901:147 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 73 | ЗУ 54:29:022701:11 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 12713,2 | 12513,15 | Включение участка целиком в границы НП |
| 74 | ЗУ 54:29:022701:69 | Земли запаса | Земли населённых пунктов | 45900 | 45900 | Включение участка целиком в границы НП |
| 75 | ЗУ 54:29:022701:78 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 100000 | 100000 | Включение участка целиком в границы НП |
| 76 | ЗУ 54:29:022701:80 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 2348,49 | 2348,49 | Включение участка целиком в границы НП |
| 77 | ЗУ 54:29:022701:79 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 18182,1 | 18182,06 | Включение участка целиком в границы НП |
| 78 | ЗУ 54:29:022701:19 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 1639,31 | 1639,31 | Включение участка целиком в границы НП |
| 79 | ЗУ 54:29:022701:49 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 693 | 693 | Включение участка целиком в границы НП |
| 80 | ЗУ 54:29:022701:66 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 690 | 690 | Включение участка целиком в границы НП |
| 81 | Часть кадастрового квартала 54:29:022701 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 199273 | 540978,4 | Включение в границы НП |
| 82 | ЗУ 54:29:022701:45 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 14640 | 14640 | Включение участка целиком в границы НП |
| 83 | ЗУ 54:29:022701:63 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 5360 | 5360 | Включение участка целиком в границы НП |
| 84 | Часть ЗУ 54:29:022701:52 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 3761,82 | 8761,82 | Включение в границы НП |
| 85 | Часть ЗУ 54:29:022901:7 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 41002 | 235923,0 | Включение в границы НП |
| 86 | Часть ЗУ 54:29:022901:10 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 25700 | 65863,78 | Включение в границы НП |
| 87 | ЗУ 54:29:022701:70 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 88 | ЗУ 54:29:022701:71 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 89 | ЗУ 54:29:022701:72 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 4,84 | 4,84 | Включение участка целиком в границы НП |
| 90 | Часть ЗУ 54:29:022701:77 | Категория не установлена | Земли населённых пунктов | 13447 | 39407,62 | Включение в границы НП |
| 91 | Часть ЗУ 54:29:022701:60 | Земли сельскохоз- назначения | Земли населённых пунктов | 5000 | 26951,93 | Включение в границы НП |
| ИТОГО |  |  |  | 115380 | 2311700 |  |

2.2. Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории МО  р.п. Чистоозёрное установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны объектов археологического наследия.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

Охранные зоны для линий электроснабжения

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Составляют: ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Таблица 2.2 -1

Классификация предприятий и учреждений МО  р.п. Чистоозёрное по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | ОАО "Мясокомбинат" | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 3 | ООО "Радуга" | 300 |
| 4 | Чистоозерный участок филиал ОАО "Новосибирскавтодор" Купинское ДРСУ" | 300 |
| 5 | ООО "Верес" | 300 |
| 6 | МУП "Чистоозерное АТП" | 300 |
| 7 | ОАО «Очкино» | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 8 | ОАО "Чистоозерное ХПП" | 100 |
| 9 | ООО «Вален» | 100 |
| 10 | ИП Седько | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 11 | ОАО «Чистоозерный плодопитомник» | 50 |
| 12 | ЗАО ИПС "Чистоозерная " | 50 |
| 13 | ООО "Производственник" | 50 |
| 14 | ОАО "Консервщик" | 50 |
| 15 | ЗАО "Чистоозерный Райтоп" | 50 |
| 16 | Пожарное депо | 50 |
| 17 | АЗС | 50 |

Размеры санитарно-защитных зон приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.3 Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения является приоритетной задачей проекта, т.к. на основе прогнозных демографических данных рассчитываются параметры и перспективы развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, параметры застройки и т.д.

В работе использовались планово-прогнозные документы социально-экономического развития Новосибирской области, Чистоозерного района и МО р. п. Чистоозерное. Учитывались прогнозные материалы, подготовленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области и РФ, аналитические материалы Всероссийской переписи населения 2010 года.

Прогноз численности населения МО р. п. Чистоозерного разработан на период до 2033 года, включает изменение численности и структуры населения.

В настоящее время численность населения незначительно уменьшается. Прирост наблюдается в р. п. Чистоозерное.

На перспективу можно предположить, что с учетом проведения ряда мероприятий, направленных на общее социально-экономическое развитие населенных пунктов, стимулирование рождаемости и обеспечение положительного миграционного сальдо, будет иметь место стабильный рост численности населения (рождаемость  - до 13,3 промилле, смертность – до 8,7 промилле на расчетный срок).

Варианты прогнозов отражают сценарный подход к учету показателей рождаемости, смертности и миграционного прироста (таблица 2.3-1).

Таблица 2.3-1

Прогноз численности населения

| Год | Варианты изменения численности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пессимистический | умеренный | оптимистический |
| 2013 | 8422 | 8422 | 8422 |
| 2023 | 8300 | 8700 | 8800 |
| 2033 | 8500 | 9300 | 9600 |

- Пессимистический вариант предполагает инерционное развитие с сохранением тенденций сокращающейся естественной убыли и невысокого миграционного прироста, уменьшение доли трудоспособного населения, рост численности населения старше трудоспособного возраста.

- Умеренный вариант развития определяет стабилизацию численности населения до 9300 человек как итог улучшения социально-экономической ситуации. Стабилизируется естественный и миграционный прирост. Комплексный социально-демографический подход позволит преодолеть негативные последствия сложившейся демографической ситуации. Предполагается модернизация сложившейся производственно-коммунальной инфраструктуры на существующих территориях.

- Оптимистический прогноз предполагает рост численности населения до 9600 человек в условиях позитивной динамики социально-экономического развития МО р. п. Чистоозерное. Основной рост численности населения в перспективе будет обеспечен за счет миграционного воспроизводства населения и сокращения смертности населения.

В проекте принят умеренный вариант прогнозной численности населения:

к 2023г. – 8700 человек,

к 2033г. - 9300 человек.

Наряду с программами развития социальной инфраструктуры и  развития производств необходим комплекс мер, направленный на активное внедрение демографической политики. В настоящее время в Чистоозерном районе действует «Программа мер и план мероприятий по демографическому развитию Чистоозерного района на 2008-2025 годы», муниципальная программа  «Здоровый образ жизни и снижение предотвратимой смертности трудоспособного населения Чистоозерного района  2010-2012гг.».

Прогноз численности населения по муниципальному образованию приведен в таблице 2.3-2.

Таблица 2.3-2

Проектная численность населения

| № п.п. | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2012г. | Численность населения на первую очередь чел. | Численность населения на расчетный срок чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Яблоневка | 516 | 550 | 600 |
|  | п. Ольховка | 164 | 180 | 200 |
|  | д. Юдино | 56 | 60 | 65 |
| 4. | д. Очкино | 579 | 630 | 785 |
| 5. | Р.п. Чистоозерное | 7268 | 7280 | 7650 |
| 6. | Итого | 8436 | 8700 | 9300 |

Оптимизация численности населения предполагает учет возрастной структуры населения, ее качественных и количественных характеристик.Структура населения по полу и возрасту представлена в таблице 2.3-3, на рисунок4.

Таблица 2.3-3

Возрастная структура населения

| №п.п | Возрастные группы | 01.01.2013 г. |  | Первая очередь (2023г.) |  | Расчетный срок (2033г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | в % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 1279 | 15,2 | 1331 | 15,3 | 1432 | 15,4 |
|  | 0-6 лет | 563 | 6,7 | 583 | 6,7 | 623 | 6,7 |
|  | 7-15 лет | 716 | 8,5 | 748 | 8,6 | 809 | 8,7 |
| 2. | Трудоспособное население | 5020 | 59,6 | 5150 | 59,2 | 5450 | 58,6 |
|  | - женщин | 2400 | 28,5 | 2410 | 27,7 | 2567 | 27,6 |
|  | - мужчин | 2620 | 31,1 | 2567 | 29,5 | 2734 | 29,4 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 2123 | 25,2 | 2219 | 25,5 | 2418 | 26,0 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 1265 | 15,0 | 1427 | 16,4 | 1525 | 16,4 |
|  | -женщины старше 55 лет | 858 | 10,2 | 966 | 11,1 | 1042 | 11,2 |
| 4. | Всего: | 8422 | 100,0 | 8700 | 100,0 | 9300 | 100,0 |

Рисунок4- Изменение возрастной структуры населения

В перспективе показатель общей демографической нагрузки будет расти, т.к. будет увеличиваться количество лиц моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста в расчете на 1000 населения трудоспособного возраста.

В силу развития рыночных условий экономики прогноз обеспечения трудовыми ресурсами производства затруднен.

Приведен ориентировочный расчет трудоспособного населения, участвующего в общественном производстве, и прогнозирование процентного соотношения между группами населения в градообразующих отраслях экономики поселения и сфере обслуживания населения. Характеристика распределения трудовых ресурсов и занятости по отраслям приведена в таблице 2.3-4

Таблица 2.3-4

Баланс трудовых ресурсов и занятость

| № п\п | Показатели | Исходный год (2013) |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трудовые ресурсы, всего: | 5143 | 61,1 | 5324 | 61,2 | 5692 | 61,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте | 5020 | 59,6 | 5150 | 59,2 | 5450 | 58,6 |
|  | - работающие пенсионеры (старше трудосп. возраста) | 107 | 1,3 | 157 | 1,8 | 205 | 2,2 |
|  | - работающие подростки моложе 16 лет | 16 | 0,2 | 17 | 0,2 | 37 | 0,4 |
| 1. | Занято в экономике, в том числе | 4408 | 52,4 | 5324 | 61,2 | 5943 | 63,9 |
|  | а) в градообразующих отраслях – | 2785 | 33,1 | 3149 | 36,2 | 3581 | 38,5 |
|  | - промышленность | 269 | 3,2 | 339 | 3,9 | 428 | 4,6 |
|  | - сельское хозяйство | 173 | 2,1 | 191 | 2,2 | 214 | 2,3 |
|  | - транспорт, связь | 62 | 0,7 | 78 | 0,9 | 102 | 1,1 |
|  | - строительство | 75 | 0,9 | 122 | 1,4 | 140 | 1,5 |
|  | - органы управления | 267 | 3,2 | 278 | 3,2 | 298 | 3,2 |
|  | - материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия | 8 | 0,1 | 9 | 0,1 | 19 | 0,2 |
|  | - прочие | 1931 | 22,9 | 2132 | 24,5 | 2381 | 25,6 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 1623 | 19,3 | 2175 | 25,0 | 2362 | 25,4 |
| 2. | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 160 | 1,9 | 174 | 2,0 | 195 | 2,1 |
| 3. | Численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте | 90 | 1,0 | 113 | 1,3 | 149 | 1,6 |
| 4. | Лица в трудоспособном возрасте, незанятые трудовой деятельностью и учебой | 220 | 2,6 | 183 | 2,1 | 158 | 1,7 |
| 5. | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 265 | 3,1 | 218 | 2,5 | 186 | 2,0 |
|  | Население | 8422 | 100,0 | 8700 | 100,0 | 9300 | 100,0 |

2.4. Развитие жилищного строительства

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей на расчетный срок:

1.Население - 9300 человек.

2.Прирост населения на расчетный срок составит 878 чел.

3.Расчетный коэффициент семейности принят 2,7.

4.Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 30 м2 общей площади квартиры на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5. Размер земельного участка под жилищное строительство принят 0,12 – 0,20 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2033 г.) должен составить 279,0 тыс.м2 общей площади (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью).

Таким образом, к концу расчетного срока норма обеспеченности общей площади на 1 человека увеличится с 19,6 до 30 м2.

Новое жилищное строительство на расчетный срок предусматривается в объеме 113,3 тыс. м2 общей площади.

Проектом предусматривается, что во всех существующих кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция ветхого жилого фонда. Территория жилой застройки увеличится на 90 га. На перспективу проектом предусмотрены резервные территории для жилищного строительства (более 60 га).

Распределение жилого фонда и населения на расчетный срок приведены в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1

Объем жилищного строительства

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд на 01.01.2013 г., тыс. кв. м | Жилой фонд на расчетный срок, тыс. кв. м | Новое строите льство, тыс. кв. м | Территория под жилой застройкой,га | Население, чел. | Плот ностьнасе ления чел /га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Чистоозерное | 144,7 | 229,5 | 84,8 | 347,9 | 7650 | 22 |
| п. Ольховка | 2,9 | 6,0 | 3,1 | 8,3 | 200 | 24 |
| д. Очкино | 9,0 | 23,6 | 14,6 | 96,2 | 785 | 8 |
| п. Яблоневка | 8,4 | 18,0 | 9,6 | 40,5 | 600 | 15 |
| д. Юдино | 0,7 | 2,0 | 1,25 | 37,5 | 65 |  |
| Всего | 165,7 | 279,0 | 113,3 | 530,4 | 9300 | 17 |

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Чистоозерного района на территории МО  р.п. Чистоозёрное

Запланировано строительство следующих объектов регионального значения:

Строительство нового транспортного коридора, Татарск  –  Карасук, его реконструкция и расширение.

Инвестиционные  проекты МО р.п Чистоозерное согласно Схеме территориального планирования Чистоозерного района:

- Организация рыбоводных фермерских хозяйств, строительство завода по переработке рыбы. Сроки реализации - 2013-2015гг.

- Создание рекреационной лечебно-оздоровительной зоны на базе озера «Лечебное» (2008 – 2011 гг.)Сроки реализации - 2008-2011гг.

3)  Расширение производства ООО «СБА»:

- выпуск замороженных ягод (приобретение холодильного оборудования для шоковой заморозки);

- производство картофеля-фри;

- производство овощных цукатов.

Сроки реализации - 2008-2011гг.

4) расширение производства ОАО  «Мясокомбинат Чистоозерный»:

- организация специального доращивания скота для производства мяса лучшего качества;

- увеличение объема производства и расширение ассортимента колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

Сроки реализации - 2008-2010гг.

5)  Приобретение холодильного оборудования для заморозки ягод КФХ

«Сибирский сад».Сроки реализации - 2008-2011гг.

  - Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения

Устойчивое развитие территории и комфортность проживания зависят от возможности населения получать различные виды услуг.

При проектировании системы социального и культурно-бытового обслуживания населения учитывались факторы:

1. Р.п. Чистоозерное выполняет функцию межселенного центра, т.е.  концентрирует учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают поселения района.

2. Проектом генерального плана предусмотрено освоение новых территорий для жилищного строительства. Данное решение вызывает необходимость строительства учреждений обслуживания населения в новых микрорайонах.

Для достижения пространственной оптимизации сети общественной инфраструктуры в соответствии с перспективной системой расселения необходимо:

- реконструкция существующих учреждений обслуживания с учетом требований оптимизации и комплексного использования;

- развитие новых объектов общественной инфраструктуры с учетом территориальной доступности.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативов и норм (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания приведен в таблице 2.6-1.

Таблица 2.6-1

Расчет культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Норматив на 1000 населения | Существующая мощность | Требуется по норме | Принято в проекте | В том числе |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сохр. |  | Новое стр-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 85% от детей дош.воз. |  | 415 | 530 | 535 |  | 415 |  | 120 | Рекомендуется строительство дошкольного учреждения в д. Очкино общей проектной мощностью 90 мест, строительство детского дошкольного учреждения в п. Ольховка общей проектной мощностью 30 мест |
| 2 | Школьные учреждения | место | По демографии |  | 1379 | 1379 | 1379 |  | 1379 |  | - | Рекомендуется организация ежедневного подвоза учащихся в школы в р.п. Чистоозерное |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% общего числа школьников |  | 830 | 200 | 830 |  | 830 |  | - | Принято по существующему положению |
| 4 | Средние специальные и профессионально- технические учебные заведения | Учащиеся | По заданию |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | - | Принято по существующему положению |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Детские дома-интернаты | место | 3 (от 4 до 17 лет) |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | - | Принято по существующему положению |
| 6 | Больницы | коек | по заданию |  | 101 | 200 | 200 |  | 135 |  | 65 | Реконструкция ЦРБ с расширением |
| 7 | Поликлиники | пос./ смену | по заданию |  | 100 | 230 | 230 |  | 168 |  | 62 | Реконструкция ЦРБ с расширением |
| 8 | ФАПы | Объект | По заданию |  | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  | 1 | Новое строительство в д. Очкино |
| 9 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10тыс. чел. |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | - | Принято по существующему положению |
| 10 | Аптеки, аптечный пункт | объект | По заданию |  | 3 | 3 | 6 |  | 3 |  | 3 | Размещение аптечных пунктов в ФАПах п. Яблоневка, п. Ольховка, д. Очкино |
| 11 | Молочная кухня с раздаточным пунктом | порц. в сутки /м2 на 1 реб. до года | 4/0,3 |  | - | 560/42 | 560/42 |  | - |  | 560/42 | При ЦРБ |
| 12 | Базы отдыха | мест | По заданию |  | - | 80 | 80 |  | - |  | 80 | Рекомендуется строительство (оз. Лечебное) |
| 13 | Детские лагеря | Объект | По заданию |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | - | Принято по существующему положению |
| 14 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 80 |  | 770 | 745 | 770 |  | 770 |  | - | Рекомендуется строительство спорткомплекса с бассейном в р.п. Чистоозерное |
| 15 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м площади пола | 80 |  | 400 | 745 | 745 |  | 400 |  | 345 |  |
| 16 | Стадион | га | 0,9 |  | 5,2 | 8,4 | 8,4 |  | 5,2 |  | 3,2 | Рекомендуется организация спортивных площадок |
| 17 | Бассейн | м2 зеркала воды | 25 |  | - | 230 | 230 |  | - |  | 230 | Рекомендуется строительство спорткомплекса с бассейном в р.п. Чистоозерное |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дома культуры и клубы | зрит.мест | 80 |  | 550 | 745 | 745 |  | 300 |  | 445 | Рекомендуется строительство ДК в р.п. Чистоозерное |
| 19 | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 | 60 |  | 1080 | 560 | 1100 |  | 560 |  | 540 |  |
| 20 | Кинотеатры | мест | 35 |  | 550 | 325 | 745 |  | 300 |  | 445 |  |
| 21 | Библиотека | Тыс. ед. книгохранения | 5,0 |  | 26,0 | 46,5 | 46,5 |  | 26,0 |  | 20,5 | Рекомендуется строительство библиотеки в п. Яблоневка, расширение существующего книжного фонда |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предприятия торговли | кв. м торг.площ. | 300 |  | 5175 | 2790 | 5300 |  | 5175 |  | 125 | Рекомендуется строительство новых предприятий торговли в д. Очкино, д. Юдино |
| 23 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 40 |  | 450 | 372 | 450 |  | 450 |  | - | Принято по существующему положению |
| 24 | Предприятия общественного питания | посад.мест | 40 |  | 156 | 372 | 372 |  | 156 |  | 216 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на 26 мест в п. Яблоневка, на 34 места в д. Очкино, на 140 мест вр.п. Чистоозерное |
| 25 | Магазины кулинарии | м2 торг.пл. | 6 |  | 105 | 56 | 105 |  | 105 |  | - | Принято по существующему положению |
| 26 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 |  | 35 | 65 | 65 |  | 35 |  | 30 | Рекомендуется организация 30 рабочих мест для бытового обслуживания в п. Яблоневка, д. Очкино, р.п. Чистоозерное |
| 27 | Прачечная | кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 60 |  | - | 560 | 560 |  | - |  | 560 | Рекомендуется строительство в р.п. Чистоозерное |
| 28 | Химчистка | кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 3,5 |  | - | 32 | 35 |  | - |  | 35 |  |
| 29 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | 7 |  | 48 | 65 | 65 |  | 48 |  | 17 | Рекомендуется строительство в р.п. Чистоозерное |
| Предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Отделение связи | объект | по нормам министерства связи РФ |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | - | Принято по существующему положению |
| 31 | Отделения банков, операционная касса | Оп.место | 1 оп.место на 2 тыс. чел. |  | 5 | 8 | 8 |  | 8 |  | - | Принято по существующему положению |
| Учреждения коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиница | мест | 6 |  | 35 | 56 | 60 |  | 35 |  | 25 | Рекомендуется строительство в р.п. Чистоозерное |
| 33 | Пожарное депо | объект/ | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | - | Принято по существующему положению |
| 34 | Кладбище | га | 0,24 |  | 4,8 | 2,2 | 4,8 |  | 4,8 |  | - | Принято по существующему положению |

2.7. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс  рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района представлен Автомобильным и железнодорожным транспортом.

Специализированных предприятий, осуществляющих грузовые перевозки, в поселке нет. Услуги по перевозке грузов оказывают предприятия ОАО «Чистоозерный Райтоп», ОАО «Чистоозерное ХПП», предприятия торговли.

Таблица 2.7-1

Основные показатели работы всех видов транспорта

| Показатели | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 275,8 | - | 240 | 364 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 220,2 | - | 189 | 235 |
| Наличие основных фондов по полной остаточной стоимости на конец года (млн.руб.) | - | - | - | - |
| Степень износа основных фондов отрасли (%) | - | - | - | - |

Протяженность автомобильных дорог поселка составляет 53,7км, в том числе с твердым покрытием 13,5 км.

Дорожная сеть

Формирование транспортного коридора позволит повысить качество транспортногообслуживания при осуществлении всех видов перевозок, сократить расходы и времядоставки грузов и пассажиров, увеличить объемы транзитных и местных перевозок потерритории района.

- Сохранение, модернизация и реконструкция существующих объектов железнодорожного транспорта в целях снижения затрат на перевозки грузов, сокращения времени доставки грузов и пассажиров, удовлетворения растущегоспроса на услуги, предоставляемые железнодорожным транспортом.

- Строительство двух путепроводов в р.п. Чистоозерное через железнодорожные пути для беспрепятственного прохождения автотранспорта.

- Развитие сети территориальных и муниципальных автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, экономики Чистоозёрного района и транспортной инфраструктуры, обеспечение круглогодичной связи всех населенных пунктов сетью дорог общего пользования.

- Повышение класса итехнической категории существующих автодорог.

- Устранение структурных дефектов сети путем строительства новых илиреконструкции существующих участков магистральных дорог.

- Асфальтирование всех грунтовых дорог, ведущих в поселения, и улиц поселений с числом жителей более 30, а также всех внутрихозяйственных производственныхдорог, обеспечивающих полевые работы.

- Приведение технических характеристик дорог (ширины, покрытия, числамаршрутов и интервалов движения общественного транспорта по ней) всоответствие с назначением.

- Реконструкция существующих и строительство новых транспортныхискусственных сооружений – мостов, путепроводов и транспортных развязок.

- Развитие пригородного и междугородного автобусного сообщения, обеспечениеустойчивого и безопасного функционирования транспорта общего пользования,поэтапное повышение качества транспортных услуг.

- Развитие сервисного придорожного обслуживания, привлечение частныхинвестиций к организации АЗС, СТО, объектов общественного питания, прочихсервисных услуг.

Перспектива развития дорожной сети связана с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012- 2015 годах», с организацией устойчивого сообщения всех населённых пунктов, с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, а также повышения класса и пропускной способности существующих дорог.

В настоящее время состояние автодорожной сети не соответствует тенденциям автомобилизации и перспективным задачам развития транспортного комплекса Новосибирской области. Требуется коренная модернизация и восстановление автодорожной сети.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения дорожной сети:

- Согласно долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012- 2015 годах» необходима реконструкция автодороги К - 01Татарск – Карасук.

- Согласно схемы территориального планирования Чистоозёрного района также  предусматривается реконструкция и расширение транспортного коридора Татарск – Карасук (строительство второй колеи железной дороги,  новой автодороги высокого качества).

- Рекомендуется строительство путепровода в северной части р.п. Чистоозерное на пересечении с железнодорожными путями и дороги Н-3105 и в южной части р.п. Чистоозерное на пересечении с автодорогой Н-3123.

Реконструкцию и строительство  автомобильных дорог местного значения с капитальным типом покрытия, носящие подъездной характер к кладбищам, скотомогильникам, свалкам.

Ширина полосы отвода проектируемых дорог IV категории принята средняя  - 25 м, и будет уточнена при непосредственном проектировании автодорог с учётом технической категории, и параметров автодороги. Ширина придорожной полосы  автомобильной дороги составляет для дорог III, IV технической категории – 50 м (в соответствии со ст.26  Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Для автомобильных дорогобщего пользования  в границах населенного пункта в соответствии с СП 42.13330.20011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- Для дорог I -  III категории – 100м;

- Для дорог IV категории – 50м.

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

- Развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, новых промышленных площадок, объектов рекреации, подъездов к различным объектам капитального строительства.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников  на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут трассироваться непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

В данном проекте схема внутрихозяйственных дорог принята ориентировочно на основе сложившейся сети полевых и лесных дорог и не является окончательной, т.к. структура землепользования ещё полностью не сформирована (не проведены работы по межеванию участков).

Автомобильный транспорт

На территории населенных пунктов на расчетный срок предполагается проживание 9300 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 1000 единиц. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2

Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования

| Номер п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | п. Яблоневка | 600 | 240 | 24 | 60 |
| 2 | п. Ольховка | 200 | 80 | 8 | 20 |
| 3 | д. Юдино | 65 | 26 | 3 | 7 |
| 4 | д. Очкино | 785 | 314 | 31 | 78 |
| 5 | Р.п. Чистоозерное | 7650 | 3060 | 306 | 765 |
| ИТОГО: |  | 9300 | 3720 | 372 | 930 |
| ВСЕГО: |  |  | 4092 |  | 930 |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по прежнему  будет осуществляться автотранспортным предприятием р.п.Чистоозерное и частными перевозчиками.

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях муниципального образования, как в населённых пунктах, так и на территориях крупных землепользователей для размещения сельскохозяйственной техники, специального автотранспорта и грузовых автомобилей. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Открытые парковки необходимо располагать в промышленных зонах, возле учреждений социально-культурного и бытового обслуживания, на территории жилой застройки. Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 2.7-3 без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Таблица 2.7-3

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населенного пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |  |  |
| 1 | п. Яблоневка | 600 | 240 | 24 | 60 | 1 | 1 |
| 2 | п. Ольховка | 200 | 80 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| 3 | д. Юдино | 65 | 26 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | д. Очкино | 785 | 314 | 31 | 78 | 1 | 2 |
| 5 | Р.п. Чистоозерное | 7650 | 3060 | 306 | 765 | 2 | 20 |
| ИТОГО: |  | 9300 | 3720 | 372 | 930 | 4 | 25 |

2.8Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

2.8.1  Водоснабжение и водоотведение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории МО р.п. Чистоозерное.

Для водоснабжения МО р.п. Чистоозерное проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации муниципального образования, согласно проекту.

- установка приборов учета воды.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ:

- реконструкция водопроводных сетей д. Очкино, с. Ольховка;

- реконструкция II очереди водоснабжения р.п. Чистоозерное;

- строительство артезианской скважины в р.п. Чистоозерное;

- устройство 5 гидрантов и 1 ёмкости для хранения противопожарного запаса воды объёмом 50 м3(количество гидрантов и объём ёмкости даны условно и нуждаются в точном определении на дальнейших стадиях проектирования).

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  100 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии с СП  8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» [табл. №1] и СП  10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.   При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

- Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с отсутствием разработанных, проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, на территории МО р.п. Чистоозерное на данной стадии проектирования представлены ориентировочные расчеты зон санитарной охраны. При дальнейшем проектировании необходима разработка проекта зон санитарной охраны с утверждением его в органах исполнительной власти РФ и корректировкой границ и режима этих зон на местности и в градостроительной документации муниципального образования.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны выполняется по методике, приведенной в пособии к СНиП 2.04.02-84, «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников ХПВ» (ВНИИ ВОДГЕО).

Ориентировочные зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таблица 2.8.1-1

| Название населенного пункта | Граница первого пояса, м (от скважины) | Граница второго пояса, м (от скважины) | Граница третьего пояса, м (от центра водозабора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Яблоневка | 30 | 60 | 424 |
| п. Ольховка | 30 | 41 | 288 |
| д. Юдино | 30 | 35 | 249 |
| д. Очкино | 30 | 65 | 457 |
| Р.п. Чистоозерное | 30 | 223 | 1574 |

Таблица 2.8.1-2

Суммарное водопотребление МО р.п. Чистоозерное

| № п/п | Название населенного пункта | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | МО рп. Чистоозерное | 8700 | 9300 | 2354,40 | 2493,00 | 706,32 | 747,90 | 648 | 648 | 783,00 | 837,00 | 4491,72 | 4725,90 |
| 2. | п. Яблоневка | 550 | 600 | 66,00 | 72,00 | 19,80 | 21,60 | 135 | 135 | 49,50 | 54,00 | 270,30 | 282,60 |
| 3. | п. Ольховка | 180 | 200 | 21,60 | 24,00 | 6,48 | 7,20 | 81 | 81 | 16,20 | 18,00 | 125,28 | 130,20 |
| 4. | д. Юдино | 60 | 65 | 7,20 | 7,80 | 2,16 | 2,34 | 81 | 81 | 5,40 | 5,85 | 95,76 | 96,99 |
| 5. | д. Очкино | 630 | 785 | 75,60 | 94,20 | 22,68 | 28,26 | 135 | 135 | 56,70 | 70,65 | 289,98 | 328,11 |
| 6. | Р.п. Чистоозерное | 7280 | 7650 | 2184,00 | 2295,00 | 655,20 | 688,50 | 216 | 216 | 655,20 | 688,50 | 3710,40 | 3888,00 |

Водоотведение

Проектом принято на расчетный срок расширение централизованной системы водоотведения на территории р.п. Чистоозерное, внедрение локальных канализационных очистных установок в неканализованных населенных пунктах.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ:

- строительство самотечных и напорных трубопроводов канализационного коллектора в р.п. Чистоозерное общей протяженностью 10,9 км;

- строительство шести канализационных насосных станций в р.п. Чистоозерное.

- строительство двух павильонов для размещения шкафа управления насосами;

- подключение 38 многоквартирных жилых домов и 30 зданий соцкультбыта к централизованной системе водоотведения.

Основным решением по водоотведению жилого фонда, неохваченного централизованными канализационными сетями, предлагается использование локальных очистных установок, а также герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО», «Юнилос» и других фирм.

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 2.8.1-3

Суммарный расход сточных вод МО р.п. Чистоозерное

| № п/п | Название населенного пункта | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | МО р.п. Чистоозерное | 8700 | 9300 | 2354,40 | 2493,00 | 706,32 | 747,90 | 3060,72 | 3240,9 |
| 2. | п. Яблоневка | 550 | 600 | 66,00 | 72,00 | 19,80 | 21,60 | 85,8 | 93,6 |
| 3. | п. Ольховка | 180 | 200 | 21,60 | 24,00 | 6,48 | 7,20 | 28,08 | 31,2 |
| 4. | д. Юдино | 60 | 65 | 7,20 | 7,80 | 2,16 | 2,34 | 9,36 | 10,14 |
| 5. | д. Очкино | 630 | 785 | 75,60 | 94,20 | 22,68 | 28,26 | 98,28 | 122,46 |
| 6. | Р.п. Чистоозерное | 7280 | 7650 | 2184,00 | 2295,00 | 655,20 | 688,50 | 2839,2 | 2983,5 |

2.8.2  Теплоснабжение

Для теплоснабжения МО рп. Чистоозерное  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- расширение централизованной теплосети и сети ГВС;

- модернизация существующих котельных и строительство новых.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ:

-  строительство новой котельной в р.п. Чистоозерное с переключением на нее потребителей от существующих нерентабельных котельных ЦРБ, ЧСОШ №2, Д/сад 4;

-  проведение работ по модернизации тепловых сетей общей протяженностью 4,9 км, в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области» для создания благоприятных условий для обеспечения коммунальными услугами населения и потребителей, проживающих и расположенных на территории муниципального образования рабочего поселка Чистоозерное, оказания поддержки субъектам коммунального хозяйства по переоснащению отрасли, развитие инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения и повышения эффективности расходов местного бюджета на коммунальное хозяйство;

- модернизация котельной ЧСОШ №3 с увеличением мощности до нормативных параметров с переключением на нее потребителей от существующей нерентабельной котельной «Покрышкина 13»;

-  строительство новой модульной котельной в р.п. Чистоозерное с переключением на нее потребителей от существующих нерентабельных котельных «База», «Баня», «Школа» и проведение работ по модернизации тепловых сетей общей протяженностью 3,0 км.

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование индивидуальных источников тепла.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование индивидуальных источников тепла.

2.8.3  Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ. Для рационального построения распределительной сети 10кВ предусматривается строительство распределительных трансформаторных пунктов (РТП) с силовыми трансформаторами.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения МО р.п. Чистоозерное проектом предусматривается:

- замена изношенных проводов и опор ВЛ 10 кВ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- расширение сети освещения в населенных пунктах;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ:

- Строительство ВЛ-10 кВ ул. Чапаева, ул. Покрышкина;

- Установка ТП10/04 кВ ул. Чапаева, ул. Покрышкина;

- Установка КТПН 10/0,4 кВ мощностью 160кВа на ул. Маяковского;

- Установка КТПН 10/0,4 мощностью 400 кВа микрорайон  «Черёмушки»;

- Строительство ВЛ-10 кВ ул. Восточная, Ул. Яковлева, ул. Победы;

- Установка КТПН 10/0,4 мощностью 250 кВа на ул. Яковлева.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами .

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица 2.8.3-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам МО р.п. Чистоозерное

| № п/п | Название населенного пункта | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО р.п. Чистоозерное | 8700 | 9300 | 21194500 | 22455000 | 3906,93 | 4147,16 |
| 2. | п. Яблоневка | 550 | 600 | 742500 | 810000 | 168,75 | 184,09 |
| 3. | п. Ольховка | 180 | 200 | 243000 | 270000 | 55,23 | 61,36 |
| 4. | д. Юдино | 60 | 65 | 81000 | 87750 | 18,41 | 19,94 |
| 5. | д. Очкино | 630 | 785 | 850500 | 1059750 | 193,30 | 240,85 |
| 6. | Р.п. Чистоозерное | 7280 | 7650 | 20020000 | 21037500 | 3640,00 | 3825,00 |

2.8.4Связь и информация

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 2.8.4-1

Потребное количество телефонов на МО р.п. Чистоозерное

| № п/п | Название населенного пункта | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МО рп. Чистоозерное | 8700 | 9300 | 2983 | 3189 |
| 2. | п. Яблоневка | 550 | 600 | 189 | 206 |
| 3. | п. Ольховка | 180 | 200 | 62 | 69 |
| 4. | д. Юдино | 60 | 65 | 21 | 22 |
| 5. | д. Очкино | 630 | 785 | 216 | 269 |
| 6. | Р.п. Чистоозерное | 7280 | 7650 | 2496 | 2623 |

Развитие телефонной сети предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.

Телефонизация населенных пунктов следует  осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ«О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций.. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание на территории муниципального образования.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы

Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8.

2.9.Санитарная очистка

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89* |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 2 м3 на 1 чел/год |

Сбор и вывоз бытового мусора принят по планово-регулярной системе (поквартирная в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки).

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией.

Жидкие отходы собирают в выгреб. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды.

Из выгребов сбросы вывозятся специализированным автотранспортом.

Таблица  2.9-1

Годовое количество бытовых отходов

| № п/п | Название населенного пункта | Твердые бытовые отходы, тыс. тонн |  | Жидкие нечистоты, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО р.п. Чистоозерное | 2,61 | 2,79 | 17,40 | 18,60 |
| 2. | п. Яблоневка | 0,17 | 0,18 | 1,10 | 1,20 |
| 3. | п. Ольховка | 0,05 | 0,06 | 0,36 | 0,40 |
| 4. | д. Юдино | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,13 |
| 5. | д. Очкино | 0,19 | 0,24 | 1,26 | 1,57 |
| 6. | Р.п. Чистоозерное | 2,18 | 2,30 | 14,56 | 15,30 |

3.Планируемая структура землепользования

На расчётный срок в структуре землепользования произойдут незначительные изменения, которые коснутся как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Развитие населённых пунктов.

Изменение структуры землепользования в разрезе категорий земель

Земли населённых пунктов:

Увеличение в общем балансе получат земли населённых пунктов на 115,38 га (с 3,2 % до 3,5 %).

Проектируемые площади населенных пунктов:

– п. Яблоневка – 76,76 га;

–  п. Ольховка – 31,93 га;

–  д. Юдино – 65,80 га;

–  д. Очкино – 104,76 га;

–  р.п. Чистоозерное – 1105,96 га.

Развитие населенных пунктов будет происходить за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Земли лесного и водного фонда  останутся без изменений на расчётный срок.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

Увеличится площадь земель данной категории  на 42,27 га за счет строительства новой автодороги транспортного коридора Татарск – Карасук, СТО (п. Яблоневка) и нового кладбища (п. Яблоневка).

Земли рекреации: увеличатся в балансе на 183,0 га (с 0,02 % до 0,49 %). За счет организации рекреационной зоны на озере Чистое и оздоровительной зоны на озере «Лечебное».

4. Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО р.п.Чистоозерное

4.1. Изменение экологической ситуации

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативно-законодательным требованиям.

Изменение экологической ситуации на территории МО р.п. Чистоозёрноев целом будет определяться темпами социально-экономического развития.

Вместе с тем имеются реальные предпосылки для положительных тенденций в изменении экологической ситуации.

Положительные тенденции могут возникнуть при условии:

- успешной реализации реформы коммунального хозяйства, в т.ч. строительстве  и газификации объектов энергетики;

- применения экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированного использования территорий санитарно-защитных зон, водоохранных зон  и охранных зон коммуникаций.

Необходимо отметить, что, несмотря на все предпринимаемые в настоящее время шаги по снижению уровня антропогенного воздействия на окружающую среду, положительный результат не будет достигнут без повышения уровня экологической культуры человека, его экологического образования и воспитания.

4.2. Технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатель |  | Ед.изме рения | Сущест. поло-жение | Первая очередьстро-ительства | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории МО р.п. Чистоозерное |  | га | 39392 | 39392 | 39392 |
| 1.2 | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве |  | чел./% | 90/1 | 113/1,3 | 149/1,6 |
| 2. | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд |  | тыс.м.кв общ.пл. квартир | 165,7 | 234,9 | 279,0 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство |  | тыс.м.кв общ.пл. квартир |  | 69,2 | 113,3 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | м2/чел. | 19,6 | 27,0 | 30,0 |
| 3. | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения-всего |  | мест | 415 | 535 | 535 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы-всего |  | мест | 1379 | 1379 | 1379 |
| 3.3 | Поликлиники |  | Пос./смена | 100 | 230 | 230 |
| 3.4 | Предприятие торговли |  | м2 торг.пл. | 5175 | 500 | 5300 |
| 3.5 | Предприятия бытового обслуживания-всего |  | раб.мест | 35 | 50 | 65 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог, всего |  | км | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| 5. | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  |  | 4491,72 | 4725,90 |
| 5.2 | Канализиция |  |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  |  | 3060,72 | 3240,9 |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -источник |  |  | автономное, котельные |  |  |
|  | -топливо |  |  | уголь |  |  |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  |  | 3906,93 | 4147,16 |
|  | -электропотребление | кВт час/год |  |  | 21194500 | 22455000 |
|  | -источник |  |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.5 | Телефонизация |  |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т. точек |  |  | 2983 | 3189 |
| 6 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  |  | 2,61 | 2,79 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  |  | 17,40 | 18,60 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  |  | 4491,72 | 4725,90 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  |  | 3060,72 | 3240,9 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -источник |  |  | Автономное,котельные |  |  |

5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей раздела ГО и ЧС генерального плана является разработка рациональной планировочной и пространственной организации муниципального образования, обеспечивающей функционирование промышленного и транспортного комплекса и защиту его населения от техногенных и природных катастроф.

На территории МО  р.п. Чистоозёрное не располагаются населённые пункты и объекты, имеющие категорию по гражданской обороне.

Территория муниципального образования располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, посёлках и сельских населённых пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные населенные пункты должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

Эвакуация населения не планируется.

Территория в пределах проектной застройки населенных пунктов МО р.п.Чистоозерное, должна быть обеспечена необходимым количеством электросирен и громкоговорителей для доведения сигналов оповещения ГО до всего населения.

По территории МО р.п. Чистоозёрноепроходит автомобильная дорога регионального значения  К-01 и железная дорога.

В связи с этим проведем анализ риска при ЧС, возникающих в результате аварий на транспортных коммуникациях.

Автомобильная дорога

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ возможно:

образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием «огненного шара»;

образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ возможно:

образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения

Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со  скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания  части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

- кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Возможные источники биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной домашней и дикой птицей. Специальной вакцины против птичьего гриппа для людей  нет нигде в мире. Вакцина есть только для птиц.

Грипп птиц может поражать все виды пернатых. Из домашних к нему наиболее чувствительны индюки и куры.

Основными носителями птичьего гриппа считаются водоплавающие птицы.

Клещевой энцефалит

Энцефалиты – группа воспалительных заболеваний головного мозга человека и животных, обусловленных главным образом вирусами, бактериями, простейшими и другими болезнетворными микроорганизмами.

Населённые пункты МО  р.п. Чистоозёрноеявляются неблагополучными в  эпидемическом отношении по клещевому энцефалиту, что существенно повлияет на объём и качество выполнений мероприятий ГО.

Сибирская язва

Сибирская язва – заразительная болезнь, вызываемая специфической бактерией (bacillusanthracis), проникающей через повреждения в кожу, желудок, легкие, большей частью с пищей или питьем. Наблюдается преимущественно у рогатого скота, лошадей, овец, свиней, даже дичи; обнаруживается спустя 3-4 дня после заражения.

Бешенство

Бешенство – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заражение бешенством человека происходит при укусе либо ослюнении кожи или слизистых оболочек человека слюной бешеных животных, содержащей в себе возбудителя бешенства. Особенно опасны для человека укусы больным животным головы, лица, шеи; в этих случаях инкубационный период болезни укорачивается, а заболевание протекает особенно бурно. Проникнув в организм человека через рану, причинённую укусом бешеного животного (или ослюнённую царапину), вирус распространяется по нервным стволам в направлении к центральной нервной системе, поражая нервные центры и кору головного мозга.

Ящур

Ящур – острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек), встречается у быков, овец, свиней и пр. Симптомы – умеренная лихорадка, катаральное воспаление слизистой оболочки рта; на внутренней поверхности губ, на конце и краях языка беловатые пузыри, оставляющие после себя язвы; в расщелине и на венчике копыт, на вымени, сосках – пузыри, пустулы, корки; болезнь оканчивается через 12-14 дней; в неблагоприятных случаях гибельный исход. Заражение может переноситься и на человека при употреблении некипяченого молока больных животных и выражается лихорадкой и пузырьками на губах, языке, иногда на твердом и мягком небе.

Колорадский жук – опасный вредитель картофеля - повсеместно. Потеря урожая до 5 %.

Саранчовые

Вследствие неожиданного залёта стай издалека и способности массового нападения на посевы саранчи особенно опасна как вредитель сельскохозяйственных культур (хлебных злаков, хлопчатника и т. д.). Передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 км в сутки, кулиги уничтожают на своём пути всю зелёную растительность. Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метёлки, колосья, плоды, кору на стеблях.

Количество поедаемой саранчой пищи при длительных полётах заметно увеличивается по сравнению с тем, которое она съедает при кратковременных миграциях. В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на 1 м2, а площади, заселённые саранчой, нередко составляют около 1 млн. га. Вред, причиняемый саранчой культурам и дикорастущим растениям, может достигать размеров бедствия. В России наиболее опасны: два подвида перелётной саранчи (азиатская саранча и среднерусская саранча).

Возможные источники чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы

Землетрясения

В соответствии со строительными нормами и правилами здания и сооружения предприятия выдерживают без разрушения землетрясения до 6 баллов.

Согласно картеобщего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория МО р.п. Чистоозерное относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50лет).

В зданиях возможно появление трещин в наружных стенах, перегородках и фундаментах. Растрескивание оконных стекол.

При землетрясении силой 3 – 5 баллов на территории МО  р.п. Чистоозёрноесложится следующая ситуация:

-в местах залегания пучинистых грунтов произойдет разрушение сетей водопровода, канализации и тепловых;

-в жилых, общественных и промышленных зданиях возможно появление трещин в наружных стенах, перегородках и фундаментах;

-во всех зданиях будет ощущаться дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, скрип дверей.

Также опасность представляют разлетающиеся кирпичи, стекла, карнизы, вывески, дорожные знаки, столбы.

Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, вызванными утечкой газа или замыканием электрических проводов.

Приложения

Приложение №1
к Муниципальному контракту  №0151300031813000008  от 15.07.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта генерального плана р.п. ЧистоозерноеЧистоозёрного района  Новосибирской области

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта генерального плана территории муниципального образования рабочего поселка Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид документа территориального планирования | Проект генерального плана муниципального образования (городского поселения) |
| 2 | Заказчик | Администрация рабочего поселка Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области Место нахождения: 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п.Чистоозерное, ул. Ленина, д. 8 Почтовый адрес: 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п.Чистоозерное, ул. Ленина, д. 8 Адрес электронной почты: poschz@yandex.ru Номер контактного телефона: 8(38368) 97-161, Черкасов Сергей Александрович 91-764, Вайгант Татьяна Федоровна |
| 3 | Основание для разработки проекта генерального плана муниципального образования | Решение органа местного самоуправления о разработке, в соответствии с требованиями следующих документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года. - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» |
| 4 | Источник финансирования | средства бюджета рабочего поселка Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области, средства областного бюджета Новосибирской области |
| 5 | Сроки разработки проекта генерального плана муниципального образования | Минимальный срок выполнения работ: не менее 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ: не более 120 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
| 6 | Объект территориального планирования и основные его характеристики | Территория муниципального образования рабочего поселка Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области Административный центр – р.п. Чистоозерное Площадь муниципального образования – 392,57 кв. км; Население – 8422 чел. Границы муниципального образования установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». |
| 7 | Нормативная и правовая база | Разработку проекта генерального плана муниципального образования осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ; Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ; Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ; Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ; Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ; Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ; СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820) Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»; Приказ Министерства Регионального развития РФ №224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов; Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па "О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области"; Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 -п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области». |
| 8 | Цель разработки проекта генерального плана муниципального образования | Согласование взаимных интересов по градостроительному использованию территории органов местного самоуправления поселений, региональных и федеральных органов государственной власти с целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения. |
| 9 | Задачи разработки проекта генерального плана муниципального образования | Определение назначения территории муниципального образования (городского поселения), исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского/городского поселения. Определение границ функциональных зон и параметров их планируемого развития. Определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон инженерных и транспортных инфраструктур. Определение границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску. |
| 10 | Этапы разработки проекта генерального плана муниципального образования | 1 этап (информационный) 1.1. Сбор и систематизация исходных данных по всем необходимым темам. 1.2. Использование цифровой картографической основы, в соответствии с пунктом 19 настоящего технического задания. 2 этап (аналитический) 2.1. Градостроительный анализ и оценка территории, разработка планировочной структуры, функциональное зонирование. 2.2. Подготовка материалов обоснования. 2.3.Создание графических материалов (карт) в составе материалов по обоснованию 3 этап (исполнительский) 3.1. Разработка Положения о территориальном планировании. 3.2. Подготовка Карты размещения объектов местного значения, Карты границ населенных пунктов, Карты функциональных зон 4 этап (доработка проекта) Исполнитель проводит доработку проекта по материалам согласования и полученным замечаниям. Сроки выполнения этапов определяются в соответствии с календарным планом. |
| 11 | Источники и условия получения исходных данных | Заказчик обеспечивает сбор исходной информации для разработки проекта при содействии Исполнителя и предоставляет её Исполнителю. Исполнитель при содействии Заказчика осуществляет систематизацию и анализ исходных данных, необходимых для разработки проекта. Результат сбора исходной исходных данных представить в виде отчета о выполненной работе в 2 – х экз. в печатном сброшюрованном виде и на электронном носителе. Заказчик передает Исполнителю сведения о границе муниципального образования и границах населенных пунктов в составе сельского/городского поселения. Перечень исходных данных, используемых Исполнителем, при разработке проекта генерального плана муниципального образования (городского поселения): граница муниципального образования; границы населенных пунктов поселения; материалы инженерно-геологических изысканий, атласы геологических выработок; материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); сведения о современном использовании и состоянии территории, кадастровой оценке земельных участков; перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ; данные о демографической ситуации и занятости населения; инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; данные об объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Новосибирской области); материалы опорных и адресных планов; материалы государственного кадастра объектов недвижимости; сведения об особо охраняемых территориях и ландшафтах. законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственнойвласти и местного самоуправления; архивные и литературные материалы, данные об истории объекта территориального планирования. Материалы и документы, учет которых обязателен: Схема территориального планирования Новосибирской области (Схема утверждена постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 N 339-па "Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области" размещена на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года"), перечень областных целевых программ (размещены на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). Ранее разработанная градостроительная документация. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, программах, реализуемых за счет средств местного бюджета, решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов местного значения, программах организаций коммунального комплекса. |
| 12 | Требования к разработке проекта генерального плана муниципального образования | Проект генерального плана муниципального образования (городского поселения) разрабатывается на основе комплексного анализа существующего использования и проблем развития территории муниципального образования, в соответствии с положениями стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования с учетом возможности реализации инвестиционных проектов на данной территории. Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2033 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2023г. При разработке проекта генерального плана муниципального образования (городского поселения) с учетом прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок 2033 г. При разработке проектных решений предусмотреть: обеспечение территории, в соответствии с расчетными показателями, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. жилищную обеспеченность определить расчетным способом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; определить проектом соотношение объектов жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях; предусмотреть возможность реорганизации промышленных территорий и коммунально-складских зон, с учетом изменившихся социально-экономических условий; организацию системы санитарной очистки поселения/ городского округа; направления развития природно-рекреационного комплекса; планируемое изменение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 13 | Требования к составу и содержанию проекта генерального плана муниципального образования | Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и настоящего Технического задания. Текстовые и графические материалы проекта генерального плана муниципального образования (городского поселения) выполнить в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и требованиями Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Проект генерального плана состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию проектных решений. Основная часть проекта генерального плана включает в себя: Текстовую часть (Положение о территориальном планировании) Графическую часть (карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения/ городского округа; карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского/городского поселения; карта функциональных зон поселения/ городского округа) Материалы по обоснованию генерального плана включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт. |
| 14 | Требования к содержанию основной части проекта генерального плана муниципального образования | Положение о территориальном планировании включает в себя: сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. Графические материалы утверждаемой части проекта генерального плана содержат: а) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, городского округа, в том числе: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; иные объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения, городского округа. б) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. в) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. |
| 15 | Требования к содержанию материалов по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме оформляются в виде пояснительной записки и включают в себя: сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий; утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; утвержденные документом территориального планирования муниципального района, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. Графические материалы по обоснованию решений генерального плана содержат карты, на которых отображаются: границы поселения; границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; особые экономические зоны; особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; территории объектов культурного наследия; зоны с особыми условиями использования территорий; территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в том числе могут быть: рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны (при их наличии), зоны современного функционального использования территории поселения, городского округа, сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры, мосты и иные транспортные инженерные сооружения, трубопроводы, линии высоковольтных электропередач, иные объекты; зоны залегания полезных ископаемых, зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия, зоны с экстремальными природно-климатическими условиями, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное назначение территорий и интенсивность их использования); территории, по отношению к которым подготовлена и утверждена градостроительная документация (проекты планировки и межевания территорий); планируемые к размещению линейные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры (размещение которых утверждено соответствующими решениями), условные обозначения наиболее значимых объектов капитального строительства, решение о размещении которых принято (предоставлен земельный участок под строительство, выдано разрешение на строительство, утверждена проектная документация); зоны различного функционального назначения: жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов и иные зоны режимных территорий, иные зоны в соответствии с местными условиями; сохраняемые территории и сооружения внешнего транспорта - железнодорожные пути и станции, аэропорты, морские и речные порты, причалы, пристани, мосты, путепроводы, тоннели, трубопроводы и др.; классификация улично-дорожной сети; линии наземного и подземного общественного пассажирского транспорта; сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств, иные сооружения транспортной инфраструктуры; сохраняемые и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры - водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации; линий высоковольтной электропередачи, основные объекты связи; территории, требующие значительного объема подсыпки или срезки грунта, дренирования, выторфовывания; гидротехнические сооружения; сооружения инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов; нарушенные территории, по которым необходимо проведение мероприятий по рекультивации, иные сооружения инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий. В составе обосновывающих материалов целесообразно оформлять следующие карты: карта использования территории муниципального образования с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий; карта расположения объектов местного значения поселения, городского округа; карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; карты ограничений, в составе которых могут быть: карты существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; карты размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания на территории муниципального образования; карты ландшафтов и инженерно-геологических условий с учетом инженерных изысканий; карты архитектурно-ландшафтного анализа территории; карты природно-рекреационного комплекса; карта транспортной инфраструктуры; карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий; карты фрагментов границ и зон и иные карты. |
| 16 | Требования к содержанию пояснительной записки | Пояснительная записка является составной частью материалов по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме. Общая часть пояснительной записки должна содержать описание структуры проекта, состав авторского коллектива, термины и определения, краткое руководство пользователя, иная необходимая информация. Анализ использования территории сельского/городского поселения и возможных направлениях развития и прогнозируемые ограничения их использования должен содержать следующую информацию: списки объектов культурного наследия с разбивкой их на категории охраны с указанием реквизитов нормативных правовых актов об их постановке на государственную охрану; перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в том числе мероприятия по разработке проектов зон охраны и источники их финансирования; описание природных условий и ресурсов территории (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография и гидрология, инженерно-геологические условия, почвы, растительность, животный мир, биологические ресурсы, минеральные ресурсы, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.); комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории (по структурным элементам, таким как система расселения и трудовые ресурсы, отраслевая специализация, сельское хозяйство, промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовое обслуживание населения, транспортное и инженерное обеспечение, экологическое состояние, муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений); При обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа должна содержаться информация о вариантах функционального зонирования территории с указанием сравнительных параметров функциональных зон с описанием принятых проектных градостроительных и архитектурно-планировочных решений, установления зон с особыми условиями использования территорий и иная аналогичная информация, необходимая для обоснования. При оценке возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий должны включаться технико-экономические показатели планируемого развития территории. Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его подготовки и на расчетный срок утверждения генерального плана. В пояснительную записку следует включить: результаты анализа градостроительной документации, целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории сельского/городского поселения; результаты оценки картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, с их адаптацией к используемой программной среде; результаты комплексной градостроительной оценки природных, инженерно-строительных, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических, историко-культурных и других условий, в том числе оценку и анализ следующих аспектов существующего положения территории: экономико-географическое положение и факторы развития; природные условия и ресурсы; функциональное использование территории, административно-территориальная структура, структура землепользования; пространственно-средовой потенциал; инженерно-строительные условия и ограничения; система планирования ограничений; магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения; транспортная инфраструктура; экономическая база и сферы занятости: промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, образование, информатика, связь, телекоммуникации, туризм, рекреация и пр.; система расселения, жилищный фонд; демографическая ситуация; социальная инфраструктура; оценка состояния окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации; градостроительные ограничения и особые условия использования территорий, система особо охраняемых природных территорий В результате комплексной градостроительной оценки следует выявить основные проблемы развития территории и определить наиболее благоприятные направления инвестиционного развития, которые могут оказать положительное влияние на развитие территории. Результаты комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для выработки проектных решений. В составе проектных решений представить c учётом положений утвержденных программных и стратегических документов социально - экономического развития территории: Стратегические направления социально - экономического развития территории: прогноз социально-экономического развития экономической базы и инфраструктурных элементов хозяйства прогноз численности населения на перспективу и ближайшие периоды в целом по поселению, по отдельным населенным пунктам в увязке с социально-экономическим развитием муниципального образования; расчет потребности в жилищном строительстве в целом по городскому поселению; прогноз развития социальной инфраструктуры по основным видам: здравоохранение, образование, культура, спорт и пр. Планировочная организация территории: функциональное зонирование территории; планировочная организация территории и совершенствование системы расселения; территориальное размещение производственных объектов в соответствии с утвержденными документами социально-экономического развития муниципального образования; предложения по сохранению и развитию историко-культурного наследия; развитие туристического комплекса; развитие рекреационного комплекса. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры: размещение транспортных объектов в увязке с аналогичными элементами смежных территорий, с учетом федеральных и региональных интересов. развитие инженерной инфраструктуры между населенными пунктами; размещение инфраструктурных объектов, сооружений и направлений инженерных коммуникаций; развитие систем связи, телекоммуникаций и т.д. инженерная подготовка территории. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Градостроительные предложения по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды: прогноз изменений состояния природной среды при реализации планируемых проектных решений; предлагаемый комплекс мер по охране окружающей среды. предложения по улучшению природно-экологической ситуации. |
| 17 | Требования к выполнению и оформлению картографических материалов проекта генерального плана муниципального образования | Графические материалы в составе проекта генерального плана должны быть выполнены с использованием цифровой картографической основы, предоставленной Заказчиком. Цифровая картографическая основа должны быть предоставлена Заказчиком и (или) Исполнителю должен быть обеспечен доступ к использованию цифровых картографических материалов в срок не позднее 31.07.2012 г. В случае, если по каким-либо причинам Заказчик не передает Исполнителю цифровую картографическую основу или не обеспечивает доступ к ее использованию Исполнитель вправе использовать: цифровые векторные и растровые топографические карты масштаба 1:25000, 1:10000, 1:5000 на территорию поселения, городского округа; цифровые векторные и растровые специальные карты масштаба 1:50000 – 1:10000, в том числе сельскохозяйственные, лесоустроительные и др. на территорию поселения, городского округа; цифровые векторные и растровые планы масштаба 1:5000 – 1:500, ортофотопланы масштаба 1:2000 на территорию населенных пунктов в границах поселения, городского округа; цифровые адресные планы на территорию населенных пунктов поселения, городского округа. Используемые картографические материалы должны быть представлены (зарегистрированы) в государственной системе координат (СК95, СК42, СК63), в установленных местных системах координат населенных пунктов, в местной системе координат, в которой осуществляется ведение государственного кадастра недвижимости на территории поселения, городского округа, либо в местной системе координат Новосибирской области. Период времени, прошедший с момента последнего обновления картографических материалов, используемых Исполнителем, как правило, не должен превышать 25 лет. В случае, если возраст картографических материалов превышает 25 лет, Исполнителем дополнительно могут быть использованы космические или аэрофотоснимки с разрешением не более 2,5 метра и средней квадратичной погрешностью не более 18 метров. Каждая из карт должна быть представлена в виде одной карты, либо нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт, исходя из удобства пользования материалами. Информационное наполнение карт должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов в области геодезической и картографической деятельности. Состав, содержание, масштаб дополнительных схем и фрагментов определяются в процессе проектирования. |
| 18 | Требования и условия предоставления готовой продукции | Основной формат цифровых данных картографической информации должен быть выполнен в соответствии с требованиями, обеспечивающими доступ к информации, размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Разрабатываемая электронная версия проекта должна быть выполнена в ГИС MapInfoProfessional (версия 8.5.). Каждая цифровая карта должна соответствовать следующим требованиям: структура карты включает в себя цифровые векторные тематические слои(таблицы) и слои(таблицы), подготовленной Исполнителем, цифровой картографической основы; каждому тематическому слою (таблице) цифровой карты должна соответствовать одна таблица MapInfoProfessional; каждая таблица должна содержать графические объекты и характеризующую их атрибутивную информацию, соответствующую требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». проекция таблиц должна быть определена как «План-схема»; координаты графических объектов в тематических таблицах должны быть представлены в местной системе координат Новосибирской области; точность позиционирования графических объектов на слоях карты должна соответствовать (быть не ниже) точности исходной картографической основы; таблицы (слои) карты должны быть объединены рабочим набором MapInfoProfessional (.wor), один рабочий набор должен соответствовать одной тематический карте. 3. Проект должен содержать справочники и классификаторы в электронном виде, соответствующие требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. Формат электронной версии проекта определяется с учетом требований законодательства к ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Электронная версия проекта должна сопровождаться описанием в виде пояснительной записки, содержащей: краткое описание технологии создания проекта, указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; краткое описание используемых программных продуктов; описание структуры хранения данных проекта; описание справочников и классификаторов; краткая инструкция по работе с проектом. Текстовые материалы в электронном виде представляются Исполнителем в формате документов MicrosoftWord 2003 (*.doc). Графические материалы в электронном виде представляются Исполнителем в виде набора цифровых тематических карт в формате MapInfoProfessional (версия 8.5.). Текстовые и графические материалы: на бумажных носителях – 4 экз. на магнитных носителях – 4 экз. Презентационные материалы проекта изготавливаются на CD в программе MS PowerPoint – 2 экз. |
| 19 | Порядок согласования и утверждения | Согласование проекта генерального плана муниципального образования (городского округа) осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса РФ; Постановлением Правительства РФ от 25.12.06 г. № 804 «Об утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке проектов документов территориального планирования»; Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»; Законом Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области». На стадии разработки проекта, каждый разработанный этап, выполненный в соответствии с Календарным планом работ, Исполнитель, на бумажном и электронном носителях представляет Заказчику и участвует в рассмотрении и согласовании этого этапа проекта. Для рассмотрения проекта (или этапа проекта) Исполнитель готовит презентацию с кратким содержанием проекта (этапа). |
| 20 | Этапы выдачи продукции | В соответствии с условиями муниципального контракта |
| 21 | Особые условия | Исполнитель участвует: в предварительном согласовании проекта генерального плана с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов в проведении публичных слушаний с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов. Исполнитель сопровождает проект генерального плана во время утверждения его в представительном органе местного самоуправления, а также в региональных и федеральных органах власти (в случае необходимости). В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в настоящее задание по согласованию сторон могут быть внесены дополнения и изменения. |

В состав МО р.п. Чистоозерное с 1995г. включен п. Яблоневка

Расчет выполнен с учетом населения Чистоозерного района

Расчет выполнен с учетом населения Чистоозерного района