Утверждена  постановлением

Администрации Чистоозерного района

Новосибирской области

№ 362  от 25.06.2019 г.

.

Схема теплоснабжения

Новокрасненского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

р.п. Чистоозерное

2018

Оглавление

Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Модернизация, расширение и техническое перевооружение котельной Новокрасненского сельсовета. 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей с. Новокрасное |
| Основные разработчики | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |

- Общая характеристика МО Новокрасненского сельсовета

В состав Новокрасненского сельсовета входит один населенный пункт:  село Новокрасное.

Территорию Новокрасненского сельсовета составляют земли населенного пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселения, и другие земли в границах Новокрасненского сельсовета независимо от форм собственности,  целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра.

Общая площадь территории Новокрасненского сельсовета составляет  35075 гектаров.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Новокрасненского сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания граждан путем охвата коммунальным обслуживанием всех потребителей, повышения качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения процедур подключения к коммунальным системам. Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Состояние жилищного фонда, качество коммунального обслуживания и возможные масштабы модернизации жилищно-коммунального комплекса  (далее – ЖКК) определяются экономическим потенциалом предприятий, местного бюджета и инвестиционной привлекательностью данной отрасли в целом.

Территория Новокрасненского сельсовета граничит с землями Варваровского, Павловского сельских советов Чистоозерного района Новосибирской области; с Омской областью, территорией республики Казахстан.

Территория Новокрасненского сельсовета включает в себя  населенный пункт: село Новокрасное.

Административный центр сельского поселения село Новокрасное расположено в 65 км от р.п. Чистоозерное.

Количество проживающего населения на 01.01.2018 год составляло 530  человек. На территории поселения работает 3 торговые точки. Автобусное обеспечение села осуществляется  автотранспортным предприятием рабочего поселка Чистоозерное. Телефонную связь обеспечивает Чистоозерный участок линейно-технической эксплуатации Татарского центра телекоммуникаций. На территории совета имеется почтовое отделение.  В с. Новокрасное находится фельдшерско-акушерский пункт.

В селе Новокрасное находится:

-  муниципальное казенное образовательное учреждение «Новокрасненская СООШ»;

-  муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек»;

- муниципальное казенное учреждение культуры «Новокрасненский КДЦ»  администрации Новокрасненского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области;

- пограничная застава.

Всего в МО Новокрасненском сельсовете домовладений - 127, общей площадью   10,7 тыс. кв.м.

Климатические   условия с. Новокрасное.

Климатические особенности – недостаточное увлажнение и частые суховеи.

Среднегодовая температура воздуха изменяется с севера на юг от - 0,2 до + 0,3 °С. Средняя температура января составляет – 19,9 °С, июля	 – 26,3°С.

Господствующие ветра юго-западного направления, годовое количество осадков —330 — 340 мм. Высота снежного покрова 25 см, глубина промерзания грунтов 220 см.

Климат характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким, но жарким летом. Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25 %.

Никаких проявлений активных физико-геологических процессов на территории МО не наблюдается (сейсмичность менее 6 баллов).

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения

На территории администрации Новокрасненского сельсовета эксплуатацию источников теплоснабжения осуществляют: МУП «КХ Чистоозерное».

Система теплоснабжения передана на праве хозяйственного ведения, согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742.

На территории муниципального образования администрации  Новокрасненского сельсовета  расположены следующие объекты ЖКХ:

- Котельная  МУП «КХ Чистоозерное».

Основной вид топлива – уголь

  - Источники тепла

На территории Новокрасненского сельсовета имеется один источник теплоснабжения:

Котельная, находящаяся в муниципальной собственности администрации Чистоозерного района, передана собственником на праве хозяйственного ведения МУП «КХ Чистоозерное». Котельная введена в эксплуатацию в 1976 году. Установленная мощность котельной  1 Гкал/ч., присоединенная нагрузка 1,008 Гкал/ч Замена котлов производилась в 2008г. Из-за износа оборудования более 50% возможности подключить новых потребителей нет. В связи с этим имеется дефицит резерва мощности  котельной до 2028 года. Котельная отапливает следующих потребителей: здания ФАПа, КДЦ, школы, детсада, две торговые точки, здание автогаража администрации. Один жилой дом, 10 двухквартирных жилых домов.

Остальной жилой частный сектор отапливается печным отоплением.

Предприятие коммунального комплекса, оказывающее услуги в сфере теплоснабжения, формирует тарифное дело на основании приказа Федеральной службы по тарифам №20-з\2 от 06.08.2004г «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть для административных зданий осуществляется по  приборам учета, за исключением Новокрасненского КДЦ, где нет прибора учета тепловой энергии. В жилых домах установлено 9 приборов учета тепловой энергии.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области.

На сегодняшний день проблема отопительных котельных состоит в неэффективной работе котлов, связанной с их физическим износом 50%. Наличие дефицита установленной тепловой мощности. Возможным путем решения данной проблемы является модернизация котельной с увеличением мощности.

Ремонт и наладка оборудования котельных осуществляется собственным ремонтным персоналом организаций.

Исходя из вышеизложенного, основной задачей для поддержания на стабильном качественном уровне предоставления услуг по снабжению потребителей тепловой энергией является реконструкция  котельной с увеличением мощности для подключения новых потребителей: МУП «КХ Чистоозерное» с 2-х до 2,5 Гкал/час.

2.2 Сети теплоснабжения

На территории Новокрасненского сельсовета имеется один источник теплоснабжения.

Котельная имеет тепловые сети общей  протяженность 2,3 км, средний физический износ составляет 50 %.  Теплотрасса состоит из  чугунных труб  диаметром 110 мм  в двухтрубном исполнении (подача, обратка). Тип прокладки трубопровода подземный с утеплителем и изоляцией. Температурный график 70/55 °С.

Тепловые сети находятся в собственности администрации Чистоозерного района и переданы на праве хозяйственного ведения МУП «КХ Чистоозерное» МУП «КХ Чистоозерное».   Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется на 20% по приборам учета.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

На отопительный период 2018 – 2019 гг. все сети теплоснабжения допущены к эксплуатации.

Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм.

На сегодняшний день у администрации Чистоозерного района имеются технические и технологические проблемы по сетям теплоснабжения:

- замена труб ветхих тепловых сетей на новые из современных материалов;

- использование частотно-регулируемых приводов насосов  в  системе теплоснабжения;

- проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 N 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

4.1 Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области

1. Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 22% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).

2. Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума,- не более 20%.

3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги: не менее 95%

4. Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей: не более 25%.

4.2 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Котельная имеют разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

4.3 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Доля поставки электроэнергии по приборам учёта составляет  100 %.

Учёт объёмов холодного водоснабжения, теплоснабжения у населения осуществляется по нормативам потребления ресурсов и приборам учета.

Учёт объёмов потребления холодного водоснабжения, учёт объемов теплоснабжения у бюджетных организаций осуществляется по приборам учета.

4.4 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4.5 Динамика уровня тарифа на коммунальные услуги для населения

Динамика уровня тарифов на услуги производителей коммунальных услуг и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными сценарными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Администрация МО Новокрасненского не привлекает кредитные ресурсы для реализации мероприятий по строительству новых и реконструкции (модернизации) действующих объектов коммунальной инфраструктуры. Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет средств, полученных от устанавливаемых регулирующим органом тарифов на товары и услуги, привлечения средств собственника (местный бюджет, бюджеты других уровней), а также средств, полученных от населения.

| № п/п | Наименование | 2013 к 2012 | 2014 к 2013 | 2015 к 2014 | 2016 к 2015 | 2017 к 2016 | 2018 к 2017 | 2019 к 2018 | 2020 к 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % | % | % | % | % | % |
|  | Структура роста потребительских цен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - инфляция (ИПЦ) | 115 - 116 | 114,5 - 115,5 | 114 - 115 | 114 - 115 | 114 - 115 | 114 - 115 | 114 - 115 | 114 - 115 |
| 2. | - услуги ЖКХ - водоснабжение, | 110 - 111 | 112 - 112,3 | 110 - 111 | 110 - 111 | 110 - 111 | 110 - 111 | 110 - 111 | 110 - 111 |
| 3. | - рост регулируемых тарифов на электроэнергию | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 4. | - рост регулируемых тарифов на тепловую энергию | 110 - 112 | 110 - 111 | 109 - 110 | 109 - 110 | 109 - 110 | 109 - 110 | 109 - 110 | 109 - 110 |

Данный рост тарифов соответствует критериям доступности для населения коммунальных услуг.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении:

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости.лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МО | Средства предприятия | Областной бюджет |  |  |
| 1. Замена котельного оборудование (сетевого насоса К100-80-160) | 2018 | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |
| 2. Замена котельного оборудование (дымосос ДН 6,3) | 2018 | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |
| 3. Замена сетей теплоснабжения в с. Новокрасное 0,3 км | 2018 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |
| 4. Замена сетей теплоснабжения в с. Новокрасное 0,2 км | 2021 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |
| итого |  | 1605,5 | 1605,5 |  |  |  |  |

Модернизация котельной с установкой энергоэффективного  котельного оборудования с устройством второго контура, частотного регулирования, приборов учета, ВПУ, позволит: обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии; повышение надежности и качества работы системы теплоснабжения; обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжением потребителям.

Перспективная схема теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена котельного оборудование (сетевого насоса К100-80-160) | 1 шт. | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | бюджет Чистоозерного района | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена котельного оборудование (дымосос ДН 6,3) | 1 шт. | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | бюджет Чистоозерного района | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена сетей теплоснабжения в с. Новокрасное 0,3 км | 0,3км | повышение надежности работы | бюджет Чистоозерного района | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена сетей теплоснабжения в с. Новокрасное 0,2 км | 0,2км. | повышение надежности работы котельной | бюджет Чистоозерного района | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  | бюджет Чистоозерного района | 1605,5 | 1005,5 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |