Утверждена Постановлением администрации Чистоозерного района Новосибирской области № 192 от 05.04.2018 г.

Схема водоснабжения                               Елизаветинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

с.Елизаветинка

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА	4

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

3.1. Общие сведения о Елизаветинском сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области	6

3.2. Термины и определения.	6

3.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения	7

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения	9

4.2. Анализ существующих проблем	11

4.3. Обоснование объемов производственных мощностей	11

4.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	12

4.5. Перспективная схема водоснабжения	12

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	13

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения	13

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	14

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	15

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.	15

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	15

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в населенных пунктах Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения на территории Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Схема водоснабжения Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период до 2028 года. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| Исполнители программы | - администрация Чистоозерного района Новосибирской области - МУП «КХ Чистоозерное» |
| Местонахождение проекта | Елизаветинский сельсовет, Чистоозерного района Новосибирской области |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | -Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Водный кодекс Российской Федерации. - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Цели схемы | обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2018-2026 гг. |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Местный бюджет 17,07 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | Оперативный контроль осуществляет Первый заместитель главы Чистоозерного района |

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Общие сведения о Елизаветинском сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Елизаветинский сельсовет находится в 10 километрах на югщ-запад от р.п. Чистоозерное. Центральной усадьбой поселения является село Елизаветинка. На территории Елизаветинского сельсовета расположены два населенных пункта село Елизаветинка и деревня Чаячье.

Связь села Елизаветинка с районным центром, осуществляется по автодороге федерального значения, которая  проходит по восточной границе в направлении Чистоозерное - Табулга.

Расстояние до райцентра р.п.Чистоозерное 10км.; до железнодорожной станции «Чистоозерное» 10 км.; до областного центра г.Новосибирск 638км.

По характеру рельефа территория поселения разнообразна.

В Елизаветинском сельсовете  встречаются следующие формы: черноземные, лугово-черноземные, черноземно-луговые, луговые, лугово-болотные, болотные, солонцовые почвы.

Климат лесостепи обладает большей континентальностью, проявляющейся в увеличении годовой амплитуды температуры воздуха и в увеличение количества осадков и количество дней с осадками.

Зима продолжительная и холодная: средние температура января опускается до -17° - 20°С, иногда морозы достигают до -50°С. Зимой выпадает большое количество осадков. Для первой половины зимы характерны снегопады и сильный ветер, скорость которого в открытых местах достигает 15 м/с. Вторая половина зимы сухая, с ослабленной ветреной деятельностью. Снежный покров имеет небольшую высоту (40-30 см). Мощность и распределение по поверхности неравномерное.

Численность населения села на 01.01.2018 год составляет 481 человек.

Средний размер семьи – 3 человека.

3.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области  используются следующие термины и определения:

«водопровод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;                                                                 «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – на территории Елизаветинского сельсовета централизованной системы водоотведения нет, в качестве системы водоотведения используются «выгребные ямы» - накопитель бытовых стоков частного дома расположенная на территории, непосредственно к нему прилегающей.

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

3.3. Общая характеристика систем водоснабжения

В администрации Елизаветинского сельсовета эксплуатацию системы коммунального водоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие МУП «КХ Чистоозерное». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Со всеми организациями – поставщиками коммунальных ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия) заключены публичные договоры на оказание услуг.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

-водозаборные скважины – 2 шт.,  глубиной 1076-1095 м;

- сети водоснабжения  - 10,0 км из них ветхие 8,0 км: в т.ч. с.Елизаветинка – 8,0 км; д.Чаячье – 2,0 км, стальные трубопроводы – 8,0 км (оптимальный срок эксплуатации 20 лет),полиэтиленовая трубопроводы – 2,0 км (оптимальный срок эксплуатации 30 лет).

Общий износ сетей составляет 80,0%.

В 2017 году было реализовано  15,8 тыс.куб.м.

Основными потребителями являлись:

- бюджетные организации – 0,6 тыс.куб.м;

- население – 7,1 тыс.куб.м.

Объём воды, реализованный по приборам учёта у бюджетных организации – составляет 17 %., населению вода отпускается по нормативам потребления приборам учета.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в квартал.

За 2017 год на сетях и сооружениях произошло 3 аварии, среднее время восстановительных работ - 4 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет – 0,2.

Поднятая (добытая) вода не требует очистки, так как по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тариф на отпускаемую холодную воду устанавливается Приказом Департамента по тарифам  Новосибирской области.

Финансовые показатели МУП «КХ Чистоозерное» за  2 полугодие 2017 год представлены в таблице 2

Таблица 1

| Статьи | Передача холодной воды |
| --- | --- |
| Доход | 172,8 |
| Себестоимость, в том числе: | 248,2 |
| Электроэнергия | 80,7 |
| ФОТ | 58,4 |
| Прочие | 109,1 |

Протяженность сетей водоснабжения обслуживающих МУП Елизаветинского ЖКХ, составляет 10,0 км. Средний износ эксплуатации существующих сетей составляет 30 лет. В настоящее время признаны ветхими сетями, т.е. требующие срочной замены 8,0 км. В 2008 году был выполнен капитальный ремонт водопроводных  сетей протяженностью 2,0км, в 2010г. был проведен капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 100м на сумму 58,7 тыс.руб., и ремонт павильона на сумму 170,4 тыс.руб.

На сегодняшний день у администрации Чистоозерного района существуют следующие проблемы:

1. Остается потребность финансирования  для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей в размере 17,07  млн. руб.

2. Требуется замена сетей протяженностью 8,0 км в с.Елизаветинка

3. Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Чаячье

На территории Елизаветинского сельсовета централизованной системы водоотведения нет, в качестве системы водоотведения используются «выгребные ямы». Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется ассенизаторскими машинами МУП «КХ Чистоозерное».

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области являются два водопровода в с.Елизаветинка и д.Чаячье. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

- содержание железа от 0,14 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л);

- мутность 0,05 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 0,29 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

- хлориды 159,4 мг/л (при норме 350,0 мг/л)

- сульфаты 218,3 мг/л (при норме 500,0 мг/л)

- фтор 1,15 мг/л (при норме 1,5 мг/л)

- марганец 0,16 мг/л (при норме 0,1 мг/л)

- медь 0,007 мг/л (при норме 1,0мг/л)

- свинец 0,008мг/л (при норме 0,01 мг/л)

- цинк 0,14мг/л (при норме 1,0 мг/л)

Водоснабжение организовано от:

- в с.Елизаветинка - централизованных систем, включающих глубоководную скважину, водозаборный узел (накопители) и водопроводные сети;

- в д.Чаячье - централизованных сетей, включающих глубоководную скважину, водонапорную башню «Рожновского» и водопроводные сети.

Характеристика существующих водопроводов:

- водоснабжение села Елизаветинка осуществляется по водопроводу из резервуара (павильона), в котором имеется два отсека объемами по 20 куб.м3. В трассу вода подается насосом регулируемого давления. В резервуар вода накачивается глубоководным насосом ЭЦНВ – 10 из глубоководной скважины;

- водоснабжение деревни Чаячье осуществляется по водопроводу из водонапорной башни «Рожновского», в башню вода накачивается глубоководным насосом ЭЦНВ – 6.

Централизованным водоснабжением в Елизаветинском сельсовета занимается муниципальное унитарное предприятие «КХ Чистоозерное».

Общая протяженность водопроводных сетей 10,0 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1987 г. и состоит из чугунных, стальных, полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 100мм. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет более 95%.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 15-25мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в  поселении составляет 10,0 км.

Износ водопровода на некоторых участках составляет близким к 100%. В целях снижения аварийности на водопроводных сетях и уменьшения потери воды было принято решение о снижение давления в водопроводных сетях, из-за этого в летний период бывают моменты, когда вода не доходит до потребителей. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому мероприятия программы реконструкция будут проводиться до 2028 года.

Общая численность населения Елизаветинского сельсовета составляет 481 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения Елизаветинского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с уличной водозаборной колонки | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,055 |
| 2 | водопровод в доме | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,606 |
| 3 | водопровод с канализацией без туалета | Куб. м на 1 чел. в месяц | 6,808 |
| 4 | водопровод с канализацией с туалетом | Куб. м на 1 чел. в месяц | 8,267 |
| 5 | водопровод, канализация, душ или ванна | Куб. м на 1 чел. в месяц | 10,352 |

Обеспеченность абонентов приборами учета расхода воды высокая, более 53% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2018г.).

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (накопителя и водонапорной башни «Рожновского»), размещенных на территории земель поселения.

2. Источником водоснабжения являются водопровод в с.Елизаветинка и д.Чаячье.

3. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в Елизаветинском сельсовете отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из полиэтилена.

4.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водопроводов ухудшают показатели качества питьевой воды, а также повышают уровень аварийности на сетях водоснабжения.

2. Требуется капитальный ремонт водонакопителей.

3. Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

4. Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории посления.

4.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2028 года учитывает следующие мероприятия:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения.

- на территории Елизаветинского сельсовета наблюдается переоборудование инженерной инфраструктуры в жилом секторе и повышение качества благоустройства коммунальной инфраструктуры. В связи с этим необходимо, чтобы водоснабжение на территории Елизаветинского сельсовета было приведено в соответствии (бесперебойная подача воды), и снижение аварийности на водопроводах, что приведет к уменьшению потери воды.

4.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Елизаветинского сельсовета являются водопроводы в с.Елизаветинка и д.Чаячье.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Основными потребителями воды на хозяйственно-питьевые нужды являются ИП ГКФХ Нерубаев В.А. и население Елизаветинского сельсовета.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

4.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Елизаветинского сельсовета на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-го охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей).

- реконструкция водопроводных линий с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок ;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;

- строительство новых пожарных гидрантов.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости. Лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МО | Средства предприятия | Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО |  |  |
| Модернизация водопроводных сетей в с.Елизаветинка протяженностью 8,0 км. | 2019-2026 | 16000,0 | 16000,0 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования скважины, павильона в с.Елизаветинка | 2021 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни «Рожновского» в д.Чаячье | 2019 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2018-2026 | 17070,0 | 17070,0 |  |  |  |  |

Таблица 2

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Елизаветинского сельсовета осуществляется и будет осуществляться с использованием водопроводов в с.Елизаветинка и д.Чаячье.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей.

1 этап -  Модернизация водопроводных сетей в с.Елизаветинка протяженностью  8,0 км.,

2 этап - капитальный ремонт оборудования скважины и павильона в с.Елизаветинка.

3 этап – капитальный ремонт оборудования скважины и водонапорной башни в д.Чаячье.

Реализация данных мероприятий позволит сократить затраты на ремонтно-восстановительные работы к 2028 году.

В результате реализации данного проекта будет произведено сокращение удельного веса сетей водоснабжения предприятия,  нуждающихся в замене с 80,0% до 0.

Реализация данного проекта позволит подключить к системе водоснабжения объекты жилого фонда, общей площадью – 2654,4 м2 (63 домовладения). Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения  возрастет  до 100%.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водопроводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, составит 17070,0 тыс. рублей,

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения представлен в таблице 3.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Перспективная схема водоснабжения

таблица 3

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2018-2028г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2018-2023 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2024-2028 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей в с. Елизаветинка протяженностью 8,0 км | 2019-2026 | МБ | 16000,0 | 10000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования скважины, павильона в с. Елизаветинка | 2021 | МБ | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт оборудования скважины и водонапорной башни в д.Чаячье | 2019 | МБ | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 17070,0 | 11070,0 |  | 2070,0 | 2000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |