Утверждена Постановлением администрации Чистоозерного района Новосибирской области № 198 от 06.04.2018 г.

Схема водоснабжения Новопесчанского сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области

на период до 2028 года

2018 г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Новопесчанского сельского поселения на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

А так же в соответствии с требованиями   федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения:

–  водозаборы (подземные);

-  магистральные сети водоснабжения;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения,  затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств местного и федерального бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема водоснабжения содержит:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующей системы водоснабжения  Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

| 1.ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Наименование | Схема водоснабжения Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района на период до 2028 года. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | -Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Водный кодекс Российской Федерации; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Инициатор разработки схемы | Глава администрации Чистоозерного района |
| Разработчики Схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области. |
| Исполнители мероприятий Схемы | Победители муниципальных заказов |
| Цели Схемы: | – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способ достижения цели: | Способ достижения цели: – реконструкция существующих водозаборных узлов; –строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Новопесчанского сельсовета; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Новопесчанского сельского поселения Чистоозерного района. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018-2028 гг. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2018 - 2028 гг. составит 11,187 млн. руб., в том числе: 1) объем средств из федерального бюджета составляет 10,625 млн. руб., в том числе: 2018 г. – 10,625 млн. руб. 2) объем средств из местного бюджета, составит 0,562 млн. руб., в том числе: - 2018 – 0,562 млн. руб. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - администрация Чистоозерного района - Совет депутатов Чистоозерного района. |

КРАТКАЯ  ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕРРИТОРИИ

В состав Новопесчанского сельсовета входят два населенный пункта:   село Новопесчаное  и  деревня  Новоалексеевка.

Территорию Новопесчанского сельсовета составляют земли населенного пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселения,  и другие земли в границах Новопесчанского сельсовета независимо от форм собственности,  целевого  назначения  согласно  данным  государственного   земельного кадастра.  Общая  площадь территории Новопесчанского сельсовета составляет  22606 гектаров,  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения  15637 га.

Одним из приоритетов социально-экономического развития  Новопесчанского сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания граждан путем охвата коммунальным обслуживанием всех потребителей, повышения качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения процедур подключения к коммунальным системам. Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Состояние жилищного фонда, качество коммунального обслуживания и возможные масштабы модернизации жилищно-коммунального комплекса  (далее – ЖКК) определяются экономическим потенциалом предприятий, местного бюджета и инвестиционной привлекательностью данной отрасли в целом.

Новопесчанский  сельсовет  был  организован  в  1925  году. Территория   МО  расположена  в  северо – восточной  части  Чистоозерного  района,  в   состав  которого  он  входит.

Сельское  хозяйство  является  базовой  отраслью  экономики  поселения  и  представлена  крестьянско-фермерскими  хозяйствами,  которые  занимаются  производством  зерна  (животноводство  отсутствует).  Работа  в КФХ  ориентирована  на  достижение  максимального  результата  малыми  силами.

Основной  деятельностью  населения  является  ведение  личного  подсобного  хозяйства (ЛПХ).

Административный центр сельского поселения село Новопесчаное,  которое расположено в центральной  части  муниципального   образования, в  20 км  к  северо-востоку от  районного  центра р.п. Чистоозерное,  и  в 500 км  от  административного  центра  Новосибирской  области – г. Новосибирска.

Количество проживающего населения на 01.01.2018 год составляло 355 человек. На территории поселения работает 2 торговых точки. Автобусное обеспечение села осуществляется  автотранспортным предприятием рабочего поселка Чистоозерное. Телефонную связь обеспечивает Чистоозерный участок линейно-технической эксплуатации Татарского центра телекоммуникаций. На территории совета имеется почтовое отделение.

В селе Новопесчаное  находится муниципальное казенное образовательное учреждение «Новопесчанская СООШ», муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш», учреждение культуры «Новопесчанский КДЦ»  администрации Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

ХАРАКТЕРИСТИКА  СУЩЕСТВУЮЩЕЙ  СИСТЕМЫ

КОММУНАЛЬНОЙ       ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД

В  муниципальном  образовании  Новопесчанский  сельсовет  жилищный  фонд  составляет  8,5  тыс. кв. метров  общей  площади,  в  том  числе  1,1 тыс.  кв.  метров  муниципальная  собственность,  7,4 тыс. кв. метров – частный  жилой  фонд.  Средняя  обеспеченность  населения  общей  площадью  квартир  по  сельсовету  составляет  16,8  кв. м./чел.  Официально  поставленного  на  учет  ветхого  жилья   в  селах  муниципального  образования  нет,  однако  фактически  таковым  можно  признать  около   20%  всего  жилого  фонда.

СИСТЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водопровод, протяженностью 5,0 км., передана на праве хозяйственного ведения, согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742 МУП «КХ Чистоозерное».

Услуги по обеспечению населения в сфере водоснабжения оказывает и осуществляет сбор платежей за водопользование МУП «КХ Чистоозерное». Учет объемов водоснабжения осуществляется по нормативам потребления ресурсов и приборы учета водопотребления. В качестве источника водоснабжения приняты подземные воды, водозабор осуществляется водозаборной скважиной. В селе Новопесчаное действует централизованная система водоснабжения. Центральным водоснабжением обеспечены: школа, детский сад, клуб и другие объекты соцкультбыта, жилые дома.

Качество питьевой воды, отпущенной потребителю, также зависит от материалов элементов системы водопровода. Большинство трубопроводов выполнены из стали и имеют высокий процент износа, из 5 км. - 5 км. труб - ветхие, износ – 80%, в воду попадают продукты коррозии, что негативно отражается на качестве воды.

Водозабора в д. Новоалексеевка нет.  Жители  деревни  пользуются  водой  из  индивидуальных  колодцев.

Одна из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства – изношенность инженерной инфраструктуры, недостаток денежных средств для проведения замены и капитального ремонта.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Новопесчанского сельсовета являются глубинные источники. Качество воды по основным показателям  удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- водоразборных колонок.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение населенных пунктов осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новопесчаное | Скважина | 8,0 | ЭЦВ 8-25-100 |

Скважина работает круглосуточно в полуавтоматическом режиме.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Новопесчанском сельсовете составляет 5,0 км.

Износ водопровода составляет 95 - 100 %. Фактические потери в сетях при транспортировке 25%. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из двух источников: из средств местного бюджета и федерального.

Длительная эксплуатация водопроводных сетей, привела к коррозии труб и запорной арматуры, что приводит к полному отключении всех потребителей от водоснабжения при ремонте  аварийных участков.

Водопроводные колонки требуют реконструкции и капитального ремонта. Аварийное состояние магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения с. Новопесчаное на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста  населения.

Система поливочного водопровода, предусмотреть совместную с хозяйственно-питьевым водопроводом. В этих целях следует использовать поверхностные воды, озер с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Новопесчанского   сельсовета  необходимо:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы);

- провести модернизацию изношенных сетей, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- строительство блочно – модульной станции водоочистки.

Таблица. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Новопесчанском  сельсовете  в  срок  до  2028  года

| Наименование проекта | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МБ | Средства предприятия | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета |
| 1.Замена водопровода протяженностью 5,0 км | 2018 | 8,187 | 0,409 |  |  | 7,778 |
| 2. Строительство блочно модульной станции водоочистки | 2018 | 3,0 | 0,153 |  |  | 2,847 |
| ИТОГО | 2015-2024 | 11,187 | 0,562 |  |  | 10,625 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 11,187 млн. руб. необходима  инвестиционная  программа.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2018 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом

пересчитывающих коэффициентов.

Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из двух источников: средств из федерального и местного бюджета.

Таблица.  Финансирование  схемы.

| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2019г. тыс. руб. | Сумма на 2020г. тыс. руб. | Сумма на 2021г. тыс. руб. | Сумма на 2022- 2028тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 0,562 | 0,562 |  |  |  |
| ФБ | 10,625 | 10,625 |  |  |  |
| ИТОГО: | 11,187 | 11,187 |  |  |  |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Новопесчанского сельсовета  Чистоозерного района в необходимых объемах на  период 2018 – 2028 гг.