УТВЕРЖДЕНА: Постановлением администрации Чистоозерного района Новосибирской области № 207 от 10 .04.2018г.

Схема водоснабжения и водоотведения

Табулгинского сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области

на период до 2028 года

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….………………….............…3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ……....……………………………………….. ................................4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....................................................................................................................6

2.1. Общие сведения о Табулгинского сельсовете Чистоозерного района……….….……….…..6

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения ………………….………..………....……......7

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ............... ..............7

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ............................................................ 7

3.2. Анализ существующих проблем..................................................................................................9

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей……………………….…………...…..9

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения………....11

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………………………………...................13

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ……….……….....17

4.1. Анализ структуры системы водоотведения………………………………………………......17

4.2. Анализ существующих проблем……………………………………………...……….………17

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..………………….……...….. 17

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации…………………………………18

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ……………………………………………………………….…....19

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения……….......19

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения…………….19

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........……………….20

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……..…………………….…..…………....20

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……....................20

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.…………...……………...….…....20

8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИМЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ.........21

9. Схема существующего водопровода п.Табулга…………….…………….............................22

10. Схема существующего водопровода п.Табулгинский..…………………………...…........23

11. Схема существующего водопровода с.Озерное……..…..…………………………....….....24

12. Схема существующего водоотведения п.Табулга……..…..…………………………….....25

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Табулгинского сельского поселения на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

-Технического задания на разработку схемы водоснабжения Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на перспективу до 2028 года утвержденного главой Табулгинского сельсовета;

- Генерального плана Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

А так же в соответствии с требованиями   федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения:

–  водозаборы (подземные);

-  магистральные сети водоснабжения;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  и водоотведения Табулгинского сельсовета Чистоозерного района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

| 1.ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Табулгинского сельсовета Чистоозерного района на период до 2028 года. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | -Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Водный кодекс Российской Федерации; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Инициатор разработки схемы | Глава Чистоозерного района |
| Разработчики Схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области, МУП «КХ Чистоозерное» |
| Исполнители мероприятий Схемы | Победители муниципальных заказов |
| Цели Схемы: | – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способ достижения цели: | Способ достижения цели: – реконструкция существующих водозаборных узлов; –строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Табулгинского сельсовета; – реконструкция существующих канализационных сетей; - реконструкция централизованной сети водоотведения; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Табулгинского сельского поселения Чистоозерного района. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018-2028 г.г. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2018 - 2028 гг. составит 19,3 млн. руб., в том числе: Объем средств из федерального бюдета составит 2,85 млн. рублей; объем средств из бюджета Чистоозерного района составит 16,45 млн. руб., в том числе: - 2018-2028 г.г. – 19,3 млн. руб. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - администрация Чистоозерного района, - Совет депутатов Чистоозерного района. |

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Табулгинского сельсовете Чистоозерного района

п. Табулга – является административным центром МО Табулгинского сельсовета, удалено от районного центра р.п.Чистоозерное на 30 км в северо-западном  направлении.

Администрация Табулгинского сельсовета граничит с Татарским районом и Новокулындинским МО  на севере,  с  Ольгинским  МО на западе, с Новокулындинским  МО на востоке и с Елизаветинским МО на юге. Администрация Табулгинского сельсовета удалена от областного центра на расстоянии 512 км.

Территория МО Табулгинского сельсовета представляет собой типичную для Западно-Сибирской низменности равнину,  но с сильно сглаженными гривными формами рельефа: абсолютные высоты колеблются в пределах 100— 125 м над уровнем моря, пологие возвышенности чередуются с плавными понижениями.

На территории МО Табулгинского сельсовета расположены населенные пункты: п. Табулга, п. Табулгинский, п. Озерный, с. Лебяжье.

На территории муниципального образования расположены две школы, семнадцать магазинов, почтовое отделение, ФАП, врачебная амбулатория, АТС, ФКУ ИК-15 ГУФСИН, два фермерских хозяйства.

На территории МО расположены следующие объекты водоснабжения и водоотведения:

- три водопроводные скважины (две скважины в п. Табулга, одна скважина в п.Озерном);

- водопроводные сетей протяженностью – 12,7 км, в т.ч.  п.Табулга - 11,2 км.; п. Озерный – 1,5 км.

- канализационные насосные станции находятся в п. Табулга– 2 шт.;

- сети водоотведения находятся в п. Табулга протяженностью  - 3,19  км из них ветхие 3,0 км.

Всего в МО Табулгинском сельсовете проживает  2687 человек, число домовладений - 490, общей площадью   24 100 кв.м.

Климатические   условия п.Табулга.

Климатические особенности – недостаточное увлажнение и частые суховеи.

Среднегодовая температура воздуха изменяется с севера на юг от - 0,2 до + 0,3 °С. Средняя температура января составляет – 19,9 °С, июля	 – 26,3°С.

Господствующие ветра юго-западного направления, годовое количество осадков —330 — 340 мм. Высота снежного покрова 25 см, глубина промерзания грунтов 220 см.

Климат характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким, но жарким летом. Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25 %.

Никаких проявлений активных физико-геологических процессов на территории МО

В п.Табулга и п.Табулгинский одна общая схема водоснабжения, а с.Озерное своя схема водоснабжения. ВЗУ находятся на балансе Табулгинского сельсовета и ФКУ ИК-15 ГУФСИН, а водопровод находятся на балансе Чистоозерного района. Администрация Чистоозерного района по соглашению передала систему водоснабжения в эксплуатацию МУП «КХ Чистоозерное». Источниками водоснабжения являются артезианские скважины, в качестве регулирующих сооружений выступают водонапорные башни. Качество воды по основным показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», за исключением повешенного содержания сухого остатка в воде. Система водоподготовки отсутствует. Насосные станции II-го подъема отсутствуют.

Централизованная система водоотведения находится в восточной части п.Табулга

Водопроводные сети достаточно разветвлены в п.Табулга (является административным центром Табулгинского сельсовета) и п.Табулгинский.  Сети водоснабжения выполнены из следующих материалов: стальные, полиэтиленовые, чугунные  трубы, диаметр 50,100 мм. Имеются участки сетей находящихся в аварийном состоянии и требующие срочной реконструкции.

В приложении приведены  схемы существующих сетей водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Табулгинского сельсовета.

2.2. Общая характеристика системы водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Табулгинского сельсовета имеются централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в трех населенных пунктах (п.Табулга, п.Табулгинский, с.Озерное) из трех скважин подачей в сеть потребителям через насосную станцию первого подъема с частотным преобразователем. Водоотведение осуществляется в п.Табулга.

Водоподготовка и водоочистка  отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, по основным показателям качества воды, вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1960 года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

Сточные воды в населенном пункте п.Табулга по канализационным самотечным сетям сбрасываются на рельеф местности, в населенных пунктах (п.Табулгинский, с.Озерное) канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. В настоящее время не все объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения, так же собственником является ФКУ ИК-15 ГУФСИН,  эксплуатируются предприятием: МУП «КХ Чистоозерное».

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Табулгинского сельсовета являются глубинные источники. Качество воды по основным показателям  удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- водоразборных колонок.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: п.Табулга, п.Табулгинский, с.Озерное.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение населенных пунктов осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Табулга | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 2 | п.Табулга | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 3 | с.Озерное | Скважина | 5,0 | ЭЦВ5-4,5-75 |

Централизованным водоснабжением на территории администрации Табулгинского  сельсовета занимается предприятие  МУП «КХ Чистоозерное».

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 12,7 км. ветхие составляют  2,9 км.

Основная часть была проложена от 1960 г. до 1990г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 100 мм. В 2013 году была проведена модернизация водопроводных сетей в п.Табулга протяженностью 3,36 км  производилась  замена стальной трубы на трубы из полиэтилена диаметром 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет 53%.

Скважины расположены в населенных пунктах п.Табулга, с.Озерное. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Табулгинском сельсовете составляет 12,7 км; разводящих тупиковых сетей – 12,7 км.

Износ водопровода составляет 23 %. Фактические потери в сетях при транспортировке 11% . При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения, распоряжается сетевым хозяйством на праве хозяйственного ведения МУП «КХ Чистоозерное» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Установка юлочно – модульной станции водоподготовки требует больших затрат, поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из двух источников: федеральный и местный бюджет.

Общая численность населения Табулгинского сельского поселения составляет порядка 2687 человек, все пользуются услугами водоснабжения. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды средняя, около 25% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2018г.).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью: администрации Табулгинского сельсовета,  ФКУ ИК-15 ГУФСИН. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

На территории администрации Табулгинского сельсовета эксплуатацию источников водоснабжения осуществляют: МУП «КХ Чистоозерное» и ФКУ ИК-15 ГУФСИН по Новосибирской области.

МУП «КХ Чистоозерное» имеет договорные отношения с ФКУ ИК-15 ГУФСИН по Новосибирской области на покупку воды из скважины №2.

Договора на водоснабжение с потребителями заключаются МУП «КХ Чистоозерное».

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения администрации Табулгинского сельсовета являются артезианские скважины.

3. Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4. Станции водоподготовки в Табулгинском сельсовете отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1990 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует модернизации и замены стальных трубопроводов на трубопроводы из полиэтилена.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2.  Действующие ВЗУ не оборудованы приборами учета воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Аварийное состояние магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации о района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена

расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

За последние несколько лет на территории МО Табулгинского сельсовета полностью сохранена динамика роста денежных доходов населения. Постоянно увеличивается средний размер пенсии, растет и  заработная плата.

Заработная плата является основным источником благосостояния работающего населения, поэтому постоянно ведется работа по соблюдению исполнения договоренностей по социальному партнерству, соблюдению полноты и своевременности выплаты заработной платы, отчислений в социальные и страховые фонды.

Впереди намечены социальные задачи, направленные на осуществление безопасной жизнедеятельности граждан, получение качественного образования, духовного развития и позитивного настроя, формирования личной социальной ответственности и гражданского патриотизма, а это обеспечить должна качественная работа муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальной защиты.

В соответствии с документами территориального планирования перспективное развитие МО Табулгинского сельсовета будет осуществляться за счет:

-государственных субвенций

Численность населения

Согласно статистическим данным численность населения МО Табулгинского сельсовета составляет  2687 человек.

Жилищная ситуация поселения.

Наконец 2018 года 32 семьи состояло на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 11 молодых семей.

Для улучшения демографической ситуации (смертность превышает рождаемость в 1,28 раза) необходимо в первую очередь создание условий для решения жилищных проблем молодых семей и специалистов, вновь прибывающих на работу в градообразующее предприятие ФКУ ИК-15 ГУФСИН ПО Новосибирской области.

По данным статистики на 31.12.2017 года обеспеченность жильем составила 22,8 кв.м. на одного человека. Для сравнения аналогичный показатель по Новосибирской области составляет 23,1 кв.м., а по России – 23 кв.м. Видно, что обеспеченность жильем несколько ниже, чем по России.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Новосибирской области и нормы водопотребления в Табулгинском сельсовете:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с уличной водозаборной колонки | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,055 |
| 2 | водопровод в доме | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,606 |
| 3 | водопровод с канализацией без туалета | Куб. м на 1 чел. в месяц | 6,808 |
| 4 | водопровод с канализацией с туалетом | Куб. м на 1 чел. в месяц | 8,267 |
| 5 | водопровод, канализация, душ или ванна | Куб. м на 1 чел. в месяц | 10,352 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов (п.Табулга, п.Табулгинский, с.Озерное) администрации Чистоозерного района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста  населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Система поливочного водопровода, предусмотреть совместную с хозяйственно-питьевым водопроводом. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Табулгинского сельсовета планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы);

- провести модернизацию изношенных сетей, сети недостаточного диаметра и новые в населенных пунктах (Табулга, Табулгинский), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Табулгинском сельсовете в срок до 2028 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Модернизация водопроводных сетей в п. Табулга, протяженностью 2,9 км. | п.Табулга | 2019-2024 | 5,8 |
| 4.Строительство блочно – модульной станции водоподготовки | п.Табулга | 2018 | 3,0 |
| Всего: |  | 2018-2024 | 8,8 |

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод осуществляется в восточной поселка Табулга от жилых домов предприятий по канализационным сетям к насосным станциям и  сбрасываются в оз.Маховое. Другие населенные пункты МО не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения  поселка Табулга поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория много- и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки до КНС от КНС до оз.Маховое.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением КНС-1, КНС-2.

Сети проложены из чугунных, стальных труб диаметром 100 мм и имеют аварийное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей Табулгинского сельсовета составляет порядка 3,424 км, из них ветхие 3 км. Канализационными сетями охвачено менее 20 % территории жилой застройки сельского поселения.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых в оз.Маховое необходима реконструкция действующих канализационных сооружений.

Схемы водоотведения  п.Табулга предоставлена в приложении .

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Табулгинский сельсовет имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 20 % территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция канализационных сетей и насосных станций.

3. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского

поселения в целом.

5. Износ оборудования и сетей канализации способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Табулгинскому сельсовету

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водоотведения и составит 98,9 тыс. куб.м./год.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения,  исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих насосных станций, развитие и замена изношенных канализационных сетей.

Таблица 4

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Модернизация канализационных сетей в п. Табулга, протяженностью 3,0 км | п.Табулга | 2026-2028 | 9,0 |
| 2.Реконструкция насосных станций в п. Табулга | п.Табулга | 2025 | 1,5 |
| Общие затраты составят |  |  | 10,5 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим реконструированным очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- реконструкция насосной станции;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим самотечным сетям канализации.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству, реконструкции инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Табулгинского сельсовета будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых источников водоснабжения (артскважины).

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия  поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

1.Модернизация водопроводных сетей   в  п. Табулга,  протяженностью  2,9 км.

2.Строительство блочно – модульной станции водоподготовки

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 10 км.

5.2. Мероприятия по реконструкции инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до КНС. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит 3,424 км. Самотечная сеть канализации  прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и

предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 4 учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

1.Модернизация канализационных  сетей   в  п. Табулга,  протяженностью 3 км.

2.Реконструкция насосных станций в п. Табулга.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2018 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом

пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств целевых программ субъекта Российской Федерации на условиях софинансирования средств из местного бюджета.

Общая сумма на реализацию мероприятий схемы составит 19 300 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2018-2028 годах составляет:

- всего – 19 300,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 16450,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 2850,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) оплачиваются отдельно. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2018г. тыс. руб. | Сумма на 2019г. тыс. руб. | Сумма на 2020г. тыс. руб. | Сумма на 2022г. тыс. руб. | Сумма на 2023г. тыс. руб. | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025-2028гг тыс. руб. |
| ВСЕГО: модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 16450,0 | 150,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10500,0 |
| ФБ | 2850,0 | 2850,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 19300,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10500,0 |

Таблица 5. Финансирование схемы

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведением;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению

для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Табулгинского сельсовета  Чистоозерного района в необходимых объемах на  период 2018 – 2028 гг.